红外吸收光谱实验

一、实验目的

1.理解傅里叶变换红外吸收光谱仪的工作原理。

2.掌握傅里叶变换红外吸收光谱仪的操作方法和样品制品方法。

3.了解如何采用红外吸收光谱分析化合物的组成与结构。

二、实验原理

红外吸收光谱的原理基于分子对红外光的吸收特性。分子是由原子通过化学键连接而成的，这些化学键在分子中可以进行振动和转动运动。当分子吸收红外光时，其振动或转动的能量会发生变化，从低能态跃迁到高能态。红外光的能量与分子振动或转动的频率相匹配时，分子才会吸收光子。

红外吸收光谱仪通过测量样品对不同波长红外光的吸收程度，得到吸收光谱。光谱中出现的吸收峰对应于分子中特定化学键或官能团的振动频率。不同的化学键（如C-H、C=O、O-H等）具有不同的振动频率，因此会在光谱中产生特征吸收峰。通过分析这些吸收峰的位置、强度和形状，可以推断出分子中所含的化学键和官能团，从而确定分子的结构。

三、实验仪器与构成

本实验使用的仪器是岛津IRXross傅里叶变换红外吸收光谱仪（FTIR）。FTIR主要由光源、干涉仪、样品池、检测器和计算机系统组成。光源发出红外光，经过干涉仪产生干涉光，再通过样品池时，样品吸收特定频率的红外光。检测器将透射光信号转换为电信号，计算机对信号进行傅里叶变换处理，最终得到样品的红外吸收光谱。

五、实验步骤

1.样品制备。根据样品类型选择合适的制样方法，如压片法、溶液制膜法等。对于固体样品，通常使用KBr进行压片制备。

2.打开红外光谱仪，打开软件Labsolutions，连接仪器。

3.背景扫描。确保光路无遮挡，先测量背景光谱。设置好扫描参数如分辨率、扫描次数等后开始测量。

4.样品扫描。确保吸收强度在合适范围内，将样品放置于测试室内开始测量。

六、数据处理及分析

1.将附件的红外吸收光谱数据用Excel或Origin作图。

2.对所得红外吸收光谱进行定性分析。

七、思考题

1.红外吸收光谱仪实验室为什么对相对湿度要维持一定的指标？

2.红外吸收光谱适合来研究含有那些基团的物质？