# 电工与电子学（B）期末复习全攻略

## 知识点详细汇总 + 例题精讲

湖南科技大学 材料科学与工程学院

涵盖八大模块：电路基础、电路分析、正弦交流电路、三相电路、变压器与电动机、模拟电子技术、数字电路、安全用电

# 电工与电子学B 期末复习知识点汇总与例题

适用对象：湖南科技大学 材料科学与工程学院
课程名称：电工与电子学B
编写说明：本文档涵盖期末考试中电路分析部分（模块一至模块三）的全部核心知识点，每个知识点均配有【知识点内容】【核心公式】【例题】三部分，例题包含选择题、填空题、简答题和计算题，并附详细答案与解析。

# 模块一：电路的基本概念与基本定律

## 1. 电路的组成与作用

### 【知识点内容】

电路是电流的通路，是为了某种需要由电工设备或元件按一定方式组合而成的整体。电路的基本组成包括四大部分：

- 电源：提供电能的装置，将其他形式的能量转换为电能。如电池（化学能→电能）、发电机（机械能→电能）。

- 负载：消耗电能的装置，将电能转换为其他形式的能量。如电阻（电能→热能）、电动机（电能→机械能）、灯泡（电能→光能和热能）。

- 连接导线：输送和分配电能的导体，常用铜、铝材料制成。

- 控制和保护装置：如开关、熔断器、继电器等，用于控制电路的通断和保护电路安全。

电路的作用可分为两大类： - 电能的传输、分配与转换：如电力系统的发电、输电、配电及用电。 - 信号的传递与处理：如通信系统、测量仪表、自动控制系统等。

按电流性质分类，电路可分为直流电路（电流方向不变）和交流电路（电流方向周期性变化）。

### 【核心公式】

无特定核心公式，主要掌握基本概念。

### 【例题】

选择题1

电路中消耗电能的设备称为（ ）

A. 电源
B. 负载
C. 导线
D. 开关

【答案】B

【解析】 负载是消耗电能的装置，将电能转换为其他形式的能量。电源是提供电能的装置，导线用于传输电能，开关用于控制电路通断。

选择题2

下列哪项不属于电路的基本组成部分？（ ）

A. 电源
B. 负载
C. 变压器
D. 连接导线

【答案】C

【解析】 电路的基本组成包括电源、负载、连接导线和开关（控制装置）。变压器是一种电气设备，常用于交流电路中实现电压变换，但不是所有电路都必须具备的基本组成部分。

填空题1

电路的基本组成包括电源、________、连接导线和开关。

【答案】 负载

【解析】 电路四要素为：电源（提供电能）、负载（消耗电能）、连接导线（传输电能）、开关（控制通断）。

填空题2

在电力系统中，发电机的作用是将________能转换为电能；电动机的作用是将电能转换为________能。

【答案】 机械（或化学/水/风等），机械

【解析】 发电机是电源的一种，将其他形式的能量转换为电能。电动机是负载的一种，将电能转换为机械能，驱动机械运转。

简答题

简述电路的两个主要作用，并各举一例说明。

【答案与解析】

电路的主要作用有两类：

（1）电能的传输、分配与转换。例如：电力系统从发电厂产生电能，通过高压输电线路传输到城市，经变电站变压后分配到工厂和家庭，最终由电动机、电灯等负载将电能转换为机械能、光能和热能。

（2）信号的传递与处理。例如：在温度测量系统中，温度传感器将温度信号转换为电信号，经放大电路放大后，由显示仪表显示出温度数值。在此过程中，电路起到了传递和处理信息的作用。

计算题

某直流电路中，电源电动势 E = 24 V，内阻 r = 0.5 Ω，外接负载电阻 R = 5.5 Ω。求： （1）电路中的电流 I；
（2）电源端电压 U；
（3）电源输出的电功率 P_out；
（4）电源内阻消耗的功率 P_r。

【答案与解析】

（1）根据全电路欧姆定律：

I=ER+r=245.5+0.5=246=4 A

（2）电源端电压等于外电路电压降：

U=IR=4×5.5=22 V

或 U=E−Ir=24−4×0.5=22 V

（3）电源输出的电功率：

Pout=UI=22×4=88 W

或 Pout=I2R=42×5.5=88 W

（4）电源内阻消耗的功率：

Pr=I2r=42×0.5=8 W

验证：电源总功率 PE=EI=24×4=96 W，Pout+Pr=88+8=96 W，功率守恒。

## 2. 电流、电压、电功率的基本概念

### 【知识点内容】

电流（I）：电荷有规则的定向运动形成电流。电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量。

电压（U）：电场力将单位正电荷从一点移动到另一点所做的功，表示电场力做功的本领。也称作电位差。

电动势（E）：电源力（非电场力）将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功，表示电源将其他形式能量转换为电能的本领。

电功率（P）：单位时间内电场力所做的功，表示电能转换或传递的快慢。

电能（W）：电场力在一段时间内所做的功，表示消耗或产生电能的多少。

方向规定： - 电流的实际方向：正电荷定向运动的方向。 - 电压的实际方向：从高电位指向低电位，即电位降落的方向。 - 电动势的实际方向：在电源内部从低电位指向高电位，即电位升高的方向。

### 【核心公式】

I=qt=dqdt

U=Wq

P=Wt=UI

W=Pt=UIt

对于电阻元件：

P=UI=I2R=U2R

### 【例题】

选择题1

某电阻两端电压为10 V，通过的电流为2 A，则该电阻消耗的功率为（ ）

A. 5 W
B. 12 W
C. 20 W
D. 40 W

【答案】C

【解析】 根据电功率公式 P=UI=10×2=20 W。也可先算电阻 R=U/I=5 Ω，再用 P=I2R=4×5=20 W 或 P=U2/R=100/5=20 W。

选择题2

关于电流的方向，下列说法正确的是（ ）

A. 电流的方向就是电子定向移动的方向
B. 电流的方向规定为正电荷定向移动的方向
C. 在电源内部，电流从正极流向负极
D. 电流的方向总是从高电位流向低电位

【答案】B

【解析】 电流的方向规定为正电荷定向移动的方向，而电子带负电，其定向移动方向与电流方向相反，故A错误。在电源内部，非电场力做功，电流从负极流向正极，故C错误。在电源内部电流是从低电位流向高电位的，故D错误。

填空题1

电功率的定义式为 $P = $________，对于纯电阻电路，还可表示为 $P = $________ 或 $P = $________。

【答案】 UI，I2R，U2R

【解析】 电功率 P=UI 是普遍适用的定义式。对于纯电阻电路，结合欧姆定律 U=IR，可推导出 P=I2R=U2/R。

填空题2

一只额定功率为100 W、额定电压为220 V的灯泡，其正常工作时的电阻为________Ω，正常工作1小时消耗的电能为________kW·h。

【答案】 484，0.1

【解析】 由 P=U2/R 得 R=U2/P=2202/100=48400/100=484 Ω。电能 W=Pt=100 W×1 h=0.1 kW⋅h（即0.1度电）。

简答题

简述电压与电动势的区别与联系。

【答案与解析】

区别：

（1）物理意义不同：电压（电位差）表示电场力做功的本领，描述的是电场力将单位正电荷从高电位点移到低电位点所做的功；电动势表示电源力（非电场力，如化学力、电磁力等）做功的本领，描述的是电源力将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功。

（2）方向不同：电压的方向是从高电位指向低电位（电位降方向）；电动势的方向是在电源内部从低电位指向高电位（电位升方向）。

（3）存在位置不同：电压可以存在于电路的任何两点之间；电动势只存在于电源内部。

联系：

在闭合电路中，电源电动势等于外电路电压降与内电路电压降之和，即 E=U外+U内。在电源开路时，电源端电压在数值上等于电源电动势。

计算题

某用户家中装有4盏40 W的日光灯、1台200 W的电视机和1台1000 W的电热水器，均工作在市电220 V下。求： （1）所有电器同时工作时的总电流；
（2）若每天使用日光灯4小时、电视机3小时、电热水器1小时，计算一个月（30天）消耗的电能（kW·h）。

【答案与解析】

（1）总功率：

P总=4×40+200+1000=160+200+1000=1360 W

总电流：

I=P总U=1360220≈6.18 A

（2）日光灯月耗电：W1=4×0.04×4×30=19.2 kW·h
电视机月耗电：W2=0.2×3×30=18 kW·h
电热水器月耗电：W3=1.0×1×30=30 kW·h

总电能：

W=W1+W2+W3=19.2+18+30=67.2 kW·h

## 3. 参考方向（关联/非关联）

### 【知识点内容】

在电路分析中，某一支路的电流或电压的实际方向往往难以事先判断（如复杂电路或交流电路中）。为此引入参考方向的概念。

参考方向：人为任意假定的电流或电压方向。在计算过程中以参考方向为准，若计算结果为正，说明实际方向与参考方向相同；若为负，说明实际方向与参考方向相反。

关联参考方向：若某元件的电流参考方向从电压参考方向的”+“极流入、”-“极流出，则称电流和电压为关联参考方向。

非关联参考方向：若某元件的电流参考方向从电压参考方向的”-“极流入、”+“极流出，则称电流和电压为非关联参考方向。

重要结论： - 关联参考方向下：P=UI>0 表示元件吸收功率（负载），P=UI<0 表示元件发出功率（电源）。 - 非关联参考方向下：P=UI>0 表示元件发出功率（电源），P=UI<0 表示元件吸收功率（负载）。

更简便的记忆方法：无论关联与否，计算功率时统一用 P=UI，若电流从电压正极流入，P>0 为吸收功率；若电流从电压正极流出，P>0 为发出功率。或者直接用：关联方向 P=UI 为吸收功率；非关联方向 P=UI 为发出功率。

### 【核心公式】

关联参考方向：

P=UI (P>0 吸收功率，P<0 发出功率)

非关联参考方向：

P=UI (P>0 发出功率，P<0 吸收功率)

### 【例题】

选择题1

某元件的电压与电流取关联参考方向，已知 U=5 V，I=−2 A，则该元件（ ）

A. 吸收功率10 W
B. 发出功率10 W
C. 吸收功率-10 W
D. 功率为0

【答案】B

【解析】 关联参考方向下，P=UI=5×(−2)=−10 W。P<0 表示元件实际发出功率10 W。也可理解为：电压为正，电流为负，说明电流实际方向与参考方向相反，即电流实际从电压正极流出，元件发出功率。

选择题2

如图所示电路，若电流从电压源负极流入、正极流出，则电压源发出的功率为（ ）

A. P=UI
B. P=−UI
C. P=0
D. 无法确定

【答案】A

【解析】 电压源的电压参考方向通常规定为从正极指向负极。电流从负极流入、正极流出，说明电流与电压为非关联参考方向。非关联参考方向下，P=UI>0 表示发出功率，故发出的功率为 P=UI。

填空题1

在关联参考方向下，若计算得到的功率 P=UI>0，则元件________功率，起________作用；若 P<0，则元件________功率，起________作用。

【答案】 吸收，负载，发出，电源

【解析】 关联参考方向下，P=UI 的物理意义就是元件吸收的功率。P>0 为实际吸收功率，元件为负载；P<0 为实际发出功率，元件为电源。

填空题2

某元件电压 U=10 V，电流 I=2 A，且电流与电压取非关联参考方向，则该元件________（吸收/发出）功率________W。

【答案】 发出，20

【解析】 非关联参考方向下，P=UI=10×2=20 W。非关联方向时 P>0 表示发出功率，故该元件发出功率20 W。

简答题

什么是关联参考方向？什么是非关联参考方向？在两种情况下，如何根据 P=UI 的正负判断元件是吸收功率还是发出功率？

【答案与解析】

（1）关联参考方向：当元件的电流参考方向从电压参考方向的”+“极流入、”-“极流出时，称电流和电压为关联参考方向。此时电流与电压的参考方向一致。

（2）非关联参考方向：当元件的电流参考方向从电压参考方向的”-“极流入、”+“极流出时，称电流和电压为非关联参考方向。此时电流与电压的参考方向不一致。

（3）功率判断：

- 关联参考方向下，P=UI 表示元件吸收的功率。若 P>0，元件实际吸收功率，为负载；若 P<0，元件实际发出功率，为电源。

- 非关联参考方向下，P=UI 表示元件发出的功率。若 P>0，元件实际发出功率，为电源；若 P<0，元件实际吸收功率，为负载。

计算题

电路如图所示，已知 U1=10 V，U2=5 V，U3=8 V，I=2 A，各元件电压与电流均取关联参考方向。求各元件吸收的功率，并验证功率守恒。

（假设电路由三个二端元件串联组成，电流均为 I=2 A）

【答案与解析】

各元件吸收的功率（关联参考方向）：

元件1：P1=U1I=10×2=20 W（吸收20 W）

元件2：P2=U2I=5×2=10 W（吸收10 W）

元件3：P3=U3I=8×2=16 W（吸收16 W）

设电路总电压为 US，由KVL：US=U1+U2+U3=10+5+8=23 V（假设方向一致）

若电源为元件1，其发出功率为20 W，负载（元件2和3）共吸收功率为 10+16=26 W，此例仅用于说明计算方法。实际应根据KVL和KCL完整列写。

为便于理解，假设元件1是电源（电压源），元件2、3是负载：

电源发出功率：P发=20 W
负载吸收总功率：P吸=10+16=26 W

注：此数值仅为示例说明计算过程，实际电路应根据完整的KVL关系验证。在任何一个完整电路中，所有元件吸收功率的代数和恒等于零（功率守恒定律），即 ∑P=0。

## 4. 欧姆定律

### 【知识点内容】

欧姆定律是电路分析中最基本的定律之一，描述了线性电阻元件上电压与电流之间的关系。

部分电路欧姆定律：在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。

适用范围：金属导体和电解液等线性电阻元件。

全电路欧姆定律（闭合电路欧姆定律）：闭合电路中的电流与电源电动势成正比，与电路的总电阻（外电阻与内电阻之和）成反比。

### 【核心公式】

部分电路欧姆定律：

I=UR 或 U=IR

全电路欧姆定律：

I=ER+r

其中 E 为电源电动势，R 为外电路总电阻，r 为电源内阻。

电源端电压：

U=E−Ir=IR

电导：

G=1R

单位：西门子（S），则 I=GU。

### 【例题】

选择题1

一根导体的电阻为R，若将其均匀拉长为原来的2倍，则拉长后的电阻为（ ）

A. R
B. 2R
C. 4R
D. R/2

【答案】C

【解析】 导体拉长为原来的2倍，体积不变，横截面积变为原来的1/2。由电阻定律 R=ρl/S，长度变为2倍，面积变为1/2，故电阻变为原来的 2/(1/2)=4 倍，即4R。

选择题2

关于欧姆定律，下列说法正确的是（ ）

A. 欧姆定律适用于任何电路元件
B. 对于线性电阻，电压增大为原来的2倍，电流也增大为原来的2倍
C. 全电路欧姆定律中，端电压随外电阻增大而减小
D. 电阻两端的电压为零时，电阻值也为零

【答案】B

【解析】 欧姆定律仅适用于线性电阻，不适用于二极管、晶体管等非线性元件，A错误。由 U=E−Ir=E−ErR+r，外电阻R增大时，端电压U增大，C错误。电阻是导体本身的属性，与电压、电流无关，D错误。由欧姆定律 I=U/R，U增大为2倍，I也增大为2倍，B正确。

填空题1

全电路欧姆定律的表达式为 $I = $________，电源端电压的表达式为 $U = $________。

【答案】 ER+r，E−Ir（或 IR）

【解析】 全电路欧姆定律：I=E/(R+r)。端电压 U=IR，也可表示为 U=E−Ir（电动势减去内阻压降）。

填空题2

某电阻元件两端电压为6 V时，通过的电流为2 A；当电压增大到9 V时，通过的电流为________A，此时电阻的阻值为________Ω。

【答案】 3，3

【解析】 由欧姆定律 R=U/I=6/2=3 Ω。电阻是元件本身的属性，不随电压、电流变化。当 U=9 V时，I=U/R=9/3=3 A。

简答题

简述部分电路欧姆定律与全电路欧姆定律的区别与联系。

【答案与解析】

区别：

（1）适用范围不同：部分电路欧姆定律适用于不含电源的一段纯电阻电路，描述的是电阻元件两端电压与通过电流的关系；全电路欧姆定律适用于包含电源的闭合电路，描述的是整个回路中电流与电源电动势、总电阻的关系。

（2）表达式不同：部分电路欧姆定律为 I=U/R 或 U=IR；全电路欧姆定律为 I=E/(R+r)。

（3）考虑因素不同：部分电路欧姆定律只考虑外电路电阻；全电路欧姆定律同时考虑外电路电阻R和电源内阻r。

联系：

（1）两者都反映了线性电阻电路中电压、电流、电阻之间的定量关系。

（2）全电路欧姆定律可以看作部分电路欧姆定律在闭合电路中的推广。在全电路中，外电路的电压、电流关系仍然满足部分电路欧姆定律 U=IR，而 U=E−Ir 则将内电路也纳入考虑。

计算题

如图所示电路，电源电动势 E=12 V，内阻 r=1 Ω，外电路由电阻 R1=5 Ω 和 R2=6 Ω 并联后再与 R3=2 Ω 串联组成。求： （1）电路中的总电流 I；
（2）电源的端电压 U；
（3）流过电阻 R1 和 R2 的电流 I1 和 I2。

【答案与解析】

（1）先求外电路总电阻。R1 与 R2 并联：

R12=R1R2R1+R2=5×65+6=3011≈2.727 Ω

外电路总电阻：

R外=R12+R3=3011+2=30+2211=5211 Ω

总电流：

I=ER外+r=125211+1=126311=13263=4421≈2.095 A

（2）电源端电压：

U=E−Ir=12−4421×1=252−4421=20821≈9.905 V

或 U=IR外=4421×5211=2288231=20821 V

（3）并联部分电压：

U12=IR12=4421×3011=1320231=407≈5.714 V

流过 R1 的电流：

I1=U12R1=40/75=87≈1.143 A

流过 R2 的电流：

I2=U12R2=40/76=4042=2021≈0.952 A

验证：I1+I2=87+2021=24+2021=4421=I，符合KCL。

## 5. 基尔霍夫电流定律（KCL）

### 【知识点内容】

基尔霍夫电流定律（Kirchhoff’s Current Law，KCL）是电荷守恒定律在电路中的体现。

KCL内容：在任一瞬时，流入电路中某一节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。或者表述为：在任一瞬时，任一节点上电流的代数和恒等于零。

数学表达式：

∑i入=∑i出 或 ∑i=0

使用 ∑i=0 时，需先规定流入节点的电流为正（或流出为正），然后列写代数和。

KCL的推广：KCL可推广应用于电路中任一假想的闭合面（广义节点）。在任一瞬时，通过任一闭合面的电流的代数和恒等于零。

物理本质：电流的连续性原理，即电荷不会在节点处积累。

### 【核心公式】

对于节点a，有n条支路相连：

k=1nIk=0

或

∑I入=∑I出

### 【例题】

选择题1

基尔霍夫电流定律的实质是（ ）

A. 能量守恒定律
B. 电荷守恒定律
C. 欧姆定律
D. 电磁感应定律

【答案】B

【解析】 KCL描述的是电流在节点处的关系，其物理本质是电荷守恒定律，即电荷既不会产生也不会消灭，在节点处不会积累。能量守恒对应KVL，电磁感应定律描述的是感应电动势的产生。

选择题2

某电路节点连接有三条支路，已知流入节点的电流分别为2 A和3 A，则第三条支路的电流（ ）

A. 一定为5 A，流出节点
B. 一定为1 A，流出节点
C. 可能为5 A，流出节点，也可能与已知电流方向有关
D. 以上都不对

【答案】C

【解析】 若已知两条支路电流均为流入节点，则第三条支路电流一定为5 A流出节点。但题目只说”流入节点的电流分别为2 A和3 A”，并未明确第三条支路的方向。实际上，由KCL：I1+I2+I3=0（设流入为正），则 2+3+I3=0，I3=−5 A，即大小为5 A，方向流出节点。但选项C表述了更一般的情况，即需要结合方向判断。

填空题1

基尔霍夫电流定律（KCL）的内容是：在任一瞬时，流入电路中某一节点的电流之和________流出该节点的电流之和。

【答案】 等于

【解析】 KCL的文字表述：在任一瞬时，流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。数学表达式：∑I入=∑I出。

填空题2

在图示电路中，已知 I1=3 A，I2=−2 A（负号表示实际方向与参考方向相反），则 $I_3 = $________A（设流出节点为正）。

【答案】 -1（或根据具体参考方向确定）

【解析】 若设流出节点为正，且 I1=3 A为流入，I2=−2 A表示实际为流出2 A，则 −3+(−2)+I3=0，I3=5 A。此处需根据具体电路图确定。一般地，由KCL：设流出为正，∑I=0。若 I1 流入、I2 流入、I3 流出：−3−(−2)+I3=0，则 I3=1 A。由于无图，按标准教材例题：若 I1=3 A流入，I2=2 A流入，则 I3=5 A流出。

简答题

简述基尔霍夫电流定律（KCL）的内容，并说明其物理本质。

【答案与解析】

内容：基尔霍夫电流定律指出，在任一瞬时，流入电路中某一节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。用数学式表示为 ∑I入=∑I出，或 ∑I=0（规定流入为正、流出为负，或反之）。

物理本质：KCL的物理本质是电荷守恒定律。电流是电荷的定向运动，在电路节点处电荷既不会凭空产生，也不会凭空消失，更不会在节点处积累。因此，单位时间内流入节点的电荷量必须等于流出节点的电荷量，即流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

计算题

电路如图所示，已知 I1=2 A，I2=3 A，I4=1 A，方向如图（I1、I2流入节点a，I4流出节点a）。求 I3 和 I5。

（假设：节点a连接 I1、I2、I3、I4 四条支路，其中 I1、I2 流入，I4 流出；I3 所在支路连接到另一节点b，节点b还连接 I4 和 I5）

【答案与解析】

对节点a应用KCL（设流入为正）：

I1+I2−I3−I4=0

代入数值：

2+3−I3−1=0

解得：

I3=4 A

I3=4 A，正值表示 I3 实际方向与参考方向相同（流出节点a）。

对节点b应用KCL（设流入为正）：

I3−I4−I5=0

代入 I3=4 A，I4=1 A：

4−1−I5=0

解得：

I5=3 A

I5=3 A，正值表示 I5 实际方向与参考方向相同（流出节点b）。

## 6. 基尔霍夫电压定律（KVL）

### 【知识点内容】

基尔霍夫电压定律（Kirchhoff’s Voltage Law，KVL）是能量守恒定律在电路中的体现。

KVL内容：在任一瞬时，沿任一闭合回路绕行一周，各段电压的代数和恒等于零。

数学表达式：

∑u=0 或 ∑IR=∑E

列写KVL方程的步骤： 1. 选定回路的绕行方向（顺时针或逆时针）。 2. 规定电压的符号：若电阻电流方向与绕行方向一致，则 IR 取正，反之取负；若电动势方向（由负极到正极）与绕行方向一致，则 E 取正，反之取负。 3. 列写方程并求解。

KVL的推广：KVL可推广应用于假想的闭合回路（广义回路）。电路中任意两点间的电压等于从一点到另一点沿任一路径各段电压的代数和，与路径无关。

物理本质：单位正电荷沿闭合回路移动一周，电场力所做的功为零，即电位的单值性。

### 【核心公式】

对于任一闭合回路：

∑U=0

或用电阻压降与电动势表示：

∑IR=∑E

（电动势方向与绕行方向一致时取正，电阻压降方向与绕行方向一致时取正）

### 【例题】

选择题1

基尔霍夫电压定律（KVL）的实质是（ ）

A. 电荷守恒定律
B. 能量守恒定律
C. 电流连续性原理
D. 电位单值性原理

【答案】B（或D）

【解析】 KVL的物理本质是能量守恒定律在电路中的体现：单位正电荷沿闭合回路移动一周，电场力做功为零，电势能变化为零。也可以说KVL反映了电位的单值性，即电路中任意一点的电位是确定的。若为多选题，B和D都可选；若为单选题，通常选B（能量守恒）。

选择题2

应用KVL列写回路电压方程时，下列说法正确的是（ ）

A. 回路的绕行方向必须是顺时针方向
B. 电阻上的电压降方向与绕行方向相同时取负号
C. 电动势方向与绕行方向相同时取正号
D. KVL只能应用于实际存在的回路

【答案】C

【解析】 绕行方向可以任意选取，顺时针或逆时针均可，A错误。电阻压降方向与绕行方向相同时应取正号，B错误。KVL可推广应用于假想回路，D错误。电动势方向（由负极指向正极，即电位升方向）与绕行方向相同时，取正号，C正确。

填空题1

基尔霍夫电压定律（KVL）的内容是：在任一瞬时，沿任一闭合回路绕行一周，各段电压的代数和________。

【答案】 恒等于零（或为0）

【解析】 KVL的标准表述：沿任一闭合回路绕行一周，各段电压的代数和恒等于零，即 ∑U=0。

填空题2

在图示电路中，已知 E1=12 V，E2=6 V，R1=2 Ω，R2=4 Ω，回路电流为 I（顺时针方向）。由KVL可得回路方程为 $I(R_1 + R_2) = $________。

【答案】 E1−E2（或6）

【解析】 设回路电流 I 为顺时针方向。沿顺时针方向绕行：经过 E1 时，从负极到正极，电位升，取 +E1；经过 R1 时，电流方向与绕行方向一致，电位降，取 −IR1；经过 R2 时，取 −IR2；经过 E2 时，从正极到负极，电位降，取 −E2。方程：E1−IR1−IR2−E2=0，即 I(R1+R2)=E1−E2=12−6=6 V。

简答题

简述基尔霍夫电压定律（KVL）的内容及其物理本质，并说明列写KVL方程时如何确定各项的正负号。

【答案与解析】

内容：基尔霍夫电压定律指出，在任一瞬时，沿电路中任一闭合回路绕行一周，各段电压的代数和恒等于零，即 ∑U=0。也可表述为：沿闭合回路绕行一周，电阻上电压降的代数和等于电动势的代数和，即 ∑IR=∑E。

物理本质：KVL的物理本质是能量守恒定律（或电位的单值性）。单位正电荷沿闭合回路移动一周回到出发点，其电势能的变化量为零，即电场力所做的总功为零。这也说明电路中任意一点的电位是唯一确定的。

正负号确定方法：

（1）选定回路的绕行方向（顺时针或逆时针均可）。

（2）对于电阻元件：若通过电阻的电流方向与绕行方向一致，则该电阻上的电压降 IR 取正号（电位降），反之取负号。在 ∑IR=∑E 形式中，电流与绕行方向一致时 IR 取正。

（3）对于电源电动势：若电动势的方向（从负极指向正极，电位升方向）与绕行方向一致，则 E 取正号，反之取负号。

计算题

电路如图所示，已知 E1=15 V，E2=5 V，R1=2 Ω，R2=3 Ω，R3=5 Ω。求各支路电流 I1、I2、I3。

（假设：E1 与 R1 串联组成一条支路，E2 与 R2 串联组成一条支路，两条支路并联后再与 R3 串联，或者为两网孔电路，左侧网孔含 E1、R1、R3，右侧网孔含 E2、R2、R3，两网孔在 R3 处相连。此题为典型双网孔电路。）

【答案与解析】

设左侧网孔电流为 Ia（顺时针），右侧网孔电流为 Ib（顺时针），两网孔共用支路 R3。

对左侧网孔列KVL方程：

E1−IaR1−(Ia−Ib)R3=0

即：

15−2Ia−5(Ia−Ib)=0

整理得：

7Ia−5Ib=15 ...(1)

对右侧网孔列KVL方程：

E2−IbR2−(Ib−Ia)R3=0

即：

5−3Ib−5(Ib−Ia)=0

整理得：

5Ia−8Ib=−5 ...(2)

联立方程(1)和(2)：

由(1)：7Ia−5Ib=15

由(2)：5Ia−8Ib=−5

(1)×8：56Ia−40Ib=120

(2)×5：25Ia−40Ib=−25

相减：31Ia=145，Ia=14531≈4.677 A

代入(1)：7×14531−5Ib=15

101531−5Ib=15

5Ib=1015−46531=55031

Ib=11031≈3.548 A

各支路电流：

I1=Ia=14531≈4.68 A（通过 R1）

I2=Ib=11031≈3.55 A（通过 R2）

I3=Ia−Ib=145−11031=3531≈1.13 A（通过 R3，方向与 Ia 相同）

## 7. 电位的概念与计算

### 【知识点内容】

电位（电势）：电路中某点到参考点（零电位点）的电压，称为该点的电位。电位是相对的，其大小与参考点的选择有关。

参考点：在电路中选取某一点作为电位的基准点，称为参考点，其电位规定为零（V=0）。通常选大地或机壳为参考点，用符号”⊥“表示。

电压与电位的关系：电路中任意两点间的电压等于这两点的电位之差。

UAB=VA−VB

电位的特点： 1. 电位是相对量，与参考点的选择有关。 2. 电压是绝对量，与参考点的选择无关。 3. 电位可为正值（高于参考点）或负值（低于参考点）。 4. 参考点选定后，电路中各点的电位是唯一的。

电位计算的方法： 1. 选定参考点。 2. 求出各支路电流。 3. 从待求点沿任一路径到参考点，计算该路径上各段电压的代数和。

### 【核心公式】

VA=UA0

（VA 为A点电位，0为参考点）

UAB=VA−VB

沿路径计算电位：

VA=∑IR+∑E （沿路径到参考点）

### 【例题】

选择题1

关于电位和电压，下列说法正确的是（ ）

A. 电位和电压都是绝对量，与参考点无关
B. 电位是相对量，与参考点有关；电压是绝对量，与参考点无关
C. 电路中某点的电位就是该点到电源负极的电压
D. 电压就是电位，两者没有区别

【答案】B

【解析】 电位是相对量，其数值随参考点的选择而变化；电压是绝对量，等于两点电位之差，与参考点无关。电位是相对于参考点而言的，不一定是到电源负极的电压。电压和电位是两个不同的概念。

选择题2

如图所示电路，当参考点选在b点时，Va=5 V，Vc=−3 V。若将参考点改选在c点，则 Va 和 Vb 分别为（ ）

A. Va=8 V，Vb=3 V
B. Va=2 V，Vb=−3 V
C. Va=8 V，Vb=−3 V
D. Va=2 V，Vb=3 V

【答案】A

【解析】 原参考点在b：Va=5 V，Vc=−3 V，则 Uac=Va−Vc=5−(−3)=8 V，Ubc=Vb−Vc=0−(−3)=3 V。电压与参考点无关。参考点改在c后：Vc=0，Va=Uac=8 V，Vb=Ubc=3 V。

填空题1

电路中某点的电位是指该点到________的电压。电路中任意两点间的电压等于这两点的________之差。

【答案】 参考点（或零电位点），电位

【解析】 电位定义：某点到参考点的电压。电压定义：两点间的电位差，UAB=VA−VB。

填空题2

在图示电路中，已知 E=12 V，R1=2 Ω，R2=4 Ω，R3=6 Ω，R1、R2、R3 串联，电源负极接地。则电路中的电流为________A，R2 两端的电位（高电位端）为________V。

【答案】 1，10

【解析】 总电阻 R=R1+R2+R3=2+4+6=12 Ω，电流 I=E/R=12/12=1 A。电源负极接地，电位为0。R2 高电位端（靠近电源正极一侧）的电位等于电源电动势减去 R3 上的压降：V=E−IR3=12−1×6=6 V。或等于 R1 和 R2 上的压降之和：V=I(R1+R2)=1×6=6 V。

注：若 R2 高电位端指靠近正极一侧，则电位为 E−IR3=6 V。若问 R2 两端电压则为 IR2=4 V。根据常见考题，此处答案应为 6 V。如果电路顺序为 R1 接正极，则 R2 高电位端电位为 E−IR1=10 V。此处取标准顺序：正极→R1→R2→R3→负极，则 R2 高电位端电位 =E−IR1=12−2=10 V，故答案为 1，10。

简答题

什么是电位？电位与电压有何区别与联系？为什么在电路分析中引入电位的概念？

【答案与解析】

电位：电路中某点到参考点（零电位点）的电压称为该点的电位，用 V 表示。参考点通常选大地或机壳，电位规定为零。

区别与联系：

（1）区别：电位是相对量，其数值与参考点的选择有关；电压是绝对量，等于两点电位之差，与参考点的选择无关。例如，改变参考点后，各点电位都会改变，但任意两点间的电压保持不变。

（2）联系：电压等于电位之差，即 UAB=VA−VB。若B点为参考点（VB=0），则 VA=UAB。

引入电位概念的原因：

（1）简化电路分析。在电子电路中，常以某公共点（如机壳）为参考点，分析各点电位比分析各段电压更直观方便。

（2）便于测量。实际测量中常以地为参考点测量各点电位。

（3）突出相对关系。电位概念更符合工程实际，如分析晶体管电路时，常关心各极对地的电位。

计算题

电路如图所示，已知 E1=18 V，E2=12 V，R1=3 Ω，R2=6 Ω，R3=2 Ω，d点为参考点（接地）。求： （1）电路中各支路电流；
（2）各点电位 Va、Vb、Vc；
（3）a、c两点间的电压 Uac。

（假设：a点接 E1 正极，E1 负极接 R1 到b点，b点接 R3 到d点（地），同时b点接 R2 到c点，c点接 E2 正极，E2 负极接d点（地）。即：E1 与 R1 串联后接在a、d之间；E2 与 R2 串联后接在c、d之间；R3 接在b、d之间，且 R1 与 R3 串联分压。标准电路为：E1 正极→a→R1→b→[R3→d地；R2→c→E2正极]，E1负极和E2负极均接地。）

【答案与解析】

设d点为参考点，Vd=0。

电路结构：R1 与 R3 串联，接在 E1 两端；R2 接在 E2 和b点之间。

先求 R1、R3 支路电流（设从a流向d）：

I1=E1R1+R3=183+2=185=3.6 A

b点电位：

Vb=I1R3=3.6×2=7.2 V

或 Vb=E1−I1R1=18−3.6×3=18−10.8=7.2 V

R2 支路电流（设从b流向c）：

由于c点接 E2 正极，E2 负极接地，故 Vc=E2=12 V（若c点只接 E2 正极，无其他支路）。

若电路为 E2 与 R2 串联接在c、d之间，且 R2 靠近b点：则 Vb 与 Vc 之间通过 R2 连接。

假设 R2 接在b、c之间，c点只与 E2 正极相连，E2 负极接地：

对b点列KCL：流入b点的电流 = 流出b点的电流

I1=I2+I3

其中 I3 为流过 R3 的电流，I2 为流过 R2 的电流。

由于 R3 接在b、d之间：I3=Vb/R3

R2 支路：I2=(Vb−Vc)/R2

由KCL：E1−VbR1=Vb−VcR2+VbR3

又 Vc=E2=12 V（E2 直接接c、d之间）

代入：18−Vb3=Vb−126+Vb2

两边乘6：2(18−Vb)=(Vb−12)+3Vb

36−2Vb=4Vb−12

48=6Vb

Vb=8 V

各电流：

I1=18−83=103≈3.33 A

I2=8−126=−46=−23≈−0.667 A（负号表示实际方向从c流向b）

I3=82=4 A

验证KCL：I1=I2+I3？103=−23+4=103，正确。

（2）各点电位：

Va=E1=18 V（a点接 E1 正极，负极接地）

Vb=8 V

Vc=E2=12 V

Vd=0 V

（3）a、c两点间电压：

Uac=Va−Vc=18−12=6 V

# 模块二：电路的分析方法

## 1. 电阻的串并联等效

### 【知识点内容】

电阻串联：多个电阻依次连接，流过同一电流。串联电阻的等效电阻等于各电阻之和。

串联特点： - 电流相同：I=I1=I2=⋯=In - 总电压等于各电阻电压之和：U=U1+U2+⋯+Un - 电压分配与电阻成正比：Uk=RkR总U

电阻并联：多个电阻连接在两个公共节点之间，承受同一电压。并联电阻等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和。

并联特点： - 电压相同：U=U1=U2=⋯=Un - 总电流等于各电阻电流之和：I=I1+I2+⋯+In - 电流分配与电阻成反比：Ik=R总RkI（对两电阻并联，I1=R2R1+R2I）

混联电路：既有串联又有并联的电路。分析时应逐步化简，先求局部等效电阻，再求总等效电阻。

特殊结论： - n个相同电阻R串联：R总=nR - n个相同电阻R并联：R总=R/n - 两个电阻并联：R总=R1R2R1+R2

### 【核心公式】

串联等效电阻：

Req=R1+R2+⋯+Rn=k=1nRk

并联等效电阻：

1Req=1R1+1R2+⋯+1Rn=k=1n1Rk

两电阻并联：

Req=R1R2R1+R2

串联分压公式：

Uk=RkReqU

并联分流公式（两电阻）：

I1=R2R1+R2I, I2=R1R1+R2I

### 【例题】

选择题1

两个电阻 R1=6 Ω，R2=12 Ω 并联后的等效电阻为（ ）

A. 18 Ω
B. 9 Ω
C. 4 Ω
D. 2 Ω

【答案】C

【解析】 两电阻并联：Req=R1R2R1+R2=6×126+12=7218=4 Ω。

选择题2

三个阻值均为R的电阻，两只串联后再与第三只并联，其等效电阻为（ ）

A. 3R
B. 2R/3
C. 3R/2
D. 2R

【答案】B

【解析】 两只串联：R串=R+R=2R。再与第三只并联：Req=2R×R2R+R=2R23R=2R3。

填空题1

电阻串联时，等效电阻等于各电阻________；电阻并联时，等效电阻的倒数等于各电阻倒数________。

【答案】 之和，之和

【解析】 串联：Req=R1+R2+⋯+Rn。并联：1Req=1R1+1R2+⋯+1Rn。

填空题2

在串联电阻电路中，电压的分配与电阻成________；在并联电阻电路中，电流的分配与电阻成________。

【答案】 正比，反比

【解析】 串联分压：Uk=RkR总U，电压与电阻成正比。并联分流：Ik=URk，电流与电阻成反比。对于两电阻并联，I1=R2R1+R2I，电阻越大，分得的电流越小。

简答题

简述电阻串联和并联的基本特点，并说明串联分压公式和并联分流公式的物理意义。

【答案与解析】

串联特点：

（1）流过各电阻的电流相等，即 I=I1=I2=⋯=In。

（2）总电压等于各电阻电压之和，即 U=U1+U2+⋯+Un。

（3）等效电阻 Req=R1+R2+⋯+Rn，总电阻大于任何一个分电阻。

并联特点：

（1）各电阻两端的电压相等，即 U=U1=U2=⋯=Un。

（2）总电流等于各电阻电流之和，即 I=I1+I2+⋯+In。

（3）等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和，总电阻小于任何一个分电阻。

物理意义：

（1）串联分压公式 Uk=RkReqU 表明：在串联电路中，电阻越大，其分得的电压越大。这是因为电流相同，由 U=IR 可知电压与电阻成正比。

（2）并联分流公式 Ik=ReqRkI 表明：在并联电路中，电阻越大，其分得的电流越小。这是因为电压相同，由 I=U/R 可知电流与电阻成反比。电阻小的支路对电流的阻碍小，通过的电流大。

计算题

图示电路中，已知 U=120 V，R1=10 Ω，R2=20 Ω，R3=30 Ω，R4=40 Ω。其中 R1 与 R2 并联，R3 与 R4 并联，然后两部分串联接在电压U两端。求： （1）电路的等效电阻 Req；
（2）总电流 I；
（3）各电阻上的电流和电压。

【答案与解析】

（1）R1 与 R2 并联：

R12=R1R2R1+R2=10×2010+20=20030=203≈6.667 Ω

R3 与 R4 并联：

R34=R3R4R3+R4=30×4030+40=120070=1207≈17.143 Ω

等效电阻：

Req=R12+R34=203+1207=140+36021=50021≈23.81 Ω

（2）总电流：

I=UReq=120500/21=120×21500=2520500=5.04 A

（3）R12 两端电压：

U12=IR12=12625×203=252075=33.6 V

（此处 I=126/25=5.04 A）

R34 两端电压：

U34=IR34=12625×1207=15120175=86.4 V

验证：U12+U34=33.6+86.4=120 V = U，正确。

R1 上的电流：I1=U12R1=33.610=3.36 A

R2 上的电流：I2=U12R2=33.620=1.68 A

R3 上的电流：I3=U34R3=86.430=2.88 A

R4 上的电流：I4=U34R4=86.440=2.16 A

验证：I1+I2=3.36+1.68=5.04 A = I，I3+I4=2.88+2.16=5.04 A = I，正确。

## 2. 电源的等效变换（电压源↔电流源）

### 【知识点内容】

实际电压源模型：一个理想电压源 US 与一个内阻 R0 串联。端电压随输出电流增大而下降。

实际电流源模型：一个理想电流源 IS 与一个内阻 R0 并联。输出电流随端电压增大而减小。

两种电源模型的等效变换条件：

对外电路而言，实际电压源与实际电流源可以相互等效变换，条件是： - 电压源变为电流源：IS=USR0，内阻 R0 由串联改为并联。 - 电流源变为电压源：US=ISR0，内阻 R0 由并联改为串联。

等效变换的注意事项： 1. 等效是对外部电路而言的，电源内部不等效。 2. 变换时内阻 R0 保持不变，仅改变连接方式（串↔并）。 3. 理想电压源（R0=0）与理想电流源（R0=∞）之间不能等效变换。 4. 等效变换时要注意电源的方向：电流源的方向应从电压源负极指向正极。 5. 与理想电压源并联的元件（除另一电压源外）对外电路而言可以开路；与理想电流源串联的元件（除另一电流源外）对外电路而言可以短路。

### 【核心公式】

电压源→电流源：

IS=USR0

电流源→电压源：

US=ISR0

理想电压源输出：U=US（恒压）

理想电流源输出：I=IS（恒流）

### 【例题】

选择题1

一个实际电压源 US=12 V，内阻 R0=3 Ω，等效为电流源时，IS 和 R0 分别为（ ）

A. 4 A，3 Ω（串联）
B. 4 A，3 Ω（并联）
C. 36 A，3 Ω（并联）
D. 4 A，1/3 Ω（并联）

【答案】B

【解析】 电压源等效为电流源：IS=US/R0=12/3=4 A。内阻 R0=3 Ω 保持不变，但连接方式由串联改为并联。

选择题2

下列关于电源等效变换的说法，正确的是（ ）

A. 理想电压源与理想电流源可以相互等效变换
B. 等效变换对电源内部也是等效的
C. 电压源等效为电流源时，内阻由串联改为并联
D. 与理想电压源串联的电阻可以等效为开路

【答案】C

【解析】 理想电压源内阻为零，理想电流源内阻为无穷大，两者不能等效变换，A错误。等效变换仅对外电路等效，对电源内部不等效，B错误。与理想电压源串联的电阻是内阻的一部分，不能等效为开路；与理想电压源并联的元件对外可开路，D错误。C正确。

填空题1

实际电压源由理想电压源与内阻________联组成；实际电流源由理想电流源与内阻________联组成。

【答案】 串，并

【解析】 实际电压源模型：理想电压源 US 串联内阻 R0。实际电流源模型：理想电流源 IS 并联内阻 R0。

填空题2

将电流源 IS=5 A，R0=4 Ω 等效变换为电压源时，电压源的电压为________V，内阻为________Ω，连接方式为________联。

【答案】 20，4，串

【解析】 电流源等效为电压源：US=ISR0=5×4=20 V。内阻 R0=4 Ω 不变，由并联改为串联。

简答题

简述实际电压源与实际电流源等效变换的条件及注意事项。

【答案与解析】

等效变换条件：

对外电路而言，当满足以下关系时，实际电压源与实际电流源可以相互等效：

（1）电压源等效为电流源：理想电流源的电流 IS=USR0，内阻 R0 由串联改为并联。

（2）电流源等效为电压源：理想电压源的电压 US=ISR0，内阻 R0 由并联改为串联。

注意事项：

（1）等效仅对外部电路成立，电源内部不等效。例如，开路时电压源不消耗功率，而电流源内阻会消耗功率。

（2）内阻 R0 的数值保持不变，仅改变连接方式。

（3）理想电压源（内阻为零）与理想电流源（内阻无穷大）之间不能等效变换。

（4）变换时要注意电源的方向：电流源的方向应从电压源的负极指向正极。

（5）与理想电压源并联的元件对外可开路处理；与理想电流源串联的元件对外可短路处理。

计算题

电路如图所示，已知 US1=12 V，US2=6 V，R1=2 Ω，R2=3 Ω，R3=6 Ω。两个电压源分别串联内阻 R1、R2 后并联在 R3 两端。试用电源等效变换法求流过 R3 的电流 I3。

【答案与解析】

将两个实际电压源分别等效为实际电流源：

电流源1：IS1=US1R1=122=6 A，内阻 R1=2 Ω（并联）

电流源2：IS2=US2R2=63=2 A，内阻 R2=3 Ω（并联）

两个电流源并联，方向相同（均向上），合并为：

IS=IS1+IS2=6+2=8 A

两个内阻并联：

R0=R1R2R1+R2=2×32+3=65=1.2 Ω

等效电流源 IS=8 A 与 R0=1.2 Ω 并联，再与 R3=6 Ω 并联（注意：若原电路中 R3 就是负载，则直接用分流公式）。

用分流公式求 I3：

I3=R0R0+R3IS=1.21.2+6×8=1.27.2×8=16×8=43≈1.333 A

（若方向假设与 IS 相同，则 I3 方向向下流过 R3）

## 3. 支路电流法

### 【知识点内容】

支路电流法是以各支路电流为未知量，直接应用KCL和KVL列写方程求解电路的方法。

解题步骤： 1. 标出各支路电流的参考方向。 2. 若有n个节点，则任选(n-1)个节点列写KCL方程（独立节点方程）。 3. 若有b条支路，则需列写 l=b−(n−1) 个独立的KVL方程（独立回路方程）。 4. 联立求解方程组，得到各支路电流。 5. 根据支路电流求其他电量（电压、功率等）。

独立方程的选取： - 独立KCL方程：任选(n-1)个节点。 - 独立KVL方程：选取基本回路（网孔），每选取一个新回路时至少包含一条已选回路未包含的支路。

适用范围：支路数不多的电路。当支路数较多时，方程数目多，计算量大。

### 【核心公式】

KCL：∑I=0（n-1个独立方程）

KVL：∑IR=∑E（b−n+1 个独立方程）

### 【例题】

选择题1

某电路有4个节点、6条支路，用支路电流法求解时需要列写的独立方程数为（ ）

A. 4个KCL方程和6个KVL方程
B. 3个KCL方程和3个KVL方程
C. 3个KCL方程和4个KVL方程
D. 4个KCL方程和2个KVL方程

【答案】B

【解析】 n = 4个节点，独立KCL方程数为 n−1=3。b = 6条支路，独立KVL方程数为 b−n+1=6−4+1=3。共需6个方程。

选择题2

用支路电流法求解电路时，所列写的KVL方程必须是（ ）

A. 任意的回路
B. 包含所有支路的回路
C. 独立的回路
D. 网孔

【答案】C

【解析】 KVL方程必须是独立的回路方程，即每个新方程至少包含一条前面方程未用过的支路。网孔是一组独立的回路，但独立回路不限于网孔。D选项”网孔”虽然一定独立，但不是唯一的选择，最准确的是C。

填空题1

支路电流法是以________为未知量，直接应用________和________列写方程求解电路的方法。

【答案】 各支路电流，KCL，KVL

【解析】 支路电流法的基本思想：以各支路电流为未知量，对每个独立节点列KCL方程，对每个独立回路列KVL方程，联立求解。

填空题2

某电路有3个节点、5条支路，用支路电流法分析时，需要列写________个KCL方程和________个KVL方程。

【答案】 2，3

【解析】 n = 3，独立KCL方程数 = n−1=2。b = 5，独立KVL方程数 = b−n+1=5−3+1=3。

简答题

简述支路电流法的解题步骤，并说明其优缺点及适用范围。

【答案与解析】

解题步骤：

（1）标出电路中各支路电流的参考方向。

（2）确定节点数n和支路数b。任选(n-1)个节点，对各节点列写KCL方程。

（3）选取 b−n+1 个独立回路（通常选网孔），设定绕行方向，列写KVL方程。

（4）联立所有方程，求解各支路电流。

（5）根据需要，由支路电流计算各元件的电压、功率等。

优点：

（1）方法直观，直接以支路电流为目标，物理意义明确。

（2）是电路分析的基本方法，适用于各种线性电路。

缺点：

（1）当电路支路数较多时，方程数目多，计算工作量大。

（2）对于复杂电路，手工求解方程组困难。

适用范围：适用于支路数较少的电路。对于支路数较多的电路，通常采用节点电压法或网孔电流法等更简便的方法。

计算题

电路如图所示，已知 E1=18 V，E2=9 V，R1=3 Ω，R2=6 Ω，R3=4 Ω。用支路电流法求各支路电流。

（假设：节点a连接三条支路，左支路为 E1 串联 R1，右支路为 E2 串联 R2，下支路为 R3。E1、E2 负极均接地，即下端为公共节点。）

【答案与解析】

设各支路电流参考方向：I1 从 E1 正极流出向下，I2 从 E2 正极流出向下，I3 从节点a向下流过 R3。

节点a的KCL方程（设流出为正）：

I1+I2−I3=0 ...(1)

左网孔KVL（顺时针）：

E1−I1R1−I3R3=0

即：

18−3I1−4I3=0 ...(2)

右网孔KVL（顺时针）：

E2−I2R2−I3R3=0

即：

9−6I2−4I3=0 ...(3)

由(1)：I3=I1+I2

代入(2)：18−3I1−4(I1+I2)=0

18−7I1−4I2=0 ...(4)

代入(3)：9−6I2−4(I1+I2)=0

9−4I1−10I2=0 ...(5)

由(4)：4I2=18−7I1，I2=18−7I14

代入(5)：9−4I1−10×18−7I14=0

9−4I1−180−70I14=0

乘4：36−16I1−180+70I1=0

54I1=144

I1=14454=83≈2.667 A

I2=18−7×834=54−5634=−2/34=−16≈−0.167 A

I3=I1+I2=83−16=16−16=156=2.5 A

结果：I1=83 A（方向与参考方向相同），I2=−16 A（实际方向与参考方向相反，即实际向上流入节点a），I3=2.5 A。

## 4. 节点电压法

### 【知识点内容】

节点电压法是以电路中各独立节点相对于参考节点的电压（节点电位）为未知量，用KCL列写方程求解电路的方法。

解题步骤： 1. 选取参考节点（零电位点），标出其余各独立节点的电压。 2. 对每个独立节点，用KCL列写节点电压方程。 3. 联立求解节点电压方程组。 4. 由节点电压求各支路电流和其他电量。

节点电压方程的一般形式（以两节点电路为例）：

对于只有 two nodes 的电路（除参考节点外只有一个独立节点），可使用弥尔曼定理：

V=∑USR∑1R

对于多节点电路，第k个节点的方程为：

GkkVk−j≠k​GkjVj=ISk

其中 Gkk 为连接到节点k的所有电导之和（自电导），Gkj 为节点k与节点j之间的电导（互电导），ISk 为流入节点k的电流源电流代数和。

自电导恒为正，互电导恒为负，电流源流入节点取正，流出取负。

### 【核心公式】

弥尔曼定理（两节点电路）：

U=i​USiRii​1Ri

一般节点方程：

GkkVk−∑GkjVj=∑ISk

其中 Gkk=∑1R（与节点k相连的所有电导之和）

Gkj=1Rkj（节点k与j之间的电导）

### 【例题】

选择题1

节点电压法中，自电导和互电导的符号分别为（ ）

A. 正、正
B. 正、负
C. 负、正
D. 负、负

【答案】B

【解析】 节点电压方程的标准形式中，自电导 Gkk（连接到该节点的所有电导之和）恒取正号；互电导 Gkj（两节点之间的电导）恒取负号。

选择题2

对于只有两个节点（除参考节点外）的电路，求节点电压可采用（ ）

A. 支路电流法
B. 弥尔曼定理
C. 戴维宁定理
D. 叠加定理

【答案】B

【解析】 弥尔曼定理专门用于求解两节点电路（除参考节点外只有一个独立节点）的节点电压，公式为 U=∑(US/R)∑(1/R)。

填空题1

节点电压法是以________相对于________的电压为未知量，用________列写方程求解电路的方法。

【答案】 各独立节点，参考节点，KCL

【解析】 节点电压法的基本思想：选取参考节点（通常接地），以其他各独立节点的电位为未知量，对每个独立节点应用KCL列写方程。

填空题2

在节点电压方程中，自电导是指与某节点相连的所有________之和，其符号恒为________；互电导是指两节点之间的________，其符号恒为________。

【答案】 电导，正，电导，负

【解析】 这是节点电压法的符号规定：自电导为正，互电导为负。电导 G=1/R，单位为西门子（S）。

简答题

简述节点电压法的解题步骤，并与支路电流法比较，说明节点电压法的优点。

【答案与解析】

解题步骤：

（1）选取参考节点（零电位点，通常选连接支路最多的节点或接地点），标出其余各独立节点的电压。

（2）对每个独立节点，根据KCL列写节点电压方程。方程形式为：自电导×该节点电压 - 互电导×相邻节点电压 = 流入该节点的电流源代数和。

（3）联立求解节点电压方程组，得到各节点电压。

（4）由节点电压根据欧姆定律求各支路电流，进而求其他电量。

与支路电流法比较的优点：

（1）方程数少：节点电压法的方程数为 n−1（n为节点数），支路电流法的方程数为 b（b为支路数）。对于节点少、支路多的电路，节点电压法更简便。

（2）直接求电压：节点电压法直接得到节点电压，便于分析电子电路中各点对地电位。

（3）KCL自动满足：支路电流法需同时列KCL和KVL方程，节点电压法只需列KCL方程，且KVL自动满足。

（4）易于编程实现：节点电压法的方程组形式规则，适合计算机辅助分析。

计算题

电路如图所示，已知 US1=18 V，US2=6 V，R1=3 Ω，R2=6 Ω，R3=2 Ω，R4=4 Ω。US1 正极接节点1，负极接地；US2 正极接节点2，负极接地；R1 接在节点1与地之间；R2 接在节点2与地之间；R3 接在节点1与节点2之间；R4 接在节点1与地之间（或标准电路：节点1通过 R1 接地，通过 R3 接节点2；节点2通过 R2 接地）。用节点电压法求节点1和节点2的电压。

【答案与解析】

设节点1电压为 V1，节点2电压为 V2，参考节点（地）电位为0。

对节点1列KCL（设流出为正，或用标准形式流入为正）：

采用标准形式（流入为正）：

US1−V1R1+V2−V1R3=V1R4

或直接用自电导、互电导形式。假设电路为：US1 串 R1 接节点1到地；US2 串 R2 接节点2到地；R3 接节点1与节点2之间。

对节点1：

V1−US1R1+V1R4+V1−V2R3=0

整理：

V11R1+1R4+1R3−V21R3=US1R1

对节点2：

V2−US2R2+V2−V1R3=0

整理：

−V11R3+V21R2+1R3=US2R2

代入数值：R1=3，R2=6，R3=2，R4=4，US1=18，US2=6

节点1：

V113+14+12−V212=183

V1×4+3+612−V22=6

1312V1−V22=6 ...(1)

节点2：

−V112+V216+12=66

−V12+V2×1+36=1

−V12+2V23=1 ...(2)

(1)×2：136V1−V2=12，V2=136V1−12

代入(2)：

−V12+23136V1−12=1

−V12+13V19−8=1

−9V1+26V118=9

17V118=9

V1=16217≈9.53 V

V2=136×16217−12=2106102−12=35117−20417=14717≈8.65 V

## 5. 叠加定理

### 【知识点内容】

叠加定理是线性电路的重要定理，反映线性电路的可加性。

内容：在线性电路中，由多个独立电源共同作用产生的响应（电压或电流），等于各个独立电源单独作用时产生的响应之和。

应用步骤： 1. 保留一个独立电源，其余独立电压源短路（US=0，保留内阻），其余独立电流源开路（IS=0，保留内阻）。 2. 计算该电源单独作用时的响应。 3. 对每个独立电源重复上述步骤。 4. 将所有分响应代数相加，得到总响应。

注意事项： 1. 只适用于线性电路（电阻、线性受控源等）。 2. 只适用于计算电压和电流，不能用于计算功率（功率是电压或电流的二次函数）。 3. 各电源单独作用时，电路结构不变，只是将其他电源置零。 4. 受控源不能单独作用，应保留在电路中。 5. 叠加时注意各分量的参考方向，与总响应参考方向相同的取正，相反的取负。

### 【核心公式】

若电路有n个独立电源，则某支路电流或电压：

I=I′+I″+⋯+I(n)

U=U′+U″+⋯+U(n)

其中 I(k)、U(k) 为第k个电源单独作用时产生的响应。

### 【例题】

选择题1

叠加定理适用于（ ）

A. 所有电路
B. 线性电路
C. 非线性电路
D. 直流电路

【答案】B

【解析】 叠加定理是线性电路的基本性质，只适用于线性电路。非线性电路不满足叠加性。叠加定理既适用于直流线性电路，也适用于交流线性电路。

选择题2

用叠加定理计算电路时，某个电压源不作用时应将其（ ）

A. 开路
B. 短路
C. 保留不变 . 替换为电流源

【答案】B

【解析】 电压源不作用时，其端电压为零，相当于短路（保留内阻）。电流源不作用时，其输出电流为零，相当于开路（保留内阻）。

填空题1

叠加定理的内容是：在________电路中，由多个独立电源共同作用产生的响应，等于各独立电源________作用时产生的响应之________。

【答案】 线性，单独，和

【解析】 叠加定理的标准表述：在线性电路中，多个独立电源共同作用产生的响应等于各独立电源分别单独作用时产生的响应之和（代数和）。

填空题2

叠加定理________（能/不能）用于计算功率，因为功率是________（电压/电流）的________（线性/二次）函数。

【答案】 不能，电流（或电压），二次

【解析】 功率 P=I2R=U2/R 是电流或电压的二次函数，不满足线性叠加性。例如 (I1+I2)2R≠I12R+I22R。

简答题

简述叠加定理的内容、应用步骤及注意事项。

【答案与解析】

内容：在线性电路中，由多个独立电源共同作用产生的任一响应（某支路的电压或电流），等于各个独立电源分别单独作用时在该支路产生的响应之和（代数和）。

应用步骤：

（1）画出各独立电源单独作用时的分电路。保留一个独立电源，其余独立电压源短路（保留内阻），其余独立电流源开路（保留内阻）。

（2）对各分电路分别计算待求响应的分量。

（3）将所有分响应代数相加，得到总响应。与总响应参考方向相同的分量取正，相反的取负。

注意事项：

（1）只适用于线性电路，不适用于非线性电路。

（2）只适用于计算电压和电流，不能用于计算功率。因为功率是电压或电流的二次函数，不满足叠加性。

（3）受控源不能单独作用，在各分电路中应保留受控源。

（4）各电源单独作用时，电路的连接方式不变，仅将不作用的电源置零。

（5）叠加时注意各分量的参考方向。

计算题

电路如图所示，已知 US=12 V，IS=3 A，R1=2 Ω，R2=4 Ω，R3=6 Ω。US 与 R1 串联后接在a、b两端，IS 并联接在a、b两端，R2 和 R3 串联后也接在a、b两端。用叠加定理求流过 R2 的电流 I。

【答案与解析】

（1）US 单独作用（IS 开路）：

R2 与 R3 串联后与 R1 并联？不对，需要明确电路结构。假设：a、b为两个节点，US 串 R1 接a、b；IS 直接并联接a、b；R2 串 R3 接a、b。

US 单独作用时，IS 开路。外电路为 (R2+R3) 与 R1 串联接 US。

总电阻：R总=R1+R2+R3=2+4+6=12 Ω

电流：I′=USR总=1212=1 A

流过 R2 的电流 IR2′=I′=1 A（方向从a到b）

（2）IS 单独作用（US 短路，R1 保留）：

US 短路后，R1 与 (R2+R3) 并联，再与 IS 并联？实际上 IS 直接接在a、b两端，R1 和 (R2+R3) 也都接在a、b两端。

US 短路后，R1 一端接a，另一端通过短路的 US 也接a？不，US 短路意味着其两端用导线连接，R1 仍串联在其中。

标准处理：电压源短路（替换为导线），则 R1 一端接a，另一端通过导线接b。即 R1 直接并联在a、b之间。

此时a、b间有三个并联支路：R1、R2+R3、以及电流源 IS。

用分流公式求流过 (R2+R3) 的电流：

R1 与 (R2+R3) 并联等效电阻：R并=R1(R2+R3)R1+R2+R3=2×1012=2012=53 Ω

但这不直接给出 R2 的电流。直接用分流：

IS 在节点a分为两支，但 IS 是直接注入节点a的电流源。

对节点a用KCL：IS 流入，分流到 R1 和 (R2+R3) 两支路。

(R2+R3) 支路的电流：

IR2″=R1R1+(R2+R3)IS=22+10×3=212×3=0.5 A

方向从a到b（因为 IS 方向假设为从a流入、b流出）。

（3）叠加：

IR2=IR2′+IR2″=1+0.5=1.5 A

方向从a到b。

## 6. 戴维宁定理与诺顿定理

### 【知识点内容】

戴维宁定理（Thevenin’s Theorem）：任何一个线性有源二端网络，对外电路而言，都可以用一个理想电压源 UOC 与一个电阻 Req 串联的电路模型来等效代替。其中： - UOC（开路电压）：原二端网络端口开路时的端电压。 - Req（等效电阻）：将原二端网络内所有独立电源置零（电压源短路、电流源开路）后，从端口看进去的等效电阻。

诺顿定理（Norton’s Theorem）：任何一个线性有源二端网络，对外电路而言，都可以用一个理想电流源 ISC 与一个电阻 Req 并联的电路模型来等效代替。其中： - ISC（短路电流）：原二端网络端口短路时的短路电流。 - Req：与戴维宁等效电阻相同。

戴维宁与诺顿等效的关系：

UOC=ISCReq

求等效电阻 Req 的方法： 1. 无受控源时：将独立电源置零，用电阻串并联化简求端口等效电阻。 2. 有受控源时：外加电源法（在端口加电压源求电流，或加电流源求电压，Req=U/I），或开路短路法（Req=UOC/ISC）。

### 【核心公式】

戴维宁等效：

U=UOC−IReq

诺顿等效：

I=ISC−UReq

等效电阻：

Req=UOCISC

### 【例题】

选择题1

戴维宁等效电路中的等效电阻是将原网络中所有独立电源________后，从端口看进去的等效电阻。

A. 开路
B. 短路
C. 置零（电压源短路、电流源开路）
D. 保持不变

【答案】C

【解析】 求戴维宁等效电阻时，需将网络内部所有独立电源置零：独立电压源短路（US=0），独立电流源开路（IS=0），受控源保留不变。然后从端口看进去求等效电阻。

选择题2

某线性有源二端网络的开路电压为12 V，短路电流为3 A，则其戴维宁等效电阻为（ ）

A. 36 Ω
B. 9 Ω
C. 4 Ω
D. 0.25 Ω

【答案】C

【解析】 由 Req=UOC/ISC=12/3=4 Ω。

填空题1

戴维宁定理指出，任何线性有源二端网络都可以等效为一个理想电压源与电阻________联的电路；诺顿定理指出，任何线性有源二端网络都可以等效为一个理想电流源与电阻________联的电路。

【答案】 串，并

【解析】 戴维宁等效：电压源 UOC 串联等效电阻 Req。诺顿等效：电流源 ISC 并联等效电阻 Req。

填空题2

用开路短路法求等效电阻时，$R_{eq} = $________。

【答案】 UOCISC

【解析】 开路短路法：先求端口开路电压 UOC，再求端口短路电流 ISC，则等效电阻 Req=UOC/ISC。这种方法特别适用于含受控源的电路。

简答题

简述戴维宁定理和诺顿定理的内容，并说明两者之间的关系。

【答案与解析】

戴维宁定理：任何一个线性有源二端网络，对外电路而言，都可以用一个电压源 UOC 与一个电阻 Req 串联的电路模型来等效代替。其中，UOC 是原网络端口的开路电压，Req 是将原网络内所有独立电源置零后从端口看进去的等效电阻。

诺顿定理：任何一个线性有源二端网络，对外电路而言，都可以用一个电流源 ISC 与一个电阻 Req 并联的电路模型来等效代替。其中，ISC 是原网络端口的短路电流，Req 与戴维宁等效电阻相同。

两者关系：

戴维宁等效与诺顿等效描述的是同一个线性有源二端网络，两者可以相互转换：

（1）UOC=ISC⋅Req

（2）ISC=UOCReq

（3）等效电阻 Req 相同

因此，知道了其中一种等效参数，就可以求出另一种。两者的等效电路对外电路具有完全相同的外特性（V-A特性）。

计算题

电路如图所示，已知 US=24 V，IS=2 A，R1=4 Ω，R2=6 Ω，R3=12 Ω。US 与 R1 串联，IS 并联在 R2 两端（或接在某节点），负载 RL 接在a、b端口。求a、b端口左侧网络的戴维宁等效电路，并求当 RL=8 Ω 时流过 RL 的电流。

（假设标准电路：US 串 R1 接在节点a与地之间；R2 接在节点a与地之间；IS 并联接在节点a与地之间；R3 为负载接在a、b之间。或：R1、R2 串联接 US，IS 从中间节点流出，端口为a、b。）

采用标准戴维宁例题电路：US 与 R1 串联，然后与 R2 并联，IS 并联在同一端口，端口为a、b。

【答案与解析】

电路结构：a、b为输出端口。US=24 V 串 R1=4 Ω 后接a、b；R2=6 Ω 直接接a、b；电流源 IS=2 A 并联接a、b（方向从a流向b）。

（1）求开路电压 UOC：

端口a、b开路时，IS 流过 R2（因为 R1 与 US 串联支路有电压源）。

实际上端口开路时，电流源 IS 只能流过并联的 R2 和 (US+R1) 支路。

设 UOC=Va−Vb（b为地）。

对节点a用KCL（或直接用叠加）：

US 单独作用时，R1 与 R2 串联分压（IS 开路）：

UOC′=R2R1+R2US=64+6×24=610×24=14.4 V

IS 单独作用时（US 短路），R1 与 R2 并联，IS 分流：

但 IS 并联接在a、b两端，开路时 IS 直接产生压降：

由 R1 // R2 并联在a、b（US 短路后），IS 注入节点a。

并联电阻：R12=4×64+6=2.4 Ω

UOC″=IS⋅R12=2×2.4=4.8 V

总开路电压：

UOC=UOC′+UOC″=14.4+4.8=19.2 V

（2）求等效电阻 Req：

将 US 短路、IS 开路，从a、b看进去：R1 与 R2 并联。

Req=R1R2R1+R2=4×64+6=2.4 Ω

（3）戴维宁等效电路：UOC=19.2 V 串联 Req=2.4 Ω。

当 RL=8 Ω 时：

IL=UOCReq+RL=19.22.4+8=19.210.4=192104=2413≈1.846 A

# 模块三：正弦交流电路

## 1. 正弦量的三要素

### 【知识点内容】

正弦量：随时间按正弦规律变化的电压或电流，是交流电的基本形式。

正弦电流的瞬时值表达式：

i(t)=Imsin(ωt+ψi)

正弦电压的瞬时值表达式：

u(t)=Umsin(ωt+ψu)

三要素：

- 最大值（幅值） Im、Um：正弦量在一个周期内所能达到的最大瞬时值，表征正弦量的大小。

- 角频率（频率/周期） ω：表征正弦量变化快慢的物理量。

  - 周期 T：完成一次完整变化所需的时间，单位秒（s）。

  - 频率 f：单位时间内完成的周期数，单位赫兹（Hz）。f=1/T

  - 角频率 ω：单位时间内变化的角度，单位弧度/秒（rad/s）。ω=2πf=2π/T

- 初相位（初相角） ψ：t=0 时的相位，表征正弦量的起始位置。通常在 −π∼+π 范围内取值。

相位差：两个同频率正弦量的相位之差，等于它们的初相位之差。

φ=(ωt+ψ1)−(ωt+ψ2)=ψ1−ψ2

- φ>0：u1 超前 u2

- φ<0：u1 滞后 u2

- φ=0：同相

- φ=±π：反相

- φ=±π/2：正交

### 【核心公式】

瞬时值表达式：

i=Imsin(ωt+ψi)

u=Umsin(ωt+ψu)

三要素关系：

ω=2πf=2πT

相位差：

φ=ψu−ψi

有效值与最大值的关系：

I=Im2, U=Um2

### 【例题】

选择题1

某正弦交流电压的表达式为 u=311sin(314t+30°) V，其有效值为（ ）

A. 311 V
B. 220 V
C. 157 V
D. 380 V

【答案】B

【解析】 最大值 Um=311 V，有效值 U=Um/2=311/1.414≈220 V。这是标准的市电电压表达式，220 V是有效值，311 V是峰值。

选择题2

两个同频率正弦电压 u1=10sin(ωt+60°) V，u2=10sin(ωt−30°) V，则 u1 与 u2 的相位关系是（ ）

A. u1 滞后 u2 30°
B. u1 超前 u2 90°
C. u1 与 u2 同相
D. u1 滞后 u2 90°

【答案】B

【解析】 相位差 φ=ψ1−ψ2=60°−(−30°)=90°。φ>0，说明 u1 超前 u2 90°（正交）。

填空题1

正弦量的三要素是________、________和________。

【答案】 最大值（或幅值），角频率（或频率/周期），初相位（或初相角）

【解析】 正弦量的三要素：最大值 Im（或 Um）——表征大小；角频率 ω（或频率f、周期T）——表征变化快慢；初相位 ψ——表征起始位置。

填空题2

已知某正弦电流的周期 T=0.02 s，初相 ψ=−45°，最大值 Im=10 A。则该电流的频率为________Hz，角频率为________rad/s，瞬时值表达式为 $i = $________A。

【答案】 50，314（或100π），10sin(100πt−45°)

【解析】 f=1/T=1/0.02=50 Hz；ω=2πf=100π≈314 rad/s。瞬时值：i=Imsin(ωt+ψ)=10sin(100πt−45°) A。

简答题

什么是正弦量的三要素？它们分别表征正弦量的什么特性？什么是相位差？同频率和不同频率的正弦量之间能否比较相位差？

【答案与解析】

三要素：

（1）最大值（幅值） Im（或 Um）：表征正弦量变化的幅度大小，是正弦量在一个周期内所能达到的最大瞬时值。

（2）角频率 ω（或频率 f、周期 T）：表征正弦量变化的快慢。ω=2πf=2π/T，ω 越大，正弦量变化越快。

（3）初相位（初相角） ψ：表征正弦量在 t=0 时刻的起始位置，决定了正弦量的初始值。

相位差：两个同频率正弦量的相位之差，φ=ψ1−ψ2。相位差反映了两个正弦量在时间上的超前或滞后关系。

频率不同的正弦量不能比较相位差。因为相位差 φ=(ω1t+ψ1)−(ω2t+ψ2)=(ω1−ω2)t+(ψ1−ψ2)，当 ω1≠ω2 时，相位差随时间变化，不是一个恒定值，因此无法确定超前滞后关系。

计算题

已知两正弦电压 u1=100sin(314t+30°) V，u2=50sin(314t−60°) V。 求： （1）电压 u1、u2 的最大值、有效值、频率、周期和初相位；
（2）u1 与 u2 的相位差，并说明两者的相位关系；
（3）当 t=0 时，u1 和 u2 的瞬时值。

【答案与解析】

（1）对于 u1=100sin(314t+30°) V：

- 最大值：Um1=100 V

- 有效值：U1=Um1/2=100/2≈70.7 V

- 角频率：ω=314 rad/s

- 频率：f=ω/(2π)=314/(2×3.14)=50 Hz

- 周期：T=1/f=1/50=0.02 s = 20 ms

- 初相位：ψ1=30°

对于 u2=50sin(314t−60°) V：

- 最大值：Um2=50 V

- 有效值：U2=50/2≈35.35 V

- 频率和周期与 u1 相同：f=50 Hz，T=0.02 s

- 初相位：ψ2=−60°

（2）相位差：

φ=ψ1−ψ2=30°−(−60°)=90°

φ=90°>0，说明 u1 超前 u2 90°（或 u2 滞后 u1 90°），两者为正交关系。

（3）t=0 时的瞬时值：

u1(0)=100sin(30°)=100×0.5=50 V

u2(0)=50sin(−60°)=50×(−0.866)=−43.3 V

## 2. 正弦量的相量表示法

### 【知识点内容】

相量（Phasor）：用来表示正弦量的复数。相量的模等于正弦量的有效值（或最大值），相量的辐角等于正弦量的初相位。

引入相量的目的：将正弦量的微分运算转化为复数的代数运算，简化交流电路的分析计算。

相量表示：

有效值相量（常用）：

I=I∠ψi, U=U∠ψu

最大值相量：

Im=Im∠ψi, Um=Um∠ψu

相量的复数形式：

代数形式：I=a+jb

极坐标形式：I=I∠ψi

指数形式：I=Iejψi

转换关系：

I=a2+b2, ψ=arctanba

a=Icosψ, b=Isinψ

相量图：在复平面上用有向线段表示相量，线段的长度表示相量的模，与正实轴的夹角表示相量的辐角。

KCL、KVL的相量形式：

∑I=0, ∑U=0

### 【核心公式】

相量与瞬时值的关系：

i=2Isin(ωt+ψi)⇔I=I∠ψi=I(cosψi+jsinψi)

u=2Usin(ωt+ψu)⇔U=U∠ψu

常用旋转因子：

j=1∠90°, −j=1∠−90°, −1=1∠180°

### 【例题】

选择题1

正弦电压 u=2202sin(ωt+30°) V 的相量表示为（ ）

A. U=2202∠30° V
B. U=220∠30° V
C. U=2202sin30° V
D. U=220∠−30° V

【答案】B

【解析】 瞬时值表达式中 2202 是最大值，有效值 U=2202/2=220 V。相量（有效值相量）为 U=220∠30° V。A选项是最大值相量，虽然表示正确但不是常用的有效值相量表示。

选择题2

若 I=3+j4 A，则该电流的有效值和初相位分别为（ ）

A. 5 A，53.1°
B. 7 A，53.1°
C. 5 A，36.9°
D. 25 A，53.1°

【答案】A

【解析】 有效值 I=32+42=9+16=25=5 A。初相位 ψ=arctan(4/3)≈53.1°。

填空题1

相量的模表示正弦量的________，相量的辐角表示正弦量的________。

【答案】 有效值（或最大值），初相位

【解析】 相量是用复数表示正弦量的一种方式：模对应正弦量的大小（有效值或最大值），辐角对应正弦量的初相位。

填空题2

已知 U1=100∠30° V，U2=50∠−60° V，则 U1+U2 的模约为________V，辐角约为________°。

【答案】 111.8（或 $$112），-3.4（或近似值）

【解析】 转化为代数形式：

U1=100cos30°+j100sin30°=86.6+j50

U2=50cos(−60°)+j50sin(−60°)=25−j43.3

U1+U2=111.6+j6.7

模：U=111.62+6.72≈12455+45=12500≈111.8 V

辐角：ψ=arctan(6.7/111.6)≈3.4°（正角，约3.4°）

注：计算结果约为 111.8∠3.4° V。

简答题

什么是相量？为什么要引入相量表示法？相量与正弦量之间有何关系？

【答案与解析】

相量：用来表示正弦量的复数。一个正弦量 i=2Isin(ωt+ψ) 可以用复数 I=I∠ψ=I(cosψ+jsinψ) 来表示，这个复数就称为相量。

引入相量的原因：

（1）简化运算。正弦量的微分、积分运算在时域中比较繁琐。引入相量后，同频率正弦量的加减运算转化为对应相量的加减运算（复数运算），微分运算转化为乘以 jω，积分运算转化为除以 jω，大大简化了计算。

（2）便于分析。相量图可以直观地显示各正弦量之间的大小关系和相位关系。

相量与正弦量的关系：

（1）正弦量是时间的函数（瞬时值），相量是复常数，两者不能相等，只能用”对应”关系表示。

（2）给定角频率 ω，正弦量与相量之间是一一对应的：知道了相量就可以写出正弦量，反之亦然。

（3）相量的模等于正弦量的有效值（或最大值），相量的辐角等于正弦量的初相位。

计算题

已知两正弦电流 i1=102sin(ωt+45°) A，i2=52sin(ωt−30°) A。 （1）写出 i1、i2 的有效值相量；
（2）用相量法求 i=i1+i2 的相量及瞬时值表达式；
（3）画出相量图。

【答案与解析】

（1）有效值相量：

I1=10∠45° A

I2=5∠−30° A

（2）转化为代数形式相加：

I1=10cos45°+j10sin45°=7.07+j7.07

I2=5cos(−30°)+j5sin(−30°)=4.33−j2.5

I=I1+I2=11.4+j4.57

有效值：

I=11.42+4.572=129.96+20.88=150.84≈12.28 A

初相位：

ψ=arctan4.5711.4=arctan(0.401)≈21.9°

相量：I=12.28∠21.9° A

瞬时值表达式：

i=12.282sin(ωt+21.9°)≈17.36sin(ωt+21.9°) A

（3）相量图：在复平面上，画出 I1（长度10，与实轴夹角45°）、I2（长度5，与实轴夹角-30°），然后用平行四边形法则作出合成相量 I（长度约12.28，与实轴夹角约21.9°）。

## 3. 电阻、电感、电容元件的交流特性

### 【知识点内容】

电阻元件R： - 电压与电流同相 - uR=RiR，UR=RIR - 电阻不储存能量，只消耗电能（转换为热能）

电感元件L： - 电压超前电流90° - uL=LdiLdt - 相量关系：UL=jωL⋅IL=jXL⋅IL - 电感储存磁场能量，平均功率为零（不耗能，只与外界交换能量） - 磁场能量：WL=12LI2

电容元件C： - 电流超前电压90°（或电压滞后电流90°） - iC=CduCdt - 相量关系：UC=1jωCIC=−jXC⋅IC - 电容储存电场能量，平均功率为零（不耗能，只与外界交换能量） - 电场能量：WC=12CU2

三种元件的比较：

| 元件 | 瞬时值关系 | 相量关系 | 相位关系 | 能量特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | u=Ri | U=RI | 同相 | 消耗电能 |
| L | u=Ldidt | U=jXLI | 电压超前电流90° | 储存磁场能量 |
| C | i=Cdudt | U=−jXCI | 电流超前电压90° | 储存电场能量 |

### 【核心公式】

电阻元件：

UR=RIR, ψu=ψi

电感元件：

UL=jωL⋅IL=jXLIL, ψu=ψi+90°

电容元件：

UC=1jωCIC=−jXCIC, ψu=ψi−90°

其中 XL=ωL 为感抗，XC=1ωC 为容抗。

### 【例题】

选择题1

在正弦交流电路中，电感元件的电压与电流的相位关系是（ ）

A. 同相
B. 电压超前电流90°
C. 电压滞后电流90°
D. 反相

【答案】B

【解析】 电感元件的电压 uL=Ldidt。设 i=Imsinωt，则 uL=ωLImcosωt=ωLImsin(ωt+90°)，可见电压超前电流90°。相量关系为 UL=jXLIL，乘以 j 相当于旋转90°。

选择题2

在正弦交流电路中，电容元件的电流与电压的相位关系是（ ）

A. 同相
B. 电流超前电压90°
C. 电流滞后电压90°
D. 反相

【答案】B

【解析】 电容元件的电流 iC=Cdudt。设 u=Umsinωt，则 iC=ωCUmcosωt=ωCUmsin(ωt+90°)，可见电流超前电压90°（或电压滞后电流90°）。相量关系为 UC=−jXCIC。

填空题1

在正弦交流电路中，电阻元件上的电压与电流________；电感元件上的电压________电流90°；电容元件上的电流________电压90°。

【答案】 同相，超前，超前

【解析】 R：同相；L：电压超前电流90°；C：电流超前电压90°（或电压滞后电流90°）。

填空题2

电感元件的感抗 $X_L = $________，电容元件的容抗 $X_C = ​​​​​​​​。在直流电路中（= 0$），电感相当于________，电容相当于________。

【答案】 ωL，1ωC，短路，开路

【解析】 XL=ωL，XC=1/(ωC)。直流时 ω=0，XL=0，电感相当于短路；XC=∞，电容相当于开路（隔直作用）。

简答题

简述电阻、电感、电容三种元件在正弦交流电路中的电压电流相位关系及能量特性，并说明其原因。

【答案与解析】

电阻元件R：

（1）相位关系：电压与电流同相（相位差为0）。

（2）原因：由欧姆定律 uR=RiR，电压与电流成正比且无时变关系，故两者同相。

（3）能量特性：电阻是耗能元件，将电能转换为热能，平均功率 P=UI=I2R>0。

电感元件L：

（1）相位关系：电压超前电流90°。

（2）原因：uL=Ldidt。设 i=Imsinωt，则 uL=ωLImcosωt=ωLImsin(ωt+90°)，可见电压超前电流90°。

（3）能量特性：电感是储能元件，储存磁场能量 WL=12LI2，不消耗电能。其平均功率为零，只与外界进行能量交换。

电容元件C：

（1）相位关系：电流超前电压90°（或电压滞后电流90°）。

（2）原因：iC=Cdudt。设 u=Umsinωt，则 iC=ωCUmcosωt=ωCUmsin(ωt+90°)，可见电流超前电压90°。

（3）能量特性：电容是储能元件，储存电场能量 WC=12CU2，不消耗电能。其平均功率为零，只与外界进行能量交换。

计算题

在频率 f=50 Hz 的正弦交流电路中，已知电感 L=0.1 H，电容 C=100 μF。 （1）求感抗 XL 和容抗 XC；
（2）若通过电感的电流 iL=22sin(314t+30°) A，求电感电压 uL；
（3）若电容两端电压 uC=1002sin(314t−45°) V，求电容电流 iC。

【答案与解析】

（1）角频率：ω=2πf=2π×50=314 rad/s

感抗：

XL=ωL=314×0.1=31.4 Ω

容抗：

XC=1ωC=1314×100×10−6=10.0314≈31.85 Ω

（2）电感电流有效值相量：IL=2∠30° A

电感电压相量：

UL=jXLIL=j31.4×2∠30°=31.4∠90°×2∠30°=62.8∠120° V

瞬时值：

uL=62.82sin(314t+120°)≈88.8sin(314t+120°) V

电压超前电流90°，符合电感特性。

（3）电容电压有效值相量：UC=100∠−45° V

电容电流相量：

IC=UC−jXC=jUCXC=1XC∠90°×100∠−45°=10031.85∠45°≈3.14∠45° A

瞬时值：

iC=3.142sin(314t+45°)≈4.44sin(314t+45°) A

电流超前电压90°（−45°+90°=45°），符合电容特性。

## 4. 感抗与容抗

### 【知识点内容】

感抗（XL）：电感对交流电流的阻碍作用。

容抗（XC）：电容对交流电流的阻碍作用。

感抗和容抗统称为电抗（X）。

性质： - 感抗 XL=ωL=2πfL，与频率成正比。频率越高，感抗越大。直流时（f=0），XL=0，电感相当于短路。 - 容抗 XC=1ωC=12πfC，与频率成反比。频率越高，容抗越小。直流时（f=0），XC=∞，电容相当于开路。

频率特性： - 电感具有”通直流、阻交流；通低频、阻高频”的特性。 - 电容具有”隔直流、通交流；阻低频、通高频”的特性。

### 【核心公式】

感抗：

XL=ωL=2πfL

容抗：

XC=1ωC=12πfC

### 【例题】

选择题1

当电源频率升高时，电感元件的感抗（ ），电容元件的容抗（ ）

A. 增大，增大
B. 增大，减小
C. 减小，增大
D. 减小，减小

【答案】B

【解析】 XL=ωL=2πfL，与频率成正比，频率升高，感抗增大。XC=1/(ωC)=1/(2πfC)，与频率成反比，频率升高，容抗减小。

选择题2

在直流电路中，电感元件相当于（ ），电容元件相当于（ ）

A. 开路，短路
B. 短路，开路
C. 开路，开路
D. 短路，短路

【答案】B

【解析】 直流时 f=0，XL=2πfL=0，电感相当于短路。XC=1/(2πfC)=∞，电容相当于开路（隔直作用）。

填空题1

感抗的表达式为 $X_L = $________，单位是________；容抗的表达式为 $X_C = $________，单位是________。

【答案】 ωL（或 2πfL），Ω（欧姆），1ωC（或 12πfC），Ω（欧姆）

【解析】 感抗和容抗都反映元件对交流电流的阻碍作用，单位与电阻相同，都是欧姆（Ω）。

填空题2

某电感 L=0.5 H，在 f=50 Hz 时的感抗为________Ω；若频率变为 f=100 Hz，则感抗变为________Ω。

【答案】 157，314

【解析】 XL=2πfL=2π×50×0.5=50π≈157 Ω。频率变为2倍，感抗也变为2倍：XL′=2×157=314 Ω。

简答题

什么是感抗和容抗？它们与哪些因素有关？在直流电路和交流电路中，电感和电容分别起什么作用？

【答案与解析】

感抗 XL：电感对交流电流的阻碍作用。表达式为 XL=ωL=2πfL。感抗与电感量L和频率f成正比。

容抗 XC：电容对交流电流的阻碍作用。表达式为 XC=1ωC=12πfC。容抗与电容量C成反比，与频率f成反比。

在直流电路中（f=0）：

- 电感：XL=0，相当于短路。电感对直流电流没有阻碍作用（稳态时），但具有维持电流不变的特性。

- 电容：XC=∞，相当于开路。电容具有隔直作用，阻断直流电流。

在交流电路中：

- 电感：XL>0，对交流有阻碍作用。频率越高，阻碍越大。电感具有”通低频、阻高频”的特性，常用于高频扼流圈。

- 电容：XC>0，对交流有阻碍作用。频率越高，阻碍越小。电容具有”通高频、阻低频”的特性，常用于滤波、耦合电路。

计算题

某交流电路中，角频率 ω=314 rad/s。电路中有三个元件并联：R=10 Ω，L=0.1 H，C=100 μF。 （1）分别计算三个元件的阻抗；
（2）分别计算通过三个元件的电流有效值（设并联电压 U=220 V）；
（3）画出各电流的相量图。

【答案与解析】

（1）三个元件的阻抗：

电阻：ZR=R=10 Ω

电感感抗：XL=ωL=314×0.1=31.4 Ω，ZL=jXL=j31.4 Ω

电容容抗：XC=1ωC=1314×100×10−6=10.0314≈31.85 Ω，ZC=−jXC=−j31.85 Ω

（2）设并联电压 U=220∠0° V

电阻电流：

IR=UR=220∠0°10=22∠0° A

电感电流：

IL=UjXL=220∠0°j31.4=22031.4∠−90°≈7.01∠−90° A

电容电流：

IC=U−jXC=220∠0°−j31.85=22031.85∠90°≈6.91∠90° A

有效值分别为：IR=22 A，IL≈7.01 A，IC≈6.91 A。

（3）相量图：以电压 U 为参考相量（水平向右），IR 与 U 同相（向右），IL 滞后 U 90°（向下），IC 超前 U 90°（向上）。

## 5. RLC串联电路分析

### 【知识点内容】

RLC串联电路：电阻R、电感L、电容C串联组成的交流电路。

电路特点： - 流过三个元件的电流相同 - 总电压等于各元件电压的相量和：U=UR+UL+UC

阻抗：

Z=R+j(XL−XC)=R+jX=|Z|∠φ

其中： - 电抗 X=XL−XC - 阻抗模 |Z|=R2+X2=R2+(XL−XC)2 - 阻抗角 φ=arctanXR=arctanXL−XCR

电压与电流关系：

U=ZI

电压超前电流的角度等于阻抗角 φ。

电路性质： - 当 XL>XC（X>0）时，φ>0，电路呈感性，电压超前电流。 - 当 XL<XC（X<0）时，φ<0，电路呈容性，电压滞后电流。 - 当 XL=XC（X=0）时，φ=0，电路呈阻性，电压与电流同相（串联谐振）。

电压三角形：UR、UX=|UL−UC|、U 构成直角三角形，U=UR2+(UL−UC)2。

阻抗三角形：R、X、|Z| 构成直角三角形。

### 【核心公式】

阻抗：

Z=R+j(XL−XC)=|Z|∠φ

|Z|=R2+(XL−XC)2

φ=arctanXL−XCR

电流：

I=UZ

各元件电压：

UR=IR, UL=IXL, UC=IXC

总电压：

U=I|Z|=UR2+(UL−UC)2

### 【例题】

选择题1

在RLC串联电路中，当 XL>XC 时，电路呈（ ）

A. 阻性
B. 感性
C. 容性
D. 无法确定

【答案】B

【解析】 当 XL>XC 时，电抗 X=XL−XC>0，阻抗角 φ=arctan(X/R)>0，电压超前电流，电路呈感性。

选择题2

RLC串联电路中，R=3 Ω，XL=8 Ω，XC=4 Ω，则电路的阻抗模为（ ）

A. 15 Ω
B. 5 Ω
C. 7 Ω
D. 1 Ω

【答案】B

【解析】 |Z|=R2+(XL−XC)2=32+(8−4)2=9+16=25=5 Ω。

填空题1

RLC串联电路的阻抗 $Z = $________，阻抗模 $|Z| = $________，阻抗角 $= $________。

【答案】 R+j(XL−XC)，R2+(XL−XC)2，arctanXL−XCR

【解析】 RLC串联电路中，电阻R为实部，电抗 X=XL−XC 为虚部。阻抗模由阻抗三角形求得，阻抗角反映电压与电流的相位差。

填空题2

在RLC串联电路中，已知 R=6 Ω，XL=10 Ω，XC=6 Ω，电流 I=2 A。则电阻电压 $U_R = $________V，电感电压 $U_L = $________V，电容电压 $U_C = $________V，总电压 $U = $________V。

【答案】 12，20，12，85（或约17.89）

【解析】 UR=IR=2×6=12 V；UL=IXL=2×10=20 V；UC=IXC=2×6=12 V。总电压 U=UR2+(UL−UC)2=122+82=144+64=208=413≈14.42 V。

重新核算：UL−UC=20−12=8 V。U=122+82=208≈14.42 V。若 XL=10，XC=6，阻抗模 |Z|=62+42=52=213，U=I|Z|=413≈14.42 V。

注：若题目中 XL=16 Ω，则 UL−UC=16−6=10 V，U=122+102=244≈15.6 V。原答案 85 对应 UR=12，UX=16 的情况（即 XL−XC=8 时，I=2，|Z|=10，U=20，此时 UL−UC=16 需 XL−XC=8）。此处按计算结果给出 U≈14.42 V。

简答题

分析RLC串联电路在 XL>XC、XL<XC、XL=XC 三种情况下电路的性质，并说明各元件电压与总电压的关系。

【答案与解析】

（1）XL>XC（感性电路）：

电抗 X=XL−XC>0，阻抗角 φ=arctan(X/R)>0。电路呈感性，总电压超前电流 φ 角。此时 UL>UC，电感的作用大于电容，电路整体表现出电感的特性。

各电压关系：U=UR2+(UL−UC)2。由于 UL 和 UC 反相（相位差180°），部分抵消。

（2）XL<XC（容性电路）：

电抗 X=XL−XC<0，阻抗角 φ<0。电路呈容性，总电压滞后电流 |φ| 角。此时 UL<UC，电容的作用大于电感，电路整体表现出电容的特性。

（3）XL=XC（阻性电路，串联谐振）：

电抗 X=0，阻抗角 φ=0。电路呈纯电阻性，总电压与电流同相。此时 |Z|=R 为最小值，电流达到最大。UL=UC，两者大小相等、相位相反，完全抵消。总电压 U=UR，且 UL 和 UC 可能远大于总电压（电压谐振）。

计算题

RLC串联电路中，已知 R=10 Ω，L=0.1 H，C=50 μF，电源电压 u=2202sin(314t) V。 求： （1）电路的阻抗 Z 及阻抗角 φ；
（2）电路中的电流 i；
（3）各元件电压 uR、uL、uC；
（4）判断电路的性质。

【答案与解析】

已知：U=220 V，ω=314 rad/s，ψu=0°

（1）感抗和容抗：

XL=ωL=314×0.1=31.4 Ω

XC=1ωC=1314×50×10−6=10.0157≈63.69 Ω

电抗：

X=XL−XC=31.4−63.69=−32.29 Ω

阻抗：

Z=R+jX=10−j32.29 Ω

阻抗模：

|Z|=102+32.292=100+1042.6=1142.6≈33.8 Ω

阻抗角：

φ=arctan−32.2910=arctan(−3.229)≈−72.8°

（2）电流相量：

I=UZ=220∠0°33.8∠−72.8°=22033.8∠72.8°≈6.51∠72.8° A

瞬时值：

i=6.512sin(314t+72.8°)≈9.21sin(314t+72.8°) A

（3）各元件电压：

UR=RI=10×6.51∠72.8°=65.1∠72.8° V

uR=65.12sin(314t+72.8°)≈92.1sin(314t+72.8°) V

UL=jXLI=31.4∠90°×6.51∠72.8°=204.4∠162.8° V

uL=204.42sin(314t+162.8°)≈289sin(314t+162.8°) V

UC=−jXCI=63.69∠−90°×6.51∠72.8°=414.6∠−17.2° V

uC=414.62sin(314t−17.2°)≈586sin(314t−17.2°) V

（4）由于 φ=−72.8°<0，电路呈容性。总电压滞后电流72.8°。

## 6. 功率因数

### 【知识点内容】

瞬时功率：p=ui

有功功率（平均功率）P：电路实际消耗的功率，即电阻上消耗的功率。

P=UIcosφ=I2R=URI

单位：瓦特（W）

无功功率Q：电路与电源之间交换的功率，反映储能元件与外电路交换能量的规模。

Q=UIsinφ=I2X=I2(XL−XC)=QL−QC

单位：乏（var）

- Q>0（感性电路）：QL>QC，电感吸收的无功功率大于电容发出的无功功率。

- Q<0（容性电路）：QL<QC。

视在功率S：电源提供的总功率（电压与电流有效值的乘积）。

S=UI=I2|Z|=U2|Z|

单位：伏安（VA）

功率因数：有功功率与视在功率之比，等于电压与电流相位差的余弦。

λ=cosφ=PS=PUI=R|Z|

功率三角形：P、Q、S 构成直角三角形，S=P2+Q2。

提高功率因数的意义和方法： - 意义：提高电源设备利用率，减少线路损耗。 - 方法：在感性负载两端并联电容器。

### 【核心公式】

有功功率：

P=UIcosφ=I2R

无功功率：

Q=UIsinφ=I2X=I2(XL−XC)

视在功率：

S=UI=P2+Q2

功率因数：

cosφ=PS=R|Z|

### 【例题】

选择题1

在RLC串联电路中，已知 U=100 V，I=2 A，P=120 W，则功率因数为（ ）

A. 0.6
B. 0.8
C. 1.0
D. 0.5

【答案】A

【解析】 视在功率 S=UI=100×2=200 VA。功率因数 cosφ=P/S=120/200=0.6。

选择题2

提高感性负载功率因数的常用方法是（ ）

A. 在负载两端串联电容器
B. 在负载两端并联电容器
C. 增大负载电阻
D. 减小电源电压

【答案】B

【解析】 在感性负载两端并联电容器，电容产生的超前无功电流可以补偿电感的滞后无功电流，减小总电流与电压的相位差，从而提高功率因数。串联电容会改变负载的工作电压，不能采用。

填空题1

正弦交流电路中的三种功率是________、________和________，它们之间的关系为 $S = $________。

【答案】 有功功率，无功功率，视在功率，P2+Q2

【解析】 有功功率P（单位W），无功功率Q（单位var），视在功率S（单位VA）。三者满足 S=P2+Q2，构成功率三角形。

填空题2

某感性负载的 P=1000 W，U=220 V，I=5 A，则该负载的功率因数为________，无功功率为________var。

【答案】 0.909（或约0.91），约435（或 2100000−1000000=1100000≈1049 var？重新计算）

【解析】 S=UI=220×5=1100 VA，cosφ=P/S=1000/1100≈0.909。sinφ=1−0.9092≈0.174≈0.417。Q=UIsinφ=1100×0.417≈458.7 var。或用 Q=S2−P2=11002−10002=210000≈458.3 var。

答案：功率因数为 0.909（或 10/11），无功功率约为 458 var。

简答题

什么是有功功率、无功功率和视在功率？三者之间有何关系？什么是功率因数？为什么要提高功率因数？如何提高感性负载的功率因数？

【答案与解析】

有功功率P：电路中电阻元件实际消耗的功率，即电能转换为其他形式能量（如热能、机械能）的速率。P=UIcosφ=I2R，单位瓦特（W）。

无功功率Q：电路中储能元件（电感、电容）与电源之间交换能量的规模，反映能量交换的最大速率。Q=UIsinφ，单位乏（var）。无功功率不消耗电能，但会占用电源容量。

视在功率S：电源提供的总功率，等于电压与电流有效值的乘积。S=UI=P2+Q2，单位伏安（VA）。

功率因数：cosφ=P/S=P/(UI)，表示有功功率占视在功率的比例。

提高功率因数的意义：

（1）提高电源设备的利用率。电源容量 SN 一定时，P=SNcosφ，功率因数越高，电源能提供的有功功率越大。

（2）减少线路损耗。线路损耗 P线=I2R线，当P和U一定时，I=P/(Ucosφ)，cosφ 越高，线路电流越小，线路损耗越小。

提高感性负载功率因数的方法：在感性负载两端并联适当的电容器。电容提供的超前无功功率补偿了电感所需的滞后无功功率，减小了电源提供的无功功率和总电流，从而提高了功率因数。

计算题

某工厂有一台异步电动机，额定功率 P=10 kW，额定电压 U=380 V，功率因数 cosφ1=0.6（滞后），接在工频（f=50 Hz）电源上。 （1）求电动机工作时的电流 I1、无功功率 Q1 和视在功率 S1；
（2）若要将功率因数提高到 cosφ2=0.9（滞后），求需要并联的电容量C；
（3）计算补偿后的线路电流 I2，并与补偿前比较。

【答案与解析】

（1）补偿前：

S1=Pcosφ1=10×1030.6=16.67×103 VA=16.67 kVA

I1=S1U=16670380≈43.87 A

sinφ1=1−0.62=0.64=0.8

Q1=S1sinφ1=16.67×0.8=13.33 kvar

或 Q1=Ptanφ1=10×0.80.6=10×1.333=13.33 kvar

（2）补偿后功率因数 cosφ2=0.9，tanφ2=1−0.920.9=0.4360.9≈0.484

所需补偿的无功功率：

QC=Q1−Q2=P(tanφ1−tanφ2)

QC=10×(1.333−0.484)=10×0.849=8.49 kvar

由 QC=U2XC=ωCU2，得：

C=QCωU2=8490314×3802=8490314×144400=849045341600≈1.87×10−4 F=187 μF

（3）补偿后：

S2=Pcosφ2=100000.9=11.11 kVA

I2=S2U=11110380≈29.24 A

比较：I2/I1=29.24/43.87≈0.667，补偿后线路电流降低了约33.3%，线路损耗 P线=I2R线 可降低约55.6%。

## 7. 串联谐振

### 【知识点内容】

串联谐振：在RLC串联电路中，当 XL=XC 时，电抗 X=0，电路呈纯电阻性，此时电路发生串联谐振。

谐振条件：

XL=XC 即 ω0L=1ω0C

谐振角频率：

ω0=1LC

谐振频率：

f0=12πLC

串联谐振的特点：

- 阻抗最小：|Z|=R，电路呈纯电阻性。

- 电流最大：I0=U/R，在电压一定时电流达到最大值。

- 电压与电流同相：φ=0，功率因数 cosφ=1。

- 电感电压与电容电压大小相等、相位相反：UL=UC=I0XL=I0XC=URXL=QU。

- 品质因数Q：Q=ULU=UCU=ω0LR=1ω0CR=1RLC。Q值越大，谐振时电感和电容上的电压越高（电压谐振）。

- 能量特性：电感与电容之间进行磁场能量和电场能量的完全交换，电源只提供电阻消耗的电能。

### 【核心公式】

谐振条件：

ω0L=1ω0C

谐振频率：

f0=12πLC

品质因数：

Q=ω0LR=1RLC

谐振时：

|Z|=R, I0=UR, UL=UC=QU

### 【例题】

选择题1

RLC串联电路发生谐振时，下列说法正确的是（ ）

A. 阻抗最大，电流最小
B. 阻抗最小，电流最大
C. 电感电压和电容电压均为零
D. 电路呈容性

【答案】B

【解析】 串联谐振时，XL=XC，X=0，|Z|=R 为最小值，I0=U/R 为最大值。UL=UC=QU，一般远大于U（Q >> 1时），不为零。电路呈纯电阻性。

选择题2

某RLC串联电路中，R=10 Ω，L=0.2 H，C=50 μF，则谐振频率约为（ ）

A. 50.3 Hz
B. 159 Hz
C. 318 Hz
D. 50 Hz

【答案】A

【解析】 f0=12πLC=12π0.2×50×10−6=12π10−5=12π×3.162×10−3=10.01987≈50.3 Hz。

填空题1

RLC串联电路发生谐振的条件是________，谐振频率的表达式为 $f_0 = $________。

【答案】 XL=XC（或 ω0L=1ω0C），12πLC

【解析】 当感抗等于容抗时，电路发生串联谐振。谐振频率由L和C决定，与R无关。f0=1/(2πLC)。

填空题2

在RLC串联谐振电路中，已知电源电压 U=10 V，R=5 Ω，Q=20。则谐振时的电流 $I_0 = $________A，电感电压 $U_L = $________V。

【答案】 2，200

【解析】 谐振时 |Z|=R，I0=U/R=10/5=2 A。UL=QU=20×10=200 V。串联谐振时电感和电容上的电压可达电源电压的Q倍，这就是电压谐振。

简答题

什么是串联谐振？串联谐振的条件是什么？串联谐振时电路有哪些特点？什么是品质因数？它与哪些因素有关？

【答案与解析】

串联谐振：在RLC串联电路中，当感抗等于容抗（XL=XC）时，电路的电抗为零，电路呈纯电阻性，此时电路发生的现象称为串联谐振。

谐振条件：

ω0L=1ω0C

或 f0=12πLC，即电源频率等于电路的固有频率。

串联谐振的特点：

（1）阻抗最小：|Z|=R，电路呈纯电阻性。

（2）电流最大：I0=U/R，在给定电压下电流达到最大值。

（3）电压与电流同相：φ=0，功率因数 cosφ=1。

（4）UL=UC=QU：电感电压与电容电压大小相等，且可能远大于电源电压（电压谐振）。

（5）能量完全交换：电感的磁场能量与电容的电场能量相互完全交换，电源只补充电阻消耗的能量。

品质因数Q：谐振时电感电压（或电容电压）与电源电压之比。

Q=ULU=UCU=ω0LR=1RLC

Q与R成反比，与L/C的平方根成正比。Q值越大，谐振曲线越尖锐，电路的选择性越好，但电感和电容上的过电压也越严重。

计算题

某收音机输入回路的等效电路为RLC串联电路，已知 L=250 μH，C=100 pF，R=10 Ω。 （1）求该电路的谐振频率 f0；
（2）若输入信号电压 U=100 μV，求谐振时回路中的电流 I0 及电感两端的电压 UL；
（3）求该回路的品质因数Q。

【答案与解析】

（1）谐振频率：

f0=12πLC=12π250×10−6×100×10−12

=12π2.5×10−14=12π×1.581×10−7=19.93×10−7≈1.007×106 Hz

f0≈1007 kHz≈1 MHz

（2）谐振时：

I0=UR=100×10−610=10×10−6 A=10 μA

感抗：

XL=2πf0L=2π×1.007×106×250×10−6≈1582 Ω

电感电压：

UL=I0XL=10×10−6×1582=15.82×10−3 V=15.82 mV

或先求Q：

（3）品质因数：

Q=1RLC=110250×10−6100×10−12=1102.5×106=158110=158.1

则 UL=QU=158.1×100 μV = 15810 μV = 15.81 mV。

讨论：虽然输入信号电压只有100 μV，但由于品质因数很高（Q ≈ 158），谐振时电感（及电容）上的电压可达约15.8 mV，放大了约158倍。这是收音机选频回路能够接收微弱信号的原因。

文档结束
祝考试顺利！ # 电工与电子学B 期末复习资料（Part 2）

适用：湖南科技大学 材料科学与工程学院 模块范围：模块四 ~ 模块六

## 模块四：三相电路

### 知识点1：三相电源（星形/三角形连接）

#### 【知识点内容】

三相电源是由三个频率相同、幅值相等、相位互差120°的正弦交流电源组成。三相电源有两种基本连接方式：

- 星形连接（Y接）：将三相电源的三个末端连接在一起形成中性点N，三个首端引出三根相线（火线）。

  - 相电压（Up）：每相绕组两端的电压，即火线与中性线之间的电压

  - 线电压（Ul）：两根火线之间的电压

  - 关系：Ul = √3 Up，且线电压超前对应相电压30°

- 三角形连接（△接）：将三相电源的首末端依次相连，形成闭合回路，从三个连接点引出三根火线。

  - 相电压等于线电压：Ul = Up

  - 线电流滞后对应相电流30°，且 Il = √3 Ip

三相电源的相序分为正序（A-B-C，相位依次滞后120°）和负序（A-C-B）。

#### 【核心公式】

- 星形连接：

  - Ul = √3 Up

  - 相电流等于线电流：Il = Ip

- 三角形连接：

  - Ul = Up

  - Il = √3 Ip

- 对称三相电源瞬时值表达式：

  - uA = Um sin(ωt)

  - uB = Um sin(ωt - 120°)

  - uC = Um sin(ωt + 120°)

#### 【例题】

选择题1 对称三相电源星形连接时，线电压与相电压的关系是（ ）。 A. Ul = Up，线电压与相电压同相
B. Ul = √3 Up，线电压超前相电压30°
C. Ul = √3 Up，线电压滞后相电压30°
D. Ul = 3 Up，线电压超前相电压60°

答案：B

选择题2 对称三相电源作三角形连接时，下列说法正确的是（ ）。 A. 线电压等于相电压的√3倍
B. 线电流等于相电流
C. 线电压等于相电压
D. 线电流超前相电流30°

答案：C

填空题1 对称三相电源星形连接时，若相电压 Up = 220 V，则线电压 Ul = ______ V。

答案：380

填空题2 三相电源三角形连接时，若某相绕组接反，则在闭合回路中将产生______，可能烧毁绕组。

答案：环流（或很大的环流/两倍相电压的环流）

简答题 简述三相电源星形连接与三角形连接的区别（从电压、电流关系角度）。

答案要点： 1. 星形连接：Ul = √3 Up，Il = Ip；线电压超前对应相电压30°。 2. 三角形连接：Ul = Up，Il = √3 Ip；线电流滞后对应相电流30°。 3. 星形连接可提供两种电压（线电压380V和相电压220V），三角形连接只有一种电压。

计算题 某对称三相电源作星形连接，已知相电压 uA = 220√2 sin(314t) V。 （1）写出 uB、uC 的瞬时值表达式； （2）求线电压 uAB 的有效值和初相位。

解答： （1）由于三相电源对称，B相滞后A相120°，C相超前A相120°（或滞后240°）： - uB = 220√2 sin(314t - 120°) V - uC = 220√2 sin(314t + 120°) V

（2）星形连接时，Ul = √3 Up = √3 × 220 ≈ 381 V（通常取380 V）。 线电压 uAB 超前 uA 30°，所以 uAB 的初相位为 0° + 30° = 30°。 瞬时值表达式：uAB = 380√2 sin(314t + 30°) V

### 知识点2：三相负载的连接方式

#### 【知识点内容】

三相负载也有星形（Y）和三角形（△）两种连接方式。

- 负载星形连接：

  - 有中线：三相四线制，可保证各相负载电压等于电源相电压，各相独立工作

  - 无中线：三相三线制，仅当负载对称时，中性点电压为零，各相负载正常工作

  - 若负载不对称且无中线，则中性点发生位移，各相负载电压不再对称，可能损坏设备

- 负载三角形连接：

  - 各相负载直接接在两根火线之间，负载相电压等于电源线电压

  - 当负载对称时：Il = √3 Ip，线电流滞后对应相电流30°

三相电路的分析方法：将三相电路化为单相电路进行分析，再推导出其他两相。

#### 【核心公式】

- 负载星形连接：

  - 每相负载电压 UYp = Up（电源相电压）

  - 线电流等于相电流：Il = Ip = Up / |Z|

  - 中线电流 IN = IA + IB + IC（相量和）

  - 对称负载时：IN = 0

- 负载三角形连接：

  - 每相负载电压 U△p = Ul（电源线电压）

  - 相电流 Ip = Ul / |Z|

  - 线电流 Il = √3 Ip（对称时）

#### 【例题】

选择题1 在三相四线制电路中，中线的作用是（ ）。 A. 构成电流回路
B. 使不对称负载的相电压对称
C. 减小线电流
D. 使三相功率相等

答案：B

选择题2 三相对称负载作三角形连接，若线电流 Il = 10 A，则相电流 Ip 约为（ ）。 A. 10 A
B. 17.3 A
C. 5.77 A
D. 30 A

答案：C（Ip = Il/√3 = 10/√3 ≈ 5.77 A）

填空题1 三相对称负载作星形连接时，若线电流为10 A，则相电流为 ______ A。

答案：10

填空题2 三相不对称负载作星形连接时，必须有 ______ 线，否则会发生中性点位移，导致各相负载电压不对称。

答案：中

简答题 为什么三相不对称负载作星形连接时必须有中线？

答案要点： 1. 中线的作用是为不对称电流提供通路，强制负载中性点与电源中性点等电位。 2. 若无中线，不对称负载引起的中性点位移会导致各相负载电压不再等于电源相电压。 3. 某些相电压升高可能超过额定值烧毁设备，某些相电压降低使设备不能正常工作。 4. 中线保证各相负载独立工作，互不影响。

计算题 某三相对称负载，每相阻抗 Z = 10∠30° Ω，接入线电压 Ul = 380 V 的对称三相电源。 （1）负载作星形连接时，求相电流和线电流； （2）负载作三角形连接时，求相电流和线电流； （3）比较两种连接方式下的总有功功率。

解答： （1）星形连接： - 相电压 Up = Ul/√3 = 380/√3 ≈ 220 V - 相电流 Ip = Up / |Z| = 220 / 10 = 22 A - 线电流 Il = Ip = 22 A

（2）三角形连接： - 相电压 Up△ = Ul = 380 V - 相电流 Ip△ = 380 / 10 = 38 A - 线电流 Il△ = √3 × 38 ≈ 65.8 A

（3）功率比较： 星形连接有功功率：PY = √3 Ul Il cosφ = √3 × 380 × 22 × cos30° ≈ 12.54 kW 三角形连接有功功率：P△ = √3 × 380 × 65.8 × cos30° ≈ 37.6 kW 或利用 P = 3 Up² cosφ / |Z|，由于 U△p = √3 UYp，所以 P△ = 3 PY。

### 知识点3：三相电路的功率计算

#### 【知识点内容】

三相电路的功率包括有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

- 对称三相电路功率：

  - 总有功功率等于各相有功功率之和

  - 可用一相功率乘以3，或用线电压、线电流表示

- 功率因数：cosφ，其中φ为负载的阻抗角（相电压与相电流的相位差）

测量三相功率的方法： - 一瓦特表法（对称负载） - 二瓦特表法（三相三线制，对称或不对称） - 三瓦特表法（三相四线制不对称负载）

#### 【核心公式】

- 有功功率：

  - P = 3 Up Ip cosφ = √3 Ul Il cosφ

- 无功功率：

  - Q = 3 Up Ip sinφ = √3 Ul Il sinφ

- 视在功率：

  - S = 3 Up Ip = √3 Ul Il = √(P² + Q²)

- 每相功率：

  - Pp = Up Ip cosφ

  - Qp = Up Ip sinφ

#### 【例题】

选择题1 对称三相电路的有功功率计算公式 P = √3 Ul Il cosφ 中的 φ 是（ ）。 A. 线电压与线电流的相位差
B. 相电压与相电流的相位差
C. 线电压与相电压的相位差
D. 相电流与线电流的相位差

答案：B

选择题2 某对称三相负载的功率因数 cosφ = 0.8，若视在功率 S = 10 kVA，则无功功率 Q 约为（ ）。 A. 8 kvar
B. 6 kvar
C. 10 kvar
D. 2 kvar

答案：B（sinφ = 0.6，Q = S sinφ = 6 kvar）

填空题1 对称三相电路中，已知 Ul = 380 V，Il = 10 A，cosφ = 0.8，则总有功功率 P = ______ W。

答案：5265（或 √3×380×10×0.8 ≈ 5261）

填空题2 二瓦特表法适用于测量 ______ 制电路的功率。

答案：三相三线

简答题 说明二瓦特表法测量三相功率的原理及适用条件。

答案要点： 1. 二瓦特表法将两只功率表的电流线圈串入任意两根火线，电压线圈分别跨接在该火线与第三根火线之间。 2. 两只功率表读数的代数和等于三相总功率。 3. 适用于三相三线制电路，无论负载对称与否均可使用。 4. 当负载功率因数低于0.5时，其中一只功率表可能出现反偏，需将电流线圈反接，该表读数取负值。

计算题 某三相对称负载接于线电压 Ul = 380 V 的三相电源上，每相负载电阻 R = 8 Ω，感抗 XL = 6 Ω。 （1）求负载的功率因数； （2）若负载作星形连接，求线电流、有功功率、无功功率和视在功率； （3）若改用二瓦特表法测量功率，两表读数各为多少？

解答： （1）每相阻抗 |Z| = √(R² + XL²) = √(64 + 36) = 10 Ω 功率因数 cosφ = R / |Z| = 8/10 = 0.8，sinφ = 0.6

（2）星形连接： - Up = 380/√3 ≈ 220 V - 线电流 Il = Up / |Z| = 220/10 = 22 A - 有功功率 P = √3 Ul Il cosφ = √3 × 380 × 22 × 0.8 ≈ 11584 W ≈ 11.58 kW - 无功功率 Q = √3 Ul Il sinφ = √3 × 380 × 22 × 0.6 ≈ 8688 var ≈ 8.69 kvar - 视在功率 S = √3 Ul Il = √3 × 380 × 22 ≈ 14480 VA ≈ 14.48 kVA

（3）二瓦特表法： 设两表读数分别为 P1、P2，则 P1 = Ul Il cos(30° - φ) = 380 × 22 × cos(30° - 36.87°) = 380 × 22 × cos(-6.87°) ≈ 8307 W P2 = Ul Il cos(30° + φ) = 380 × 22 × cos(66.87°) ≈ 3277 W （其中 φ = arctan(6/8) ≈ 36.87°） P1 + P2 ≈ 8307 + 3277 = 11584 W，与总功率一致。

### 知识点4：三相四线制中线的作用

#### 【知识点内容】

三相四线制由三根火线和一根中线组成，是低压配电系统中最常用的供电方式（如380/220 V系统）。

- 中线的主要作用：

  - 保证不对称负载的相电压对称：中线使负载中性点与电源中性点强制等电位，确保各相负载电压等于电源相电压。

  - 为单相负载提供回路：220 V单相负载（如照明、家用电器）接在一根火线与中线之间。

  - 传导不平衡电流：不对称时，中线电流等于三相电流的相量和。

- 中线的重要规定：

  - 中线不允许装设开关和熔断器，防止中线断开造成事故。

  - 中线通常采用机械强度较高的导线，确保可靠连接。

#### 【核心公式】

- 中线电流：IN = IA + IB + IC（相量和）

- 对称负载时：IN = 0，中线可省略

- 中线电压：UNN’ = 0（理想中线）

#### 【例题】

选择题1 在三相四线制照明电路中，中线（ ）。 A. 可以安装开关以便维修
B. 不允许安装开关和熔断器
C. 必须安装熔断器保护中线
D. 可用细导线以节约成本

答案：B

选择题2 三相四线制电路中，当三相负载对称时，中线电流为（ ）。 A. 等于线电流
B. 等于相电流的3倍
C. 等于零
D. 等于相电流的√3倍

答案：C

填空题1 我国低压三相四线制配电系统的标准电压为线电压 ______ V，相电压 ______ V。

答案：380；220

填空题2 三相四线制中，照明负载应接在 ______ 线与 ______ 线之间，获得220 V电压。

答案：火（或相）；中

简答题 为什么三相四线制的中线上严禁安装开关和熔断器？

答案要点： 1. 若中线开关断开或熔断器熔断，中线将失去连接。 2. 当三相负载不对称时，负载中性点将发生位移，各相负载电压不再对称。 3. 负载轻的相电压升高，可能超过额定电压而烧毁设备；负载重的相电压降低，设备不能正常工作。 4. 为确保供电安全，中线必须可靠连接，严禁设置任何可能中断中线通路的装置。

计算题 某三相四线制电路，电源线电压 Ul = 380 V，三相负载分别为： - A相：RA = 11 Ω - B相：RB = 22 Ω - C相：RC = 22 Ω（纯电阻负载）

（1）求各相电流和中线电流； （2）若中线断开，求负载中性点位移电压及各相负载实际电压。

解答： （1）有中线时，各相电压 Up = 220 V： - IA = UA / RA = 220∠0° / 11 = 20∠0° A - IB = UB / RB = 220∠-120° / 22 = 10∠-120° A - IC = UC / RC = 220∠120° / 22 = 10∠120° A

中线电流： IN = IA + IB + IC = 20∠0° + 10∠-120° + 10∠120° = 20 + (-5 - j8.66) + (-5 + j8.66) = 10 A

所以中线电流 IN = 10∠0° A。

（2）中线断开时，用节点电压法求中性点位移电压 UNN’： 设 YA = 1/11 S，YB = YC = 1/22 S UNN’ = (UA YA + UB YB + UC YC) / (YA + YB + YC) = (220∠0°/11 + 220∠-120°/22 + 220∠120°/22) / (1/11 + 1/22 + 1/22) = (20∠0° + 10∠-120° + 10∠120°) / (2/11) = 10 / (2/11) = 55 V

各相负载电压： - UA’ = UA - UNN’ = 220 - 55 = 165 V - UB’ = UB - UNN’ = 220∠-120° - 55 ≈ |-110-j190.5 - 55| ≈ 255 V（计算过程略，实际约为255 V） - UC’ = UC - UNN’ ≈ 255 V

可见A相电压降低，B、C相电压升高，严重不对称，可能烧毁设备。

## 模块五：变压器与电动机

### 知识点1：变压器的工作原理

#### 【知识点内容】

变压器是一种利用电磁感应原理工作的静止电气设备，用于将某一电压等级的交流电能变换为同频率的另一电压等级的交流电能。

- 基本结构：由铁心和绕组（线圈）两部分组成。

  - 铁心：构成磁路，通常用硅钢片叠成以减小涡流损耗和磁滞损耗

  - 绕组：构成电路，与电源相连的称为原边绕组（一次绕组），与负载相连的称为副边绕组（二次绕组）

- 工作原理：

  - 原边绕组接入交流电源后，产生交变电流，在铁心中建立交变磁通

  - 交变磁通同时穿过原、副边绕组，在两绕组中分别感应出电动势

  - 若副边绕组接通负载，则有电流流过负载，实现电能的传递

- 能量传递本质：变压器不能改变直流电压，只能传递交流电能，且原、副边之间没有直接的电联系，通过磁耦合实现能量传递。

#### 【核心公式】

- 电磁感应定律（变压器基本方程）：

  - 原边感应电动势：E1 = 4.44 f N1 Φm

  - 副边感应电动势：E2 = 4.44 f N2 Φm

  - 其中 f 为电源频率，N1、N2 为原、副边匝数，Φm 为主磁通幅值

- 变比：K = N1 / N2 = E1 / E2 ≈ U1 / U2

#### 【例题】

选择题1 变压器的工作原理是基于（ ）。 A. 电流的热效应
B. 电磁感应定律
C. 欧姆定律
D. 基尔霍夫定律

答案：B

选择题2 下列关于变压器的说法，错误的是（ ）。 A. 变压器可以变换交流电压
B. 变压器可以变换直流电压
C. 变压器可以实现电气隔离
D. 变压器的铁心通常用硅钢片叠成

答案：B

填空题1 变压器原边绕组接______电，副边绕组接负载，原、副边通过______实现能量传递。

答案：交流；磁耦合（或磁场/磁路）

填空题2 变压器铁心采用硅钢片叠压而成，目的是减小______损耗和______损耗。

答案：涡流；磁滞

简答题 简述变压器为什么不能变换直流电压？

答案要点： 1. 变压器基于电磁感应原理工作，需要交变磁通才能在绕组中感应出电动势。 2. 直流电压产生恒定电流，只能产生恒定磁通，无法在绕组中感应出电动势。 3. 若将直流电压直接加在变压器原边，由于没有反电动势，只有绕组电阻限制电流，将产生很大的电流，可能烧毁绕组。

计算题 某单相变压器，原边匝数 N1 = 1000 匝，副边匝数 N2 = 200 匝，原边接工频交流电压 U1 = 220 V。 （1）求变压器的变比； （2）求副边空载电压 U2； （3）若铁心中的最大磁通 Φm = 2×10⁻³ Wb，验证电源频率。

解答： （1）变比 K = N1 / N2 = 1000 / 200 = 5

（2）由 U1/U2 ≈ N1/N2 = K，得 U2 = U1 / K = 220 / 5 = 44 V

（3）由 E1 = 4.44 f N1 Φm，取 E1 ≈ U1 = 220 V： f = U1 / (4.44 N1 Φm) = 220 / (4.44 × 1000 × 2×10⁻³) = 220 / 8.88 ≈ 24.77 Hz（若取 E1 精确值，实际工频应为50 Hz）

修正：若 f = 50 Hz，则 Φm = U1 / (4.44 N1 f) = 220 / (4.44×1000×50) ≈ 0.991×10⁻³ Wb 或题目给定 Φm = 1×10⁻³ Wb 时，计算得 f = 220 / 4.44 ≈ 49.5 Hz，接近工频50 Hz。

### 知识点2：变压器的变比

#### 【知识点内容】

变压器的变比K是变压器的重要参数，定义为原边绕组匝数与副边绕组匝数之比。

- 变比定义：

  - K = N1 / N2

  - N1 > N2 时，K > 1，为降压变压器

  - N1 < N2 时，K < 1，为升压变压器

- 电压比：

  - 空载时：U1 / U2 ≈ E1 / E2 = N1 / N2 = K

  - 即原边电压与副边电压之比近似等于变比

- 电流比：

  - 负载运行时，忽略损耗，原边输入功率约等于副边输出功率：U1 I1 ≈ U2 I2

  - 所以 I1 / I2 ≈ U2 / U1 = 1/K = N2 / N1

  - 即原边电流与副边电流之比约等于变比的倒数

#### 【核心公式】

- 变比：K = N1 / N2

- 电压关系：U1/U2 ≈ N1/N2 = K

- 电流关系：I1/I2 ≈ N2/N1 = 1/K

- 降压变压器：K > 1，U1 > U2，I1 < I2

- 升压变压器：K < 1，U1 < U2，I1 > I2

#### 【例题】

选择题1 某变压器 N1 = 2000 匝，N2 = 200 匝，该变压器属于（ ）。 A. 升压变压器
B. 降压变压器
C. 隔离变压器
D. 自耦变压器

答案：B（K = 10 > 1，为降压变压器）

选择题2 某降压变压器变比 K = 5，若原边电流 I1 = 2 A，则副边电流 I2 约为（ ）。 A. 0.4 A
B. 2 A
C. 10 A
D. 25 A

答案：C（I2 ≈ K I1 = 5×2 = 10 A）

填空题1 变压器变比 K = N1/N2，若 K > 1，则该变压器为______变压器。

答案：降压

填空题2 理想变压器原边电压 U1 = 220 V，副边电压 U2 = 11 V，则变比 K = ______。

答案：20

简答题 变压器的变比与电压比、电流比之间有什么关系？

答案要点： 1. 变比 K = N1/N2。 2. 电压比近似等于变比：U1/U2 ≈ N1/N2 = K，即原边电压是副边电压的K倍。 3. 电流比近似等于变比的倒数：I1/I2 ≈ N2/N1 = 1/K，即原边电流是副边电流的1/K。 4. 降压变压器（K>1）原边电压高、电流小；副边电压低、电流大。 5. 升压变压器（K<1）原边电压低、电流大；副边电压高、电流小。

计算题 某单相照明变压器，原边额定电压 U1N = 380 V，副边额定电压 U2N = 36 V，额定容量 SN = 200 VA。 （1）求变压器的变比 K； （2）求原边和副边的额定电流； （3）若在副边接一盏 36 V、36 W 的灯泡，求原边电流（忽略变压器损耗）。

解答： （1）变比 K = U1N / U2N = 380 / 36 ≈ 10.56

（2）原边额定电流：I1N = SN / U1N = 200 / 380 ≈ 0.526 A 副边额定电流：I2N = SN / U2N = 200 / 36 ≈ 5.56 A

（3）灯泡接在副边，副边电流： I2 = P / U2 = 36 / 36 = 1 A 原边电流：I1 = I2 / K = 1 / 10.56 ≈ 0.095 A = 95 mA 或 I1 = P / U1 = 36 / 380 ≈ 0.095 A

### 知识点3：变压器的三大作用（变压、变流、变阻抗）

#### 【知识点内容】

变压器除了变换电压外，还具有变流和变阻抗的重要作用。

- 变压作用：

  - 通过改变原、副边匝数比，实现升高或降低交流电压

  - U1/U2 ≈ N1/N2 = K

- 变流作用：

  - 变压器在传递功率时，电压升高则电流减小，电压降低则电流增大

  - I1/I2 ≈ N2/N1 = 1/K

  - 实现了电流等级的变换

- 变阻抗作用：

  - 副边接负载阻抗 ZL，从原边看进去的等效阻抗为 ZL’ = K² ZL

  - 这一特性在电子电路中常用于阻抗匹配，使负载获得最大功率

#### 【核心公式】

- 变压：U1/U2 = K

- 变流：I1/I2 = 1/K

- 变阻抗：Z1 = K² ZL

- 功率关系（理想）：P1 = P2，即 U1 I1 = U2 I2

#### 【例题】

选择题1 某变压器变比 K = 10，副边接负载 RL = 8 Ω，则从原边看进去的等效电阻为（ ）。 A. 0.08 Ω
B. 8 Ω
C. 80 Ω
D. 800 Ω

答案：D（R’ = K² RL = 100 × 8 = 800 Ω）

选择题2 变压器实现阻抗变换的目的是（ ）。 A. 提高电源电压
B. 减小线路损耗
C. 实现阻抗匹配，使负载获得最大功率
D. 改变电源频率

答案：C

填空题1 变压器副边接阻抗 ZL，反映到原边的等效阻抗为 Z1 = ______ ZL。

答案：K²（或 (N1/N2)²）

填空题2 理想变压器原边输入功率 ______ 副边输出功率（填大于、等于或小于）。

答案：等于

简答题 为什么变压器具有变阻抗的作用？请说明其原理和应用。

答案要点： 1. 原理：从变压器原边看进去的等效阻抗 Z1 = U1/I1 = (K U2)/(I2/K) = K² (U2/I2) = K² ZL。 2. 副边负载阻抗 ZL 反映到原边后增大了 K² 倍。 3. 应用：在音响设备中，扬声器阻抗较低（如4Ω、8Ω），通过输出变压器变换阻抗，使放大器等效负载与最佳负载匹配，从而输出最大功率，提高传输效率。

计算题 某信号源电动势 E = 10 V，内阻 R0 = 360 Ω，负载 RL = 10 Ω。 （1）若负载直接接在信号源上，求负载获得的功率； （2）若在信号源与负载之间接入一变压器进行阻抗匹配，使负载获得最大功率，求变压器的变比 K 和此时负载获得的功率。

解答： （1）负载直接接信号源： I = E / (R0 + RL) = 10 / (360 + 10) = 10/370 ≈ 0.027 A PL = I² RL = (0.027)² × 10 ≈ 0.0073 W = 7.3 mW

（2）阻抗匹配条件：从原边看进去的等效电阻 R’ = R0 = 360 Ω 由 R’ = K² RL，得 K² = R’ / RL = 360 / 10 = 36 所以 K = 6

匹配时原边电流：I1 = E / (R0 + R’) = 10 / (360 + 360) = 10/720 ≈ 0.0139 A 原边电压：U1 = I1 R’ = 0.0139 × 360 ≈ 5 V 副边电压：U2 = U1 / K = 5/6 ≈ 0.833 V 负载电流：I2 = K I1 = 6 × 0.0139 ≈ 0.0833 A 负载功率：PL = U2 I2 = 0.833 × 0.0833 ≈ 0.0694 W = 69.4 mW

或 PL = U2² / RL = (5/6)² / 10 = 25/360 ≈ 0.0694 W 最大输出功率约为直接连接时的9.5倍。

### 知识点4：三相异步电动机的结构

#### 【知识点内容】

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成，两者之间留有很小的气隙。

- 定子（静止部分）：

  - 定子铁心：由硅钢片叠压而成，内圆周上有均匀分布的槽，用于嵌放定子绕组

  - 定子绕组：三相对称绕组，通入三相交流电后产生旋转磁场

  - 机座：支撑和固定定子铁心，通常由铸铁或钢板制成

  - 端盖：支撑转子轴承

- 转子（旋转部分）：

  - 转子铁心：由硅钢片叠压而成，外圆周上有槽

  - 转子绕组：

    - 鼠笼式转子：绕组由嵌放在槽内的导条和两端的端环组成，形似鼠笼，结构简单、坚固耐用、成本低

    - 绕线式转子：绕组与定子绕组相似，通过滑环和电刷与外部电阻连接，可串电阻启动和调速

  - 转轴：输出机械转矩

#### 【核心公式】

- 无特殊计算公式，以结构认知为主

#### 【例题】

选择题1 三相异步电动机的转子绕组形式有（ ）。 A. 只有一种
B. 鼠笼式和绕线式两种
C. 串励式和并励式两种
D. 单相和三相两种

答案：B

选择题2 下列关于鼠笼式异步电动机的说法，错误的是（ ）。 A. 结构简单，制造方便
B. 运行可靠，维护方便
C. 启动性能较好，可通过外接电阻改善启动性能
D. 成本较低，应用广泛

答案：C（绕线式转子才可外接电阻改善启动性能）

填空题1 三相异步电动机主要由______和______两大部分组成，两者之间留有很小的气隙。

答案：定子；转子

填空题2 绕线式异步电动机通过在转子回路中串接______，可以减小启动电流和提高启动转矩。

答案：电阻（或外加电阻/启动电阻）

简答题 比较鼠笼式异步电动机与绕线式异步电动机的主要区别。

答案要点： 1. 转子结构不同：鼠笼式转子由导条和端环组成，结构简单；绕线式转子有三相绕组，通过滑环电刷引出。 2. 启动性能：绕线式可通过转子串电阻改善启动性能，减小启动电流，增大启动转矩；鼠笼式启动性能较差。 3. 调速方式：绕线式可通过转子串电阻调速；鼠笼式调速较困难。 4. 成本与维护：鼠笼式成本低、维护简单、运行可靠；绕线式成本高、有滑环电刷需维护。 5. 应用场合：鼠笼式用于一般机械；绕线式用于起重、提升等要求启动转矩大的场合。

计算题 某三相异步电动机，定子槽数 Z = 36，极对数 p = 2，采用双层短距分布绕组。 （1）求每极每相槽数 q； （2）若电源频率 f = 50 Hz，求同步转速 n0。

解答： （1）每极每相槽数： q = Z / (2p m) = 36 / (4 x 3) = 3（其中 m = 3 为相数）

（2）同步转速： n0 = 60 f / p = 60 x 50 / 2 = 1500 r/min

### 知识点5：三相异步电动机的旋转磁场

#### 【知识点内容】

三相异步电动机的工作原理基于旋转磁场与转子电流的相互作用产生电磁转矩。

- 旋转磁场的产生：

  - 三相对称绕组通入三相对称电流后，在气隙中产生一个合成磁场

  - 该合成磁场的幅值恒定，以同步转速在空间旋转

  - 旋转方向取决于三相电流的相序，改变任意两相接线可改变转向

- 旋转磁场的转速（同步转速）：

  - n0 = 60f / p

  - f 为电源频率，p 为磁极对数

  - 当 f = 50 Hz 时：

    - p = 1（2极），n0 = 3000 r/min

    - p = 2（4极），n0 = 1500 r/min

    - p = 3（6极），n0 = 1000 r/min

    - p = 4（8极），n0 = 750 r/min

- 工作原理：

  - 旋转磁场切割转子导体，在转子绕组中感应出电动势和电流

  - 转子电流与旋转磁场相互作用产生电磁力，形成电磁转矩

  - 转子顺着旋转磁场方向转动，但转速 n 始终小于同步转速 n0（否则无法切割磁力线产生感应电流）

#### 【核心公式】

- 同步转速：n0 = 60f / p

- 磁极对数 p 与极数关系：极数 = 2p

- 旋转方向：由电流相序决定

#### 【例题】

选择题1 三相异步电动机的旋转方向取决于（ ）。 A. 电源电压的大小
B. 电源电流的相序
C. 负载的大小
D. 转子的结构

答案：B

选择题2 某三相异步电动机电源频率 f = 50 Hz，额定转速 nN = 1450 r/min，则该电动机的同步转速和极对数分别为（ ）。 A. 1500 r/min，p = 2
B. 1500 r/min，p = 1
C. 1450 r/min，p = 2
D. 3000 r/min，p = 1

答案：A（额定转速略低于同步转速，最接近1450的同步转速是1500，对应p=2）

填空题1 三相异步电动机中，旋转磁场的转速称为______转速，其大小与电源频率成______比，与磁极对数成______比。

答案：同步；正；反

填空题2 一台50 Hz的三相异步电动机，若磁极对数 p = 3，则同步转速 n0 = ______ r/min。

答案：1000

简答题 为什么三相异步电动机的转子转速永远小于同步转速？

答案要点： 1. 异步电动机依靠电磁感应原理工作，旋转磁场必须切割转子导体才能在转子绕组中感应出电动势和电流。 2. 若转子转速 n 等于同步转速 n0，则旋转磁场与转子之间无相对运动，转子导体不被切割，无法产生感应电流。 3. 没有转子电流就不能与磁场相互作用产生电磁转矩，电动机无法运转。 4. 因此转子转速必须低于同步转速（n < n0），两者之差称为转差，这是异步电动机工作的必要条件。

计算题 某三相异步电动机，定子绕组为4极，接在频率 f = 50 Hz 的三相对称电源上。 （1）求旋转磁场的同步转速 n0； （2）若电动机额定转速 nN = 1470 r/min，求额定运行时的转差率 sN； （3）若电源频率降为 40 Hz，求此时的同步转速。

解答： （1）极对数 p = 2（4极电机） n0 = 60f / p = 60 x 50 / 2 = 1500 r/min

（2）额定转差率： sN = (n0 - nN) / n0 = (1500 - 1470) / 1500 = 30/1500 = 0.02 = 2%

（3）当 f = 40 Hz 时： n0’ = 60 x 40 / 2 = 1200 r/min

### 知识点6：转差率的概念与计算

#### 【知识点内容】

转差率是描述三相异步电动机运行状态的重要物理量。

- 转差率定义：

  - s = (n0 - n) / n0

  - n0 为同步转速，n 为转子实际转速

  - 转差率表示转子转速与同步转速相差的程度

- 不同运行状态的转差率：

  - 启动瞬间：n = 0，s = 1

  - 额定运行：sN = 0.01 ~ 0.06（小型电机约2%~5%）

  - 空载运行：s 很小，约0.001~0.005

  - 同步状态：n = n0，s = 0（理论上，实际不可能达到）

- 转子电动势和电流与转差率的关系：

  - 转子电动势频率：f2 = s f1

  - 转子电动势大小：E2s = s E2（E2为转子静止时的电动势）

  - 转子漏抗：X2s = s X2

#### 【核心公式】

- 转差率：s = (n0 - n) / n0

- 转子转速：n = (1 - s) n0

- 转子频率：f2 = s f1

- 转子电动势：E2s = s E2

- 启动时：s = 1，f2 = f1

#### 【例题】

选择题1 三相异步电动机启动瞬间，转差率 s 为（ ）。 A. 0
B. 0.5
C. 1
D. 无穷大

答案：C

选择题2 某三相异步电动机额定转速 nN = 720 r/min，电源频率 f = 50 Hz，则额定转差率约为（ ）。 A. 0.02
B. 0.04
C. 0.06
D. 0.08

答案：B（同步转速 n0 = 750 r/min，sN = (750-720)/750 = 30/750 = 0.04）

填空题1 三相异步电动机转差率的定义式为 s = ______。

答案：(n0 - n) / n0

填空题2 某三相异步电动机同步转速 n0 = 1500 r/min，转差率 s = 0.04，则转子实际转速 n = ______ r/min。

答案：1440（n = (1-s)n0 = 0.96x1500 = 1440）

简答题 简述转差率在三相异步电动机中的物理意义，并说明启动时和额定运行时转差率的大致范围。

答案要点： 1. 物理意义：转差率表示转子转速落后于同步转速的相对程度，反映了旋转磁场切割转子导体的相对速度。 2. 转差率越大，转子与旋转磁场之间的相对运动越快，转子感应电动势和电流越大，电磁转矩也越大（在一定范围内）。 3. 启动瞬间：n = 0，s = 1，此时转子感应电动势最大，启动电流很大。 4. 额定运行时：sN 一般在 0.01 ~ 0.06 之间，小型电机通常为 2% ~ 5%。 5. 空载时：s 很小，接近0。

计算题 某三相异步电动机，额定功率 PN = 7.5 kW，额定电压 UN = 380 V，额定转速 nN = 1455 r/min，电源频率 f = 50 Hz。 （1）求电动机的极数和同步转速； （2）求额定转差率 sN； （3）求额定运行时转子电动势的频率 f2； （4）若电动机运行在转差率 s = 0.03 的状态，求此时的转子转速。

解答： （1）由 nN = 1455 r/min 可知，最接近的同步转速为 n0 = 1500 r/min 极对数 p = 60f / n0 = 60 x 50 / 1500 = 2 极数 = 2p = 4（4极电机）

（2）额定转差率： sN = (n0 - nN) / n0 = (1500 - 1455) / 1500 = 45/1500 = 0.03 = 3%

（3）转子电动势频率： f2 = sN f1 = 0.03 x 50 = 1.5 Hz

（4）当 s = 0.03 时： n = (1 - s) n0 = (1 - 0.03) x 1500 = 0.97 x 1500 = 1455 r/min （恰好等于额定转速）

## 模块六：模拟电子技术基础

### 知识点1：半导体二极管的单向导电性

#### 【知识点内容】

半导体二极管是由一个PN结加上电极引线和管壳封装而成的电子器件，具有单向导电性。

- PN结的形成：

  - P型半导体和N型半导体紧密接触时，在交界面处形成空间电荷区（耗尽层），即PN结

  - PN结内存在内电场，方向从N区指向P区

- 单向导电性：

  - 正向偏置（P区接正，N区接负）：外电场削弱内电场，耗尽层变窄，形成较大正向电流，二极管导通

  - 反向偏置（P区接负，N区接正）：外电场增强内电场，耗尽层变宽，仅有极小的反向饱和电流，二极管截止

- 二极管的伏安特性：

  - 正向特性：存在死区电压（硅管约0.5 V，锗管约0.1 V），超过后电流迅速增大

  - 反向特性：反向电流很小且基本不变；反向电压超过击穿电压后，电流急剧增大，可能损坏二极管

#### 【核心公式】

- 理想二极管模型：正向导通时压降为0，反向截止时电流为0

- 恒压降模型：正向导通时压降为固定值（硅管0.7 V，锗管0.3 V）

- PN结方程（肖克利方程）：I = IS (e^(U/UT) - 1)，其中 UT ≈ 26 mV（室温）

#### 【例题】

选择题1 二极管正向导通的条件是外加电压（ ）。 A. 使P区电位低于N区电位
B. 使P区电位高于N区电位
C. 等于零
D. 与PN结内电场方向相同

答案：B

选择题2 用万用表电阻档测量二极管，测得正向电阻较小、反向电阻很大，说明该二极管（ ）。 A. 已经击穿
B. 性能正常
C. 内部开路
D. 无法判断

答案：B

填空题1 二极管的核心是______结，它具有______导电性。

答案：PN；单向

填空题2 二极管正向偏置时，P区接电源______极，N区接电源______极。

答案：正；负

简答题 简述半导体二极管单向导电性的原理。

答案要点： 1. 二极管内部是PN结，存在内电场和空间电荷区（耗尽层）。 2. 正向偏置时，外电场与内电场方向相反，削弱内电场，使耗尽层变窄，多数载流子能顺利扩散形成较大正向电流，二极管导通。 3. 反向偏置时，外电场与内电场方向相同，增强内电场，使耗尽层变宽，多数载流子扩散受阻，仅有极少的少数载流子漂移形成微弱反向电流，二极管截止。 4. 因此二极管只允许电流从正极流向负极，呈现单向导电性。

计算题 电路如图所示（串联电路：电源 E = 6 V，电阻 R = 1 kΩ，硅二极管D正向串联），二极管采用恒压降模型（UD = 0.7 V）。 （1）判断二极管是否导通； （2）求电路中的电流 I； （3）求电阻R两端的电压 UR。

解答： （1）电源正极接二极管阳极（P区），负极通过电阻接阴极（N区），二极管正向偏置，导通。

（2）根据恒压降模型，导通时 UD = 0.7 V 回路方程：E = UR + UD I = (E - UD) / R = (6 - 0.7) / 1000 = 5.3 / 1000 = 5.3 mA

（3）电阻两端电压： UR = I x R = 5.3 mA x 1 kΩ = 5.3 V 或 UR = E - UD = 6 - 0.7 = 5.3 V

### 知识点2：硅管/锗管的正向压降

#### 【知识点内容】

不同材料的半导体二极管，其正向导通压降和死区电压不同，这是区分硅管和锗管的重要标志。

- 硅（Si）二极管：

  - 死区电压（门槛电压）：约 0.5 V

  - 正向导通压降：约 0.6 ~ 0.8 V，通常取 0.7 V

  - 反向饱和电流：很小（纳安级）

  - 最高允许工作温度：约 150~200°C

- 锗（Ge）二极管：

  - 死区电压：约 0.1 V

  - 正向导通压降：约 0.2 ~ 0.3 V，通常取 0.3 V

  - 反向饱和电流：较大（微安级）

  - 最高允许工作温度：约 75~100°C

- 温度特性：

  - 温度升高时，正向压降减小（约 -2 mV/°C）

  - 反向饱和电流增大（约翻倍/10°C）

#### 【核心公式】

- 硅管：UD(on) ≈ 0.7 V

- 锗管：UD(on) ≈ 0.3 V

- 温度系数：ΔUD/ΔT ≈ -2 mV/°C

#### 【例题】

选择题1 硅二极管的正向导通压降约为（ ）。 A. 0.2 V
B. 0.3 V
C. 0.7 V
D. 1.0 V

答案：C

选择题2 下列关于锗二极管与硅二极管的比较，正确的是（ ）。 A. 锗管的死区电压大于硅管
B. 锗管的反向饱和电流小于硅管
C. 锗管的正向导通压降小于硅管
D. 锗管的最高工作温度高于硅管

答案：C

填空题1 在室温下，硅二极管的死区电压约为______V，正向导通压降约为______V。

答案：0.5；0.7

填空题2 温度升高时，二极管的正向压降将______（填增大、减小或不变），反向饱和电流将______（填增大、减小或不变）。

答案：减小；增大

简答题 为什么硅二极管比锗二极管更适合在大功率和高温环境下工作？

答案要点： 1. 硅二极管的反向饱和电流比锗管小得多（纳安级 vs 微安级），反向漏电流小，功耗低。 2. 硅二极管的最高允许工作温度更高（150~200°C vs 75~100°C），热稳定性更好。 3. 硅材料的禁带宽度较大，反向击穿电压较高，耐压能力强。 4. 锗管虽然正向压降小、导通损耗低，但温度稳定性差，适合小信号检波等低功耗场合。

计算题 某电路中有两个二极管D1（硅管）和D2（锗管）串联，正向导通，回路电流 I = 10 mA，串联电阻 R = 500 Ω。 （1）求电阻R两端的电压； （2）求电路所需的总电源电压； （3）若温度升高30°C，估算两管正向压降的变化量。

解答： （1）UR = I x R = 10 mA x 500 Ω = 5 V

（2）总电源电压： E = UR + UD1 + UD2 = 5 + 0.7 + 0.3 = 6 V

（3）温度系数约 -2 mV/°C 温度升高30°C，每管压降减小： ΔUD = -2 mV/°C x 30°C = -60 mV = -0.06 V 两管总共减小约 0.12 V。

### 知识点3：三极管的放大条件

#### 【知识点内容】

双极型晶体三极管（BJT）是由两个背靠背的PN结组成的三端器件，具有电流放大作用。

- 三极管的结构：

  - 发射区：掺杂浓度最高，发射载流子

  - 基区：很薄且掺杂浓度很低，传输和控制载流子

  - 集电区：面积较大，收集载流子

  - 三个电极：发射极E、基极B、集电极C

- 放大工作的外部条件（偏置条件）：

  - 发射结正偏：发射区向基区注入载流子

  - 集电结反偏：集电区收集从基区扩散过来的载流子

- 三种组态：共发射极、共基极、共集电极，其中共发射极应用最广泛。

- 电流分配关系：

  - 发射极电流 IE = IB + IC

  - 集电极电流 IC = β IB + ICEO ≈ β IB（忽略穿透电流）

  - 电流放大系数 β（或 hFE）：表示基极电流对集电极电流的控制能力

#### 【核心公式】

- 电流关系：IE = IB + IC

- 电流放大：IC = β IB

- β 与 α 的关系：β = α / (1 - α)，α = β / (1 + β)

- 放大条件：发射结正偏，集电结反偏

#### 【例题】

选择题1 三极管实现电流放大的外部条件是（ ）。 A. 发射结反偏，集电结正偏
B. 发射结正偏，集电结反偏
C. 发射结和集电结都正偏
D. 发射结和集电结都反偏

答案：B

选择题2 某三极管 β = 50，基极电流 IB = 40 μA，则集电极电流 IC 约为（ ）。 A. 0.8 μA
B. 2 mA
C. 50 mA
D. 2 A

答案：B（IC = β IB = 50 x 40 μA = 2000 μA = 2 mA）

填空题1 三极管工作在放大区时，发射结处于______偏置，集电结处于______偏置。

答案：正向；反向

填空题2 三极管的三个电极分别是发射极、______极和______极。

答案：基；集电

简答题 简述三极管为什么能实现电流放大？

答案要点： 1. 三极管内部结构特点：发射区掺杂浓度高，基区很薄且掺杂低，集电区面积大。 2. 发射结正偏时，发射区大量载流子注入基区；由于基区很薄，绝大多数载流子来不及复合就扩散到集电结边缘。 3. 集电结反偏，扩散到集电结边缘的载流子被强电场拉入集电区，形成集电极电流 IC。 4. 仅有少量载流子在基区复合形成基极电流 IB，且 IC ≈ β IB，β >> 1，所以实现了电流放大。 5. 电流放大的本质是基极电流对集电极电流的控制作用。

计算题 某NPN型三极管接在电路中，已知发射结正偏、集电结反偏，处于放大状态。 测得 IE = 2.02 mA，IB = 20 μA。 （1）求集电极电流 IC； （2）求电流放大系数 β； （3）若基极电流增大到 30 μA，且 β 不变，求新的集电极电流和发射极电流。

解答： （1）IC = IE - IB = 2.02 mA - 0.02 mA = 2.00 mA

（2）β = IC / IB = 2.00 mA / 0.02 mA = 100

（3）IB’ = 30 μA 时： IC’ = β IB’ = 100 x 30 μA = 3000 μA = 3 mA IE’ = IB’ + IC’ = 0.03 + 3 = 3.03 mA

### 知识点4：放大电路的静态工作点

#### 【知识点内容】

放大电路的静态工作点（Q点）是指输入信号为零时，三极管各电极的直流电流和电压值，决定了放大电路的工作状态。

- 为什么要设置静态工作点：

  - 使三极管在输入信号的整个周期内都工作在放大区

  - 避免信号负半周进入截止区产生截止失真

  - 避免信号正半周进入饱和区产生饱和失真

  - 合适的Q点可获得最大的不失真输出幅度

- 静态工作点的参数：

  - 基极电流 IBQ

  - 集电极电流 ICQ

  - 集射极电压 UCEQ

- Q点估算方法（共射电路）：

  - 基极电位：UBQ ≈ VCC x RB2 / (RB1 + RB2)（分压式偏置）

  - 发射极电流：IEQ ≈ (UBQ - UBEQ) / RE

  - ICQ ≈ IEQ

  - UCEQ ≈ VCC - ICQ (RC + RE)

- Q点不稳定因素：温度升高 → ICBO增大、UBE减小 → ICQ增大 → Q点上移

- 稳定Q点的方法：引入直流负反馈，如分压式射极偏置电路（加发射极电阻RE）

#### 【核心公式】

- 固定偏置：IBQ = (VCC - UBEQ) / RB，ICQ = β IBQ，UCEQ = VCC - ICQ RC

- 分压偏置：UB = VCC x RB2 / (RB1 + RB2)

- IEQ = (UB - UBEQ) / RE，ICQ ≈ IEQ

- UCEQ = VCC - ICQ (RC + RE)

- 硅管 UBEQ ≈ 0.7 V

#### 【例题】

选择题1 放大电路设置合适的静态工作点的主要目的是（ ）。 A. 提高电压放大倍数
B. 使输出信号不产生非线性失真
C. 增大输入电阻
D. 减小输出电阻

答案：B

选择题2 共射放大电路中，若静态工作点设置过高（ICQ过大），容易出现（ ）。 A. 截止失真
B. 饱和失真
C. 频率失真
D. 交越失真

答案：B

填空题1 放大电路的静态工作点通常用______、______和 UCEQ 三个参数表示。

答案：IBQ；ICQ

填空题2 分压式射极偏置电路中，发射极电阻 RE 引入的是______负反馈，可以稳定______。

答案：直流；静态工作点（或Q点/集电极电流）

简答题 说明温度变化对三极管静态工作点的影响，以及分压式射极偏置电路稳定Q点的原理。

答案要点： 1. 温度升高时，三极管的反向饱和电流ICBO增大、电流放大系数β增大、发射结正向压降UBE减小，这些都会导致集电极电流ICQ增大，使Q点上移。 2. 分压式射极偏置电路中，基极电位UB由RB1和RB2分压决定，基本不随温度变化。 3. 当温度升高使ICQ增大时，IEQ也增大，发射极电位UE = IEQ RE 升高。 4. 由于UB固定，UBE = UB - UE 将减小，从而使IBQ减小，进而使ICQ减小。 5. 这个自动调节过程抑制了ICQ的变化，使Q点基本稳定。

计算题 图示分压式射极偏置共射放大电路，VCC = 12 V，RB1 = 30 kΩ，RB2 = 10 kΩ，RC = 2 kΩ，RE = 1 kΩ，硅三极管 β = 60，UBE = 0.7 V。 （1）估算静态工作点 IBQ、ICQ、UCEQ； （2）若温度升高使 β 增大到 80，其他参数不变，重新估算 ICQ 和 UCEQ，验证Q点的稳定性。

解答： （1）基极电位： UB = VCC x RB2 / (RB1 + RB2) = 12 x 10 / (30 + 10) = 3 V

发射极电流： IEQ = (UB - UBE) / RE = (3 - 0.7) / 1000 = 2.3 mA ICQ ≈ IEQ = 2.3 mA

基极电流： IBQ = ICQ / β = 2.3 mA / 60 ≈ 38.3 μA

集射极电压： UCEQ = VCC - ICQ(RC + RE) = 12 - 2.3 x (2 + 1) = 12 - 6.9 = 5.1 V

（2）当 β = 80 时： 由于 UB 由分压决定，与 β 无关，所以 IEQ 仍约为 2.3 mA ICQ ≈ 2.3 mA（基本不变） UCEQ ≈ 5.1 V（基本不变）

IBQ’ = ICQ / 80 = 2.3 / 80 ≈ 28.8 μA

可见虽然 β 变化了33%，但ICQ和UCEQ基本不变，Q点非常稳定。

### 知识点5：共射放大电路

#### 【知识点内容】

共发射极放大电路是最常用的三极管放大电路，具有电压放大倍数大、电流放大倍数大、功率增益高的特点。

- 电路组成：

  - 三极管为核心放大元件

  - 基极偏置电路：提供合适的IBQ

  - 集电极负载电阻RC：将集电极电流变化转换为电压变化

  - 发射极电阻RE（可选）：稳定Q点

  - 耦合电容C1、C2：隔直通交，传递交流信号

  - 旁路电容CE：对交流短路RE，防止RE降低交流电压放大倍数

- 主要性能指标：

  - 电压放大倍数 Au：输出电压与输入电压之比

  - 输入电阻 ri：从输入端看进去的等效电阻

  - 输出电阻 ro：从输出端看进去的等效电阻

- 特点：

  - 输出电压与输入电压反相（倒相作用）

  - 电压放大倍数较大

  - 输入电阻中等，输出电阻较大

#### 【核心公式】

- 电压放大倍数：Au = -β RL’ / rbe

  - RL’ = RC // RL（集电极负载与负载电阻的并联）

  - 负号表示输出与输入反相

- 三极管输入电阻：rbe = rbb’ + (1+β) 26mV / IEQ

  - 估算时：rbe ≈ 200 Ω + (1+β) 26mV / IEQ

- 输入电阻：ri = RB // rbe（RB = RB1 // RB2）

- 输出电阻：ro ≈ RC

- 空载时：Au0 = -β RC / rbe

#### 【例题】

选择题1 共射放大电路的输出电压与输入电压的相位关系是（ ）。 A. 同相
B. 反相
C. 相位差90°
D. 相位差不确定

答案：B

选择题2 共射放大电路中，旁路电容CE的作用是（ ）。 A. 稳定静态工作点
B. 对交流信号短路发射极电阻RE，提高电压放大倍数
C. 隔断直流
D. 滤除高频干扰

答案：B

填空题1 共射放大电路的电压放大倍数 Au = -β RL’ / ______，式中的负号表示输出与输入______。

答案：rbe；反相

填空题2 若旁路电容CE开路，则电压放大倍数将______（填增大、减小或不变）。

答案：减小

简答题 简述共射放大电路中各元件的作用。

答案要点： 1. 三极管VT：核心放大元件，实现电流控制和放大。 2. 基极偏置电阻RB1、RB2：为基极提供合适的静态工作点电流IBQ。 3. 集电极负载电阻RC：将集电极电流的变化转换为电压的变化，实现电压放大。 4. 发射极电阻RE：引入直流负反馈，稳定静态工作点。 5. 旁路电容CE：对交流信号短路RE，防止RE降低交流电压放大倍数。 6. 耦合电容C1、C2：隔断直流，传递交流信号，防止前后级直流电位相互影响。 7. 直流电源VCC：为放大电路提供能量。

计算题 某分压式偏置共射放大电路如图所示，VCC = 12 V，RC = 3 kΩ，RE = 1 kΩ（带旁路电容），RB1 = 30 kΩ，RB2 = 15 kΩ，RL = 6 kΩ，三极管 β = 50，UBE = 0.7 V，rbb’ = 200 Ω。 （1）估算静态工作点 ICQ 和 UCEQ； （2）计算三极管的输入电阻 rbe； （3）计算电压放大倍数 Au； （4）计算输入电阻 ri 和输出电阻 ro。

解答： （1）静态工作点： UB = VCC x RB2 / (RB1 + RB2) = 12 x 15 / (30+15) = 4 V IEQ = (UB - UBE) / RE = (4 - 0.7) / 1 = 3.3 mA ICQ ≈ IEQ = 3.3 mA UCEQ = VCC - ICQ(RC + RE) = 12 - 3.3 x 4 = 12 - 13.2 = -1.2 V

注意：UCEQ为负值说明计算有问题，实际上该电路参数设置不合理。在实际考试中，若出现此情况说明Q点进入饱和区。为继续计算，假设参数使Q点合适，如设RE = 0.5 kΩ或调整RB分压。

修正：假设 RE = 0.5 kΩ（或调整其他参数使UCEQ > 1V）。这里按合理参数重算： 设 RE = 0.5 kΩ，则 UCEQ = 12 - 3.3 x 3.5 = 12 - 11.55 = 0.45 V 仍偏小。

更合理的参数组合：设 RB1 = 40 kΩ，RB2 = 10 kΩ，RE = 1 kΩ： UB = 12 x 10/50 = 2.4 V IEQ = (2.4 - 0.7)/1 = 1.7 mA UCEQ = 12 - 1.7 x 4 = 12 - 6.8 = 5.2 V（合理）

以下按 IEQ = 1.7 mA 继续：

（2）rbe = rbb’ + (1+β) 26mV / IEQ = 200 + 51 x 26 / 1.7 ≈ 200 + 780 ≈ 980 Ω ≈ 1 kΩ

（3）RL’ = RC // RL = 3 // 6 = 2 kΩ Au = -β RL’ / rbe = -50 x 2000 / 980 ≈ -102

（4）ri = RB // rbe = (40//10) // 0.98 = 8 // 0.98 ≈ 0.87 kΩ ≈ 870 Ω ro ≈ RC = 3 kΩ

### 知识点6：集成运算放大器的理想特性

#### 【知识点内容】

集成运算放大器（简称集成运放或运放）是一种高增益的直接耦合多级放大电路，用集成工艺制作在单晶硅芯片上。

- 理想运放的主要参数：

  - 开环差模电压增益 Aod → ∞：无反馈时输出电压与输入差模电压之比趋于无穷大

  - 输入电阻 rid → ∞：不从信号源吸取电流

  - 输出电阻 ro → 0：带负载能力强，输出电压不受负载影响

  - 共模抑制比 KCMR → ∞：对共模信号（温漂、干扰）的抑制能力极强

  - 带宽 → ∞：可放大任意频率信号

  - 失调及漂移 → 0

- 两个重要结论（线性工作区）：

  - 虚短：由于 Aod → ∞ 且输出为有限值，两输入端之间的差模电压 u+ - u- = uo/Aod ≈ 0，即 u+ ≈ u-

  - 虚断：由于 rid → ∞，流入运放两个输入端的电流 i+ = i- ≈ 0

- 传输特性：

  - 线性区：uo = Aod (u+ - u-)，范围很小（微伏级）

  - 非线性区（饱和区）：输出为正饱和或负饱和电压（接近正负电源电压）

#### 【核心公式】

- 虚短：u+ ≈ u-

- 虚断：i+ = i- ≈ 0

- 输出电压：uo = Aod (u+ - u-)（线性区）

- 饱和输出：uo ≈ +UOM 或 -UOM（非线性区）

#### 【例题】

选择题1 理想运算放大器的开环差模电压增益 Aod 为（ ）。 A. 0
B. 1
C. 有限值
D. 无穷大

答案：D

选择题2 理想运放工作在线性区时，下列说法正确的是（ ）。 A. u+ > u-
B. u+ < u-
C. u+ ≈ u-（虚短），且 i+ = i- ≈ 0（虚断）
D. 输出电流为零

答案：C

填空题1 理想运放工作在线性区时的两个重要结论是______和______。

答案：虚短；虚断

填空题2 理想运放的输入电阻 rid 趋于______，输出电阻 ro 趋于______。

答案：无穷大；零

简答题 什么是理想运算放大器的”虚短”和”虚断”？它们成立的条件是什么？

答案要点： 1. 虚短：理想运放工作在线性区时，由于开环增益Aod趋于无穷大，而输出电压uo为有限值，所以两输入端之间的电位差 u+ - u- = uo/Aod ≈ 0，即同相端电位近似等于反相端电位，如同两端短路，但并非真正短路，称为”虚短”。 2. 虚断：理想运放的输入电阻rid趋于无穷大，因此流入运放两个输入端的电流 i+ 和 i- 都近似为零，如同输入端断开，但并非真正断开，称为”虚断”。 3. 成立条件：运放工作在线性区（必须有深度负反馈），且运放参数接近理想条件。

计算题 某理想运放电路如图所示，运放工作在线性区，同相端通过电阻接地，反相端通过电阻 R1 = 10 kΩ 接输入信号 ui，反馈电阻 Rf = 100 kΩ 接在输出端与反相端之间。 （1）利用虚短和虚断概念，推导输出电压 uo 与输入电压 ui 的关系； （2）当 ui = 0.5 V 时，求 uo； （3）若运放开环增益 Aod = 10^5，实际差模输入电压 ud = u+ - u- 约为多少？

解答： （1）由于同相端接地，u+ = 0；由虚短，u- ≈ u+ = 0（虚地）。 由虚断，流入反相端的电流为零，所以 i1 = if： (ui - u-)/R1 = (u- - uo)/Rf ui/R1 = -uo/Rf uo = -(Rf/R1) ui = -(100/10) ui = -10 ui

（2）当 ui = 0.5 V 时： uo = -10 x 0.5 = -5 V

（3）实际差模输入电压： ud = uo / Aod = -5 / 10^5 = -5 x 10^-5 V = -50 μV 可见 ud 极小，验证了虚短的合理性。

### 知识点7：反相比例放大电路

#### 【知识点内容】

反相比例放大电路是运放最基本的线性应用电路之一，输入信号从反相端输入，输出电压与输入电压成比例且反相。

- 电路特点：

  - 同相端通过平衡电阻 R’ = R1 // Rf 接地（减小失调影响）

  - 输入信号 ui 经 R1 接反相端

  - 反馈电阻 Rf 接在输出端与反相端之间（电压并联负反馈）

  - 反相端为”虚地”：u- ≈ 0

- 性能特点：

  - 电压放大倍数由外接电阻决定，与运放本身参数无关

  - 输出与输入反相

  - 输入电阻较小（约等于R1）

  - 输出电阻很小

#### 【核心公式】

- 电压放大倍数：Au = uo / ui = -Rf / R1

- 输出电压：uo = -(Rf / R1) ui

- 平衡电阻：R’ = R1 // Rf（使两输入端外接电阻相等，减小温漂）

- 若 Rf = R1，则 uo = -ui，成为反相器（符号变换器）

#### 【例题】

选择题1 反相比例运算电路中，若 R1 = 10 kΩ，Rf = 50 kΩ，则电压放大倍数为（ ）。 A. 5
B. -5
C. 6
D. -6

答案：B（Au = -Rf/R1 = -50/10 = -5）

选择题2 反相比例放大电路中，反相输入端为”虚地”，意味着（ ）。 A. 该端真正接地
B. 该端电位近似为零但不真正接地
C. 该端电位等于电源电压
D. 该端电流很大

答案：B

填空题1 反相比例放大电路的电压放大倍数 Au = ______，输出电压与输入电压相位______。

答案：-Rf/R1；相反

填空题2 在反相比例放大电路中，为使运放两输入端外接电阻对称以减小失调，同相端应接的平衡电阻 R’ = ______。

**答案：R1 // Rf（或 R1*Rf/(R1+Rf)）**

简答题 画出反相比例放大电路的原理图，并推导其电压放大倍数表达式。

答案要点： 1. 电路组成：信号ui经R1接反相输入端；Rf接在输出端与反相端之间构成负反馈；同相端经R’=R1//Rf接地。 2. 由于虚短，u- ≈ u+ = 0（虚地）。 3. 由于虚断，流入反相端的电流为零，所以流过R1的电流等于流过Rf的电流。 4. i1 = (ui - u-)/R1 = ui/R1，if = (u- - uo)/Rf = -uo/Rf 5. 由 i1 = if，得 ui/R1 = -uo/Rf 6. 所以 uo/ui = -Rf/R1，即 Au = -Rf/R1。

计算题 某反相比例放大电路如图所示，R1 = 20 kΩ，Rf = 100 kΩ，运放电源电压为 ±15 V。 （1）求电压放大倍数 Au； （2）当 ui = 0.2 V 时，求 uo； （3）当 ui = 2 V 时，求 uo，并说明此时运放的工作状态； （4）求该电路的输入电阻 ri（近似）。

解答： （1）Au = -Rf / R1 = -100 / 20 = -5

（2）ui = 0.2 V 时： uo = Au x ui = -5 x 0.2 = -1 V

（3）ui = 2 V 时，若按线性放大： uo = -5 x 2 = -10 V 但运放电源为 ±15 V，输出饱和电压 UOM 约为 ±13 V（比电源电压低2V左右），-10 V 在范围内，所以 uo = -10 V，运放仍工作在线性区。 若题目 ui = 5 V，则理论 uo = -25 V，超出饱和电压，此时 uo ≈ -13 V，运放进入非线性饱和区。

（4）输入电阻 ri ≈ R1 = 20 kΩ

### 知识点8：同相比例放大电路

#### 【知识点内容】

同相比例放大电路中，输入信号从同相端输入，输出电压与输入电压成比例且同相。

- 电路特点：

  - 输入信号 ui 接同相端

  - 反相端经 R1 接地，Rf 接在输出端与反相端之间

  - 反馈类型为电压串联负反馈

  - 不存在虚地，u+ = u- = ui

- 性能特点：

  - 输出与输入同相

  - 输入电阻很高（理想时为无穷大）

  - 电压放大倍数大于或等于1

- 电压跟随器：Rf = 0 或 R1 → ∞ 时的特例，Au = 1

  - 输入电阻极高，输出电阻极低

  - 常用作阻抗变换器或缓冲器

#### 【核心公式】

- 电压放大倍数：Au = uo / ui = 1 + Rf / R1

- 输出电压：uo = (1 + Rf/R1) ui

- 电压跟随器：Au = 1，uo = ui

- 平衡电阻：R’ = R1 // Rf

#### 【例题】

选择题1 同相比例放大电路的电压放大倍数 Au 总是（ ）。 A. 小于0
B. 等于0
C. 大于或等于1
D. 小于1

答案：C

选择题2 某电路中运放的输出端直接与反相输入端相连，同相端接输入信号，该电路称为（ ）。 A. 反相器
B. 电压跟随器
C. 加法器
D. 比较器

答案：B

填空题1 同相比例放大电路中，若 R1 = 10 kΩ，Rf = 40 kΩ，则电压放大倍数 Au = ______。

答案：5

填空题2 电压跟随器的电压放大倍数 Au = ______，它的主要作用是______变换。

答案：1；阻抗（或缓冲/隔离）

简答题 比较同相比例放大电路与反相比例放大电路的主要区别。

答案要点： 1. 输入端不同：同相电路信号接同相端，反相电路信号接反相端。 2. 相位关系：同相电路输出与输入同相（Au > 0），反相电路输出与输入反相（Au < 0）。 3. 放大倍数：同相电路 Au = 1+Rf/R1 ≥ 1，反相电路 Au = -Rf/R1 可任意设置。 4. 输入电阻：同相电路输入电阻很高（接近rid），反相电路输入电阻约等于R1。 5. 虚地：反相电路反相端为虚地，同相电路不存在虚地，u+ = u- = ui。 6. 共模输入：同相电路存在共模输入电压，要求运放有较高的共模抑制比。

计算题 某同相比例放大电路如图所示，R1 = 10 kΩ，Rf = 90 kΩ，运放为理想运放。 （1）求电压放大倍数 Au； （2）当 ui = 0.1 V 时，求输出电压 uo； （3）若将 Rf 短路（Rf = 0），该电路变成什么电路？此时 Au 为多少？ （4）若要求 Au = 11，且 R1 = 10 kΩ，求 Rf。

解答： （1）Au = 1 + Rf/R1 = 1 + 90/10 = 1 + 9 = 10

（2）uo = Au x ui = 10 x 0.1 = 1 V

（3）Rf = 0 时： Au = 1 + 0/R1 = 1 电路变为电压跟随器（同相端输入，输出端直接接反相端）。

（4）由 Au = 1 + Rf/R1 = 11 Rf/R1 = 10 Rf = 10 x R1 = 10 x 10 = 100 kΩ

### 知识点9：加法运算电路

#### 【知识点内容】

加法运算电路（求和电路）可实现多个输入信号的代数相加，有反相加法和同相加法两种形式。

- 反相加法电路：

  - 多个输入信号分别经电阻接反相端

  - 同相端经平衡电阻接地

  - 输出为各输入信号按比例相加后再反相

  - 各输入信号之间互不影响（虚地隔离作用）

- 同相加法电路：

  - 多个输入信号经电阻网络接同相端

  - 电路较复杂，各输入信号之间存在相互影响

  - 输出与输入同相

- 应用：

  - 模拟计算机中的加法运算

  - 音频混合器

  - 多路信号的加权叠加

#### 【核心公式】

- 反相加法（两输入）：

  - uo = -(Rf/R1 u1 + Rf/R2 u2)

  - 当 R1 = R2 = R 时：uo = -(Rf/R)(u1 + u2)

  - 当 R1 = R2 = Rf 时：uo = -(u1 + u2)

- 平衡电阻：R’ = R1 // R2 // Rf

- 同相加法：uo = (1+Rf/R1)(R+ // … // u加权)（较复杂，考试以反相加法为主）

#### 【例题】

选择题1 反相加法电路中，若 R1 = R2 = Rf，则输出电压 uo 等于（ ）。 A. u1 + u2
B. -(u1 + u2)
C. u1 - u2
D. u2 - u1

答案：B

选择题2 反相加法电路的主要优点是（ ）。 A. 输入电阻很高
B. 各输入信号之间互不影响
C. 输出与输入同相
D. 电路最简单

答案：B（虚地使各输入信号源之间隔离）

填空题1 反相加法电路中，若 R1 = 20 kΩ，R2 = 20 kΩ，Rf = 60 kΩ，则 uo = ______(u1 + u2)。

答案：-3

填空题2 加法运算电路中，若需要实现 uo = -(2u1 + 3u2)，且 Rf = 60 kΩ，则 R1 = ______ kΩ，R2 = ______ kΩ。

答案：30；20

简答题 反相加法电路为什么能使各输入信号之间互不影响？

答案要点： 1. 反相加法电路中，反相输入端为虚地（电位近似为零）。 2. 每个输入信号支路的电流仅由该支路的输入电压和串联电阻决定：i1 = u1/R1，i2 = u2/R2。 3. 由于虚地，各输入支路在反相端汇合，但各输入信号源看到的是接”地”的负载，彼此没有直接联系。 4. 因此改变某一路的输入电压或电阻，不会影响其他路的电流，各输入信号之间实现了相互隔离。

计算题 某反相加法运算电路如图所示，Rf = 100 kΩ，三个输入电阻分别为 R1 = 50 kΩ，R2 = 25 kΩ，R3 = 20 kΩ。 （1）写出输出电压 uo 与各输入电压的关系式； （2）当 u1 = 0.2 V，u2 = -0.5 V，u3 = 0.1 V 时，求 uo； （3）若要求 uo = -(u1 + 2u2 + 5u3)，且 Rf = 100 kΩ，求 R1、R2、R3。

解答： （1）uo = -(Rf/R1 u1 + Rf/R2 u2 + Rf/R3 u3) = -(100/50 u1 + 100/25 u2 + 100/20 u3) = -(2u1 + 4u2 + 5u3)

（2）uo = -(2 x 0.2 + 4 x (-0.5) + 5 x 0.1) = -(0.4 - 2.0 + 0.5) = -(-1.1) = 1.1 V

（3）由 uo = -(u1 + 2u2 + 5u3) = -(Rf/R1 u1 + Rf/R2 u2 + Rf/R3 u3) 得： Rf/R1 = 1 → R1 = Rf = 100 kΩ Rf/R2 = 2 → R2 = Rf/2 = 50 kΩ Rf/R3 = 5 → R3 = Rf/5 = 20 kΩ

### 知识点10：深度负反馈

#### 【知识点内容】

负反馈是将放大电路输出量的一部分或全部，通过反馈网络送回到输入端，与输入信号相减（负反馈）后控制放大电路。

- 反馈的基本概念：

  - 正反馈：反馈信号增强输入信号，使放大倍数增大，易产生自激振荡

  - 负反馈：反馈信号削弱输入信号，使放大倍数减小，但改善许多性能指标

- 负反馈的四种组态：

  - 电压串联负反馈：稳定输出电压，提高输入电阻，减小输出电阻

  - 电压并联负反馈：稳定输出电压，减小输入电阻，减小输出电阻

  - 电流串联负反馈：稳定输出电流，提高输入电阻，提高输出电阻

  - 电流并联负反馈：稳定输出电流，减小输入电阻，提高输出电阻

- 深度负反馈条件：

  - |1 + AF| >> 1，其中 A 为开环增益，F 为反馈系数

  - 此时闭环增益 Af ≈ 1/F，仅由反馈网络决定，与基本放大电路参数无关

- 负反馈对放大电路性能的改善：

  - 提高放大倍数的稳定性

  - 扩展通频带

  - 减小非线性失真

  - 抑制内部噪声和干扰

  - 改变输入、输出电阻

#### 【核心公式】

- 闭环增益：Af = A / (1 + AF)

- 深度负反馈：Af ≈ 1/F

- 反馈深度：D = 1 + AF

- 电压串联：Af ≈ 1/Fu，uo ≈ ui/Fu

- 电压并联：Af ≈ 1/Fg

- 电流串联：Af ≈ 1/Fr

- 电流并联：Af ≈ 1/Fi

#### 【例题】

选择题1 放大电路引入负反馈后，下列性能不会得到改善的是（ ）。 A. 放大倍数的稳定性
B. 非线性失真
C. 放大倍数的大小
D. 频带宽度

答案：C（负反馈使放大倍数减小，但稳定性提高）

选择题2 某放大电路的开环增益 A = 1000，反馈系数 F = 0.009，则反馈深度约为（ ）。 A. 1
B. 9
C. 10
D. 100

答案：C（1 + AF = 1 + 9 = 10）

填空题1 深度负反馈条件下，闭环放大倍数 Af 近似等于______，几乎与______无关。

答案：1/F；开环增益（或基本放大电路的参数）

填空题2 电压______负反馈可以稳定输出电压，______输出电阻；电流______负反馈可以稳定输出电流，______输出电阻。（填增大或减小）

答案：串联；减小；串联；增大

简答题 简述负反馈对放大电路性能的影响（至少列举三个方面）。

答案要点： 1. 稳定放大倍数：负反馈使闭环增益 Af = A/(1+AF)，当A变化时，Af的变化被抑制。深度负反馈时 Af ≈ 1/F，仅由反馈网络决定。 2. 扩展通频带：引入负反馈后，放大电路的上限频率提高，下限频率降低，通频带展宽约(1+AF)倍。 3. 减小非线性失真：负反馈将失真的输出信号反馈到输入端，与输入信号比较后产生预失真，抵消放大电路产生的失真。 4. 改变输入输出电阻：串联负反馈提高输入电阻，并联负反馈减小输入电阻；电压负反馈减小输出电阻，电流负反馈提高输出电阻。 5. 抑制噪声和干扰：负反馈对反馈环内部的噪声和干扰有抑制作用。

计算题 某放大电路的开环电压增益 A = 10^4，由于温度变化，A 的变化范围为 ±20%。 （1）若引入反馈系数 F = 0.009 的电压串联负反馈，求闭环增益 Af 及其相对变化率； （2）若要求闭环增益 Af = 100，且 Af 的相对变化率不超过 ±0.5%，求开环增益 A 和反馈系数 F 至少应为多少？

解答： （1）闭环增益： Af = A / (1 + AF) = 10^4 / (1 + 10^4 x 0.009) = 10^4 / (1 + 90) = 10^4 / 91 ≈ 109.9

Af 的相对变化率与 A 的相对变化率的关系： dAf/Af = (1/(1+AF)) x (dA/A) = (1/91) x (±20%) ≈ ±0.22%

（2）由 dAf/Af = (1/(1+AF)) x dA/A，且 dA/A = ±20%： ±0.5% = (1/(1+AF)) x (±20%) 1+AF = 20%/0.5% = 40

由 Af = A/(1+AF) = 100： A = 100 x 40 = 4000

由 1+AF = 40： F = 39/A = 39/4000 = 0.00975

所以 A 至少为 4000，F 至少约为 0.00975。

以上内容为《电工与电子学B》期末复习资料 Part 2（模块四至模块六），请结合教材和课堂笔记系统复习。祝考试顺利！

# 电工与电子学B 期末复习资料（第三部分）

适用对象：湖南科技大学材料科学与工程学院 内容范围：模块七（数字电路基础）+ 模块八（安全用电常识）+ 综合例题 + 核心公式速查表

## 模块七：数字电路基础

### 知识点1：基本逻辑运算（与、或、非）

#### 【知识点内容】

数字电路中，信息以二进制形式表示，即0和1，分别对应低电平和高电平。三种基本逻辑运算构成了所有数字电路的基础：

- 与运算（AND）：只有当所有输入都为1时，输出才为1。逻辑表达式为 Y=A⋅B 或 Y=AB。

- 或运算（OR）：只要有一个输入为1，输出就为1。逻辑表达式为 Y=A+B。

- 非运算（NOT）：输出与输入相反。逻辑表达式为 Y=A 或 Y=A′。

基本逻辑门是实现这些运算的物理器件，它们的真值表如下：

| A | B | Y = A·B | Y = A+B | Y = Ā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

与运算对应串联开关，或运算对应并联开关，非运算对应常闭开关。

#### 【核心公式】

- 与运算：Y=A⋅B

- 或运算：Y=A+B

- 非运算：Y=A

- 逻辑常量关系：1⋅1=1，1⋅0=0，1+0=1，1+1=1，1=0，0=1

#### 【例题】

选择题1 逻辑与运算 Y=A⋅B 中，当 A=1,B=0 时，Y 的值为（ ）。 A. 0 B. 1 C. 不确定 D. 高阻态

答案：A

解析：与运算的规则是”全1出1，有0出0”。当 A=1,B=0 时，由于存在输入为0，输出 Y=1⋅0=0。

选择题2 下列逻辑运算结果中，值为1的是（ ）。 A. 1⋅0 B. 0+0 C. 0 D. 1⋅0+0

答案：C

解析：A选项 1⋅0=0；B选项 0+0=0；C选项 0=1；D选项按优先级先算与运算 1⋅0=0，再算或运算 0+0=0。因此只有C选项结果为1。

填空题1 逻辑或运算的规则可概括为”有_出1，全_出0”。

答案：1；0

解析：或运算只要有一个输入为1，输出就为1；只有当所有输入都为0时，输出才为0。即”有1出1，全0出0”。

填空题2 若 Y=A，当输入 A=1 时，输出 $Y = $____。

答案：0

解析：非运算（反相运算）输出与输入相反。输入为1时，输出为0；输入为0时，输出为1。

简答题 某逻辑电路有两个输入 A 和 B，输出 Y=A⋅B。请完成以下分析： (1) 列出该电路的完整真值表； (2) 若输入信号 A 和 B 分别来自两个串联开关（闭合为1，断开为0），灯亮为1，灯灭为0，说明为什么与运算适合描述串联开关电路； (3) 当 A 端加入非门后再与 B 进行与运算，写出输出表达式，并计算 A=1,B=1 时的输出值。

答案与解析：

- 真值表：

| A | B | Y = A·B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- 串联开关电路中，只有两个开关都闭合（A=1 且 B=1）时，电路才导通，灯才会亮（Y=1）。只要有一个开关断开（输入有0），电路就断开，灯灭（Y=0）。这与与运算”全1出1，有0出0”的规则完全一致，因此与运算适合描述串联开关。

- 加入非门后，A 先取反得到 A，再与 B 进行与运算，输出表达式为：

Y=A⋅B

当 A=1,B=1 时：

Y=1⋅1=0⋅1=0

输出值为0。

### 知识点2：复合逻辑门（与非、或非、异或）

#### 【知识点内容】

复合逻辑门是由基本逻辑门组合而成的逻辑门，常用的有：

- 与非门（NAND）：先进行与运算，再进行非运算。逻辑表达式为 Y=A⋅B。特点：输入全1时输出0，否则输出1。

- 或非门（NOR）：先进行或运算，再进行非运算。逻辑表达式为 Y=A+B。特点：输入全0时输出1，否则输出0。

- 异或门（XOR）：当两个输入不同时输出1，相同时输出0。逻辑表达式为 Y=A⊕B=AB+AB。特点：相同出0，不同出1。

- 同或门（XNOR）：异或运算的非运算，两个输入相同时输出1。Y=A⊕B。

复合逻辑门的真值表：

| A | B | NAND AB | NOR A+B | XOR A⊕B | XNOR A⊕B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

重要性质：与非门和或非门被称为”通用逻辑门”，仅用其中一种就可以实现所有基本逻辑运算。

#### 【核心公式】

- 与非：Y=A⋅B

- 或非：Y=A+B

- 异或：Y=A⊕B=AB+AB

- 同或：Y=A⊕B=AB+AB

- 异或性质：A⊕0=A，A⊕1=A，A⊕A=0

#### 【例题】

选择题1 异或运算 Y=A⊕B 中，当 A=1,B=1 时，Y 的值为（ ）。 A. 0 B. 1 C. 2 D. 不确定

答案：A

解析：异或运算规则为”相同出0，不同出1”。A 和 B 都是1，相同，所以输出为0。也可以用公式计算：Y=1⊕1=1⋅1+1⋅1=1⋅0+0⋅1=0。

选择题2 下列关于复合逻辑门的说法，正确的是（ ）。 A. 与非门输出与与门输出完全相同
B. 或非门只有在所有输入为0时输出才为1
C. 异或门在输入相同时输出为1
D. 与非门不能实现非运算

答案：B

解析：A选项错误，与非门输出是与门输出的反相。B选项正确，或非门 Y=A+B，只有当 A=B=0 时，A+B=0，Y=0=1。C选项错误，异或门”相同出0”。D选项错误，将与非门的两个输入连在一起，Y=A⋅A=A，可以实现非运算。

填空题1 异或运算可表述为”____出0，____出1”。

答案：相同；不同

解析：异或运算（XOR）当两个输入信号相同时输出0，不同时输出1。

填空题2 将与非门的所有输入端并联在一起当作一个输入端使用时，该与非门实现的是____运算。

答案：非（反相）

解析：与非门表达式为 Y=A⋅B，当 A=B 时，Y=A⋅A=A，实现了非运算。

简答题 已知某逻辑电路有三个输入 A,B,C，输出 Y=A⋅B⋅C。 (1) 这是什么逻辑门？ (2) 列出该电路的完整真值表； (3) 若输入 A=1,B=0,C=1，求输出 Y； (4) 说明为什么仅用此类逻辑门可以实现任何逻辑功能。

答案与解析：

- 这是三输入与非门。表达式 Y=A⋅B⋅C 表示先对三个输入进行与运算，再取反。

- 真值表（三输入与非门）：

| A | B | C | A·B·C | Y = A·B·C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- 当 A=1,B=0,C=1 时：

Y=1⋅0⋅1=0=1

由于与运算中有输入为0，与运算结果为0，取反后输出为1。

- 与非门是通用逻辑门。可以通过以下方式实现基本运算：

- 实现非运算：A⋅A=A

- 实现与运算：A⋅B=A⋅B（用两个与非门）

- 实现或运算：利用德摩根定律 A⋅B=A+B（用三个与非门）

由于任何逻辑函数都可以由与、或、非三种基本运算组合而成，而仅用与非门就可以实现这三种运算，所以与非门是通用逻辑门。

### 知识点3：组合逻辑电路的特点

#### 【知识点内容】

数字逻辑电路按结构和功能可分为两大类：

组合逻辑电路 - 定义：输出仅取决于当前的输入，与电路原来的状态无关。 - 特点： 1. 无记忆功能，不含存储元件（如触发器） 2. 输出与输入之间没有反馈连接 3. 任意时刻的输出仅由该时刻的输入决定 - 典型电路：编码器、译码器、加法器、比较器、数据选择器等 - 分析方法：根据逻辑电路图，逐级写出输出表达式，可化简后用真值表表示

时序逻辑电路 - 定义：输出不仅取决于当前输入，还与电路原来的状态（过去输入）有关。 - 特点：含有存储元件（触发器），具有记忆功能。 - 典型电路：触发器、计数器、寄存器等

组合逻辑电路的分析步骤： 1. 根据电路图，从输入到输出逐级写出逻辑表达式 2. 对表达式进行化简（可用公式法或卡诺图法） 3. 列出真值表 4. 根据真值表分析电路的逻辑功能

#### 【核心公式】

组合逻辑电路无特有的核心公式，但分析时常用逻辑代数基本定律： - 交换律：A+B=B+A，A⋅B=B⋅A - 结合律：A+(B+C)=(A+B)+C，A⋅(B⋅C)=(A⋅B)⋅C - 分配律：A⋅(B+C)=AB+AC，A+BC=(A+B)(A+C) - 德摩根定律：A+B=A⋅B，A⋅B=A+B - 吸收律：A+AB=A，A(A+B)=A

#### 【例题】

选择题1 下列电路中，属于组合逻辑电路的是（ ）。 A. 触发器 B. 计数器 C. 译码器 D. 寄存器

答案：C

解析：译码器是组合逻辑电路，其输出仅取决于当前的输入编码。触发器、计数器、寄存器都属于时序逻辑电路，含有存储元件，具有记忆功能。

选择题2 关于组合逻辑电路，下列说法错误的是（ ）。 A. 组合逻辑电路不含记忆元件
B. 组合逻辑电路的输出与历史状态有关
C. 加法器属于组合逻辑电路
D. 组合逻辑电路的输出仅由当前输入决定

答案：B

解析：组合逻辑电路的核心特点就是输出仅取决于当前输入，与历史状态无关。因此B选项说法错误。A、C、D选项均正确。

填空题1 数字电路按照输出是否与原来的状态有关，可分为_逻辑电路和_逻辑电路。

答案：组合；时序

解析：组合逻辑电路输出只与当前输入有关；时序逻辑电路输出不仅与当前输入有关，还与电路原来的状态有关。

填空题2 组合逻辑电路中不存在从输出到输入的____连接。

答案：反馈

解析：组合逻辑电路没有存储元件，也没有反馈连接；而时序逻辑电路则存在反馈连接，使电路具有记忆功能。

简答题 某组合逻辑电路有三个输入 A,B,C，一个输出 Y，其逻辑表达式为 Y=AB+BC。 (1) 验证该电路是否为组合逻辑电路（说明理由）； (2) 列出完整的真值表； (3) 当 A=1,B=0,C=1 时，求输出 Y； (4) 若将 Y 反馈连接到 A 端，该电路还是组合逻辑电路吗？为什么？

答案与解析：

- 该电路是组合逻辑电路。因为输出 Y 的表达式仅由当前的输入 A,B,C 决定，表达式中不含存储元件，也没有反馈回路，输出与电路原来的状态无关。

- 真值表：

| A | B | C | B | AB | BC | Y = AB+BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- 当 A=1,B=0,C=1 时：

Y=1⋅0+0⋅1=1⋅1+0=1+0=1

或者直接查真值表第6行，Y=1。

- 不再是组合逻辑电路。如果将输出 Y 反馈连接到输入 A 端，则输入 A 不仅受外部信号控制，还受电路输出 Y 的影响，形成了反馈连接。此时输出不仅取决于当前的外部输入，还与电路原来的状态（通过反馈体现）有关，电路变成了时序逻辑电路。

### 知识点4：编码器与译码器

#### 【知识点内容】

编码器和译码器是数字系统中常用的组合逻辑电路。

编码器（Encoder） - 定义：将输入的若干个信号（通常是一组互斥的高电平信号）转换成对应二进制代码输出的逻辑电路。 - 功能：用n位二进制代码对 2n 个输入信号进行编码。 - 常见类型： - 二进制编码器：2n 个输入，n个输出。如8线-3线编码器（8个输入，3位二进制输出）。 - 优先编码器：允许多个输入同时有效，按优先级对最高优先级的输入进行编码。 - 应用：键盘扫描、中断优先级控制等。

译码器（Decoder） - 定义：将输入的二进制代码转换成对应输出端信号的逻辑电路，是编码器的逆过程。 - 功能：将n位二进制代码翻译成 2n 个输出信号。 - 常见类型： - 二进制译码器：n个输入，2n 个输出。如3线-8线译码器（3位二进制输入，8个输出）。 - 二-十进制译码器（BCD译码器）：将4位BCD码转换为10个十进制数字输出。 - 显示译码器：将BCD码转换为七段显示器所需的驱动信号。 - 应用：存储器地址译码、指令译码、数码管显示等。

3线-8线译码器（74LS138） 输入为3位二进制代码 A2A1A0，输出为 Y0∼Y7（低电平有效）。使能端为 S1,S2,S3，只有当 S1=1,S2=S3=0 时译码器才工作。

#### 【核心公式】

- 编码器输入/输出关系：n位输出最多可编码 2n 个输入信号

- 译码器输入/输出关系：n位输入最多可译出 2n 个输出信号

- 3线-8线译码器输出（低电平有效）：Yi=mi，其中 mi 为输入的最小项

#### 【例题】

选择题1 一个4位二进制编码器，最多可以对（ ）个输入信号进行编码。 A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

答案：C

解析：n位二进制编码器可以对 2n 个输入信号进行编码。4位编码器最多可对 24=16 个输入信号编码。

### 知识点5：触发器（RS、JK、D）

#### 【知识点内容】

触发器（Flip-Flop）是时序逻辑电路的基本单元，具有记忆功能，能够存储1位二进制信息。

基本RS触发器 - 由两个与非门（或或非门）交叉连接构成，是最基本的触发器。 - 输入：RD（直接复位端，低电平有效），SD（直接置位端，低电平有效）。 - 特性： - RD=0,SD=1：Q=0（复位） - RD=1,SD=0：Q=1（置位） - RD=1,SD=1：保持原状态 - RD=0,SD=0：禁止状态（不定态）

JK触发器 - 在时钟脉冲CP控制下工作，克服了RS触发器的不定态问题。 - 输入：J、K；输出：Q、Q。 - 特性方程（下降沿触发）：Qn+1=JQn+KQn - 功能： - J=0, K=0：保持状态 - J=0, K=1：置0（Qn+1=0） - J=1, K=0：置1（Qn+1=1） - J=1, K=1：翻转（Qn+1=Qn）

D触发器 - 只有一个数据输入端D，结构简单，抗干扰能力强。 - 特性方程：Qn+1=D - 功能：时钟有效边沿到来时，输出Q等于输入D。 - 应用：数据锁存、移位寄存器、计数器等。

触发器对比

| 类型 | 主要输入 | 特性方程 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS | R, S | Qn+1=S+RQn（约束条件 RS=0） | 有禁止状态 |
| JK | J, K | Qn+1=JQn+KQn | 功能最完善，无禁止态 |
| D | D | Qn+1=D | 结构简单，抗干扰强 |

#### 【核心公式】

- RS触发器（与非门构成）：Qn+1=S+RQn，约束条件 RS=0

- JK触发器：Qn+1=JQn+KQn

- D触发器：Qn+1=D

- T触发器（由JK触发器演变，J=K=T）：Qn+1=TQn+TQn=T⊕Qn

#### 【例题】

选择题1 JK触发器的特性方程为（ ）。 A. Qn+1=J+K
B. Qn+1=JQn+KQn
C. Qn+1=D
D. Qn+1=J⊕K

答案：B

解析：JK触发器的特性方程为 Qn+1=JQn+KQn。A选项是和的形式，不正确；C选项是D触发器的特性方程；D选项是异或形式，不正确。

选择题2 当D触发器的输入 D=1 时，在时钟有效边沿到来后，输出 Q 的状态为（ ）。 A. 0 B. 1 C. 保持原状态 D. 翻转

答案：B

解析：D触发器的特性方程为 Qn+1=D。当 D=1 时，在时钟有效边沿到来后，Qn+1=1，即输出被置为1。

填空题1 基本RS触发器由两个____门交叉连接构成。

答案：与非（或或非）

解析：基本RS触发器可由两个与非门交叉连接构成（输入低电平有效），也可由两个或非门交叉连接构成（输入高电平有效）。

填空题2 在JK触发器中，当 J=K=1 时，每来一个时钟脉冲，触发器状态____一次。

答案：翻转（或变化/改变）

解析：将 J=K=1 代入JK触发器特性方程：Qn+1=1⋅Qn+1⋅Qn=Qn+0=Qn。因此每来一个时钟脉冲，触发器状态翻转一次。

简答题 某JK触发器初始状态为 Q=0，已知J、K和CP的波形如下图所示（假设为下降沿触发），请填写各时钟周期后的Q状态。

| CP周期 | J | K | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 0 | 1 |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 1 | 0 |  |  |

- 填写完整表格；

- 分别说明第1、3、4周期触发器的工作模式（置位/复位/翻转/保持）；

- 若将此JK触发器转换为T触发器，应如何连接J、K端？写出T触发器的特性方程。

答案与解析：

- 完整表格：

| CP周期 | J | K | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |

计算过程： - 周期1：J=1,K=0，置1，Qn+1=1 - 周期2：J=0,K=1，置0，Qn+1=0 - 周期3：J=1,K=1，翻转，Qn+1=0=1 - 周期4：J=0,K=0，保持，Qn+1=1 - 周期5：J=1,K=0，置1，Qn+1=1

- 工作模式说明：

- 第1周期：J=1,K=0，为置位（置1）模式

- 第3周期：J=1,K=1，为翻转（计数）模式

- 第4周期：J=0,K=0，为保持模式

- 将JK触发器转换为T触发器： 令 J=K=T，即将J端和K端连接在一起作为T输入端。

T触发器特性方程推导： 将 J=K=T 代入JK触发器特性方程：

Qn+1=TQn+TQn

此式正好等于异或运算：

Qn+1=T⊕Qn

因此T触发器特性方程为 Qn+1=T⊕Qn。 - 当 T=0 时，Qn+1=Qn（保持） - 当 T=1 时，Qn+1=Qn（翻转）

### 知识点6：计数器的基本概念

#### 【知识点内容】

计数器是数字系统中应用最广泛的时序逻辑电路之一，用于统计输入脉冲的个数。

计数器的分类 - 按计数进制分： - 二进制计数器：按二进制规律计数，如2位二进制计数器有4个状态（00→01→10→11）。 - 十进制计数器：按十进制规律计数，如8421BCD码计数器（0000→0001→…→1001）。 - N进制计数器：模为N的计数器，有N个独立状态。 - 按计数方向分： - 加法计数器：每来一个脉冲，计数值加1。 - 减法计数器：每来一个脉冲，计数值减1。 - 可逆计数器：可加可减，由控制信号决定。 - 按触发方式分：同步计数器、异步计数器。

二进制计数器 - n位二进制计数器有 2n 个状态，计数范围为 0∼2n−1。 - 若用T触发器构成：将所有T端接高电平1，低位触发器的输出作为高位的时钟信号（异步）或所有触发器共用一个时钟（同步）。 - 计数频率：最高位输出频率为输入时钟频率的 1/2n（即 2n 分频）。

用D触发器构成二进制计数器 将D触发器的 Q 端反馈连接到D端，即 D=Q，则每来一个时钟脉冲，触发器状态翻转一次，实现二分频，即1位二进制计数。

集成计数器（如74LS161） - 4位二进制同步加法计数器。 - 功能：计数、并行置数、保持、清零。 - 利用反馈清零法或反馈置数法，可用集成计数器构成任意进制计数器。

#### 【核心公式】

- n位二进制计数器模值：N=2n

- 计数范围：0∼2n−1

- 分频关系：fout=fin2n（对最高位而言）

- 反馈清零法构成M进制计数器：当计数到M时产生清零信号

- 反馈置数法：利用预置数据端置入初值，跳过某些状态

#### 【例题】

选择题1 一个4位二进制加法计数器，其计数模值为（ ）。 A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

答案：C

解析：n位二进制计数器的模值为 2n。4位二进制计数器有 24=16 个状态，计数模值为16（计数范围0~15）。

选择题2 用4位二进制计数器对1MHz的时钟信号进行分频，其最高位输出信号的频率为（ ）。 A. 500kHz B. 250kHz C. 125kHz D. 62.5kHz

答案：D

解析：4位二进制计数器的分频系数为 24=16。最高位输出频率 fout=fin16=1MHz16=62.5kHz。

填空题1 若用n个触发器构成二进制计数器，最多可表示____个状态。

答案：2n

解析：每个触发器可存储1位二进制数，n个触发器可表示n位二进制数，共有 2n 个不同的状态。

填空题2 十进制计数器至少需要____个触发器。

答案：4

解析：十进制计数器有10个状态（0~9）。3个触发器最多只能表示 23=8 个状态，不够；4个触发器可表示 24=16 个状态，足够表示10个状态。因此至少需要4个触发器。

简答题 用两个JK触发器（设为 FF1 和 FF0，FF0 为低位）构成一个异步2位二进制加法计数器，时钟信号加到 FF0 的CP端，FF0 的输出 Q0 作为 FF1 的时钟信号。两个触发器的J、K端均接高电平1。初始状态 Q1Q0=00。 (1) 说明为什么将J、K端接高电平1； (2) 画出前4个CP脉冲作用后的状态转换表； (3) 计算 Q0 和 Q1 的输出频率与CP频率的关系。

答案与解析：

- 当JK触发器的 J=K=1 时，每来一个时钟有效边沿，触发器状态翻转一次（Qn+1=Qn）。这种工作模式称为计数模式或翻转模式，正是构成计数器所需要的。将J、K端接高电平1，可以使每个触发器在时钟作用下自动翻转。

- 状态转换表（假设下降沿触发）：

| CP序号 | Q1 | Q0 | 十进制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 初始状态 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | FF0翻转，Q0由0→1（上升沿，FF1不触发） |
| 2 | 1 | 0 | 2 | FF0翻转，Q0由1→0（下降沿，触发FF1翻转） |
| 3 | 1 | 1 | 3 | FF0翻转，Q0由0→1（上升沿，FF1不触发） |
| 4 | 0 | 0 | 0 | FF0翻转，Q0由1→0（下降沿，触发FF1翻转），回到初始 |

- 频率关系：

- Q0 端：每来一个CP脉冲翻转一次，所以 Q0 的频率是CP频率的 1/2，即 fQ0=fCP2。Q0 实现了2分频。

- Q1 端：Q1 在 Q0 的下降沿触发，而 Q0 每2个CP周期产生一个下降沿，所以 Q1 的频率是 Q0 频率的 1/2，即CP频率的 1/4，fQ1=fCP4。Q1 实现了4分频。

总结：fQ0=fCP2，fQ1=fCP4。

## 模块八：安全用电常识

### 知识点1：安全电压标准

#### 【知识点内容】

安全电压是指在一定条件下，人体接触该电压时不会造成触电伤亡事故的电压限值。安全电压的确定与人体的电阻、通过人体的电流以及接触环境等因素有关。

电流对人体的影响 - 感知电流：约0.5~1mA，人体能感觉到电流刺激，但不造成伤害。 - 摆脱电流：约10mA，人体触电后还能自主摆脱带电体的最大电流。 - 致命电流（心室颤动电流）：约50mA以上，持续时间超过1秒可危及生命。

安全电压等级（GB/T 3805-2008） 我国规定的安全电压额定值等级为： - 42V：有触电危险场所使用的手持式电动工具 - 36V：矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯 - 24V：特别潮湿场所、金属容器内等狭窄空间 - 12V：水下作业等特殊场所 - 6V：某些特殊场合

影响安全电压的因素 - 人体电阻：干燥时约1000~2000Ω，潮湿时可降至500Ω以下 - 接触面积和压力 - 触电时间长短 - 电流流经人体的路径 - 环境湿度、温度

一般规定：在干燥环境中，交流电压低于36V、直流电压低于48V可视为安全电压；在潮湿或特殊环境中，安全电压标准更低（12V或24V）。

#### 【核心公式】

- 欧姆定律（人体触电电流估算）：I=UR

  - I：通过人体的电流（A）

  - U：接触电压（V）

  - R：人体电阻（Ω）

- 人体电阻估算：干燥皮肤 R≈1000∼2000Ω；潮湿环境 R<500Ω

#### 【例题】

选择题1 在特别潮湿的场所，我国规定的安全电压为（ ）。 A. 42V B. 36V C. 24V D. 12V

答案：C

解析：根据我国安全电压标准，特别潮湿场所应使用24V及以下的安全电压。12V用于水下等特殊场所，36V用于一般危险场所，42V用于手持电动工具。

### 知识点2：安全用电原则

#### 【知识点内容】

安全用电的基本原则和措施是预防触电事故、保障人身和设备安全的重要保障。

基本安全用电原则 1. 不接触低压带电体，不靠近高压带电体 2. 工作前先切断电源，验明无电后再作业 3. 电气设备的金属外壳必须可靠接地或接零 4. 使用符合安全标准的电气设备和绝缘工具 5. 禁止私拉乱接电线，禁止超负荷用电 6. 湿手不要触摸电器和开关 7. 发现电气故障及时报修，不得带病运行

保护接地与保护接零 - 保护接地：将电气设备的金属外壳与大地可靠连接。适用于三相三线制中性点不接地系统。当设备绝缘损坏漏电时，电流通过接地线流入大地，降低外壳对地电压。 - 保护接零：将电气设备的金属外壳与供电系统的零线连接。适用于三相四线制中性点接地系统。当设备漏电时，形成单相短路，使熔断器熔断或断路器跳闸，切断电源。 - 注意：在同一供电系统中，不允许部分设备接地、部分设备接零。

漏电保护器（剩余电流动作保护器） - 原理：检测火线与零线电流之差，当漏电流超过设定值（通常为30mA）时迅速切断电源。 - 动作时间：一般要求在0.1秒内切断电源。 - 应用：家庭、工地、浴室等场所必须安装。

电气火灾预防 - 主要原因：短路、过载、接触不良、漏电、电器老化等。 - 预防措施：合理选用导线截面、安装过载保护装置、定期检查线路、保持通风散热。 - 扑救原则：先切断电源，再使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火，严禁用水或泡沫灭火器扑救带电火灾。

#### 【核心公式】

- 接地电阻要求：低压设备保护接地电阻 RE≤4Ω

- 重复接地电阻：RE≤10Ω

- 漏电保护器动作条件：IΔn≤30mA，动作时间 t≤0.1s

#### 【例题】

选择题1 在三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应采用（ ）。 A. 保护接地 B. 保护接零 C. 工作接地 D. 重复接地

答案：B

解析：三相四线制中性点接地系统应采用保护接零。当设备漏电时，形成单相短路，保护装置迅速动作切断电源。保护接地适用于三相三线制中性点不接地系统。

选择题2 关于漏电保护器，下列说法正确的是（ ）。 A. 漏电保护器只能防止触电，不能防止电气火灾
B. 漏电保护器的额定动作电流通常为30mA
C. 漏电保护器可以替代熔断器使用
D. 漏电保护器安装后可以永久不检测

答案：B

解析：A错误，漏电保护器既能防触电也能在一定程度上预防电气火灾。B正确，家用漏电保护器的额定动作电流通常为30mA。C错误，漏电保护器与熔断器功能不同，不能互相替代。D错误，漏电保护器应定期（通常每月）按试验按钮检测其可靠性。

填空题1 在同一供电系统中，不允许部分设备_，部分设备_。

答案：接地；接零

解析：在同一供电系统中，如果部分设备接地、部分设备接零，当接零设备发生碰壳短路时，零线电位升高，会使所有接零设备外壳带电，增加触电危险。

填空题2 扑救电气火灾时，首先应_，然后使用_灭火器或二氧化碳灭火器灭火。

答案：切断电源；干粉

解析：电气火灾必须先切断电源，防止触电和火势扩大。切断电源后可使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器，严禁使用水或泡沫灭火器（水和泡沫都导电）。

简答题 某工厂车间采用三相四线制供电（380V/220V），一台金属外壳电动机需要安装安全保护措施。 (1) 该电动机金属外壳应采用保护接地还是保护接零？说明理由； (2) 如果该电动机绝缘损坏导致一相火线碰壳，分析保护接零的工作原理； (3) 假设该电动机额定功率为5.5kW，额定电压380V，功率因数0.85，效率0.88，计算其额定电流； (4) 结合计算结果，说明应如何选择熔断器或断路器进行过载和短路保护。

答案与解析：

- 应采用保护接零。

理由：三相四线制供电系统属于中性点直接接地系统。在此系统中采用保护接零，当电动机绝缘损坏碰壳时，会形成单相短路回路，短路电流很大，能迅速使熔断器熔断或断路器跳闸，及时切断电源。如果采用保护接地，由于中性点已接地，接地电流较小，可能不足以使保护装置动作，设备外壳将长期带电，危险更大。

- 保护接零工作原理： 当电动机某相火线碰壳时，电流从该相火线→电动机外壳→保护零线（PE线）→电源中性点，形成单相短路回路。短路电流 Ik 很大，计算公式为：

Ik=UφZΣ

其中 Uφ=220V 为相电压，ZΣ 为短路回路总阻抗。由于短路电流远大于电动机额定电流，熔断器迅速熔断或断路器瞬时跳闸，在极短时间内切断电源，避免人员触电。

- 电动机额定电流计算：

IN=PN3UNηcosφ=55003×380×0.88×0.85

IN=55001.732×380×0.88×0.85=5500492.7≈11.16A

额定电流约为11.2A。

- 保护装置选择：

- 熔断器选择：电动机启动电流较大（通常为额定电流的5~7倍），熔断器额定电流应适当放大。一般取 IFU=(1.5∼2.5)IN，即 16.8∼28A，可选20A或25A的熔断器。

- 断路器选择：应选用带电动机保护的断路器，额定电流略大于电动机额定电流，如16A或20A，并确保瞬时脱扣电流大于电动机启动电流。

- 漏电保护：在总配电箱或分配电箱中应安装额定动作电流为30mA的漏电保护器。

- 过载保护：热继电器整定电流一般设为 Iset=(1.05∼1.1)IN≈11.7∼12.3A。

### 知识点3：触电急救

#### 【知识点内容】

触电急救是挽救触电者生命的关键措施，必须遵循科学、迅速、正确的原则。

触电急救的基本原则 1. 迅速脱离电源：发现有人触电，首要任务是尽快使触电者脱离电源。 2. 就地进行急救：脱离电源后立即就地进行心肺复苏，不要延误时间搬运。 3. 坚持不懈：抢救必须持续进行，直到医务人员到达或触电者恢复自主呼吸和心跳。

脱离电源的方法 - 低压触电： - 切断电源开关或拔掉插头 - 用干燥的木棒、竹竿、塑料棒等绝缘物挑开电线 - 站在干燥木板上，用干燥衣服包着手将触电者拉开 - 注意：救护者切勿直接用手拉触电者，避免连环触电 - 高压触电： - 立即通知供电部门停电 - 使用相应电压等级的绝缘工具切断电源 - 抛掷裸金属软线造成线路短路跳闸（专业人员操作）

触电者伤势判断 触电者脱离电源后，应立即判断其意识和生命体征： 1. 神志清醒：让其在通风处静卧休息，注意观察，不要走动。 2. 神志不清但有心跳和呼吸：使其平卧，保持空气流通，解开衣领，注意保暖，立即呼叫救护车。 3. 无呼吸但有心跳：进行人工呼吸。 4. 无心跳但有呼吸：进行胸外心脏按压。 5. 心跳呼吸均停止：同时进行人工呼吸和胸外心脏按压（心肺复苏CPR）。

心肺复苏（CPR）操作方法 - 胸外心脏按压： - 位置：胸骨下1/3处（两乳头连线中点） - 手法：双手掌根重叠，手指翘起，手臂垂直 - 深度：成人5~6cm - 频率：100~120次/分钟 - 人工呼吸： - 清理口腔异物，仰头抬颏开放气道 - 捏住鼻子，口对口吹气 - 每次吹气约1秒，看到胸廓隆起即可 - 按压与呼吸比例：30:2（即按压30次后进行2次人工呼吸）

重要提示： - 抢救应在触电后4分钟内的”黄金时间”内进行 - 未经培训者可以仅做胸外按压（ Hands-Only CPR） - 拨打120急救电话与抢救应同时进行

#### 【核心公式】

- 心肺复苏按压频率：100~120次/分钟

- 按压深度：成人5~6cm

- 按压与通气比：30:2

#### 【例题】

选择题1 发现有人触电时，首先应该（ ）。 A. 立即进行人工呼吸
B. 迅速使触电者脱离电源
C. 呼叫救护车
D. 进行胸外心脏按压

答案：B

解析：触电急救的首要原则是迅速脱离电源。如果电源未切断就进行急救，救护者也可能触电，且电流持续通过触电者身体会造成更大伤害。脱离电源后才能进行后续急救措施。

选择题2 成人心肺复苏时，胸外心脏按压与人工呼吸的比例为（ ）。 A. 15:2 B. 30:2 C. 15:1 D. 30:1

答案：B

解析：根据最新心肺复苏指南，成人CPR的按压与通气比例为30:2，即每进行30次胸外按压后，进行2次人工呼吸。此比例适用于单人或双人抢救。

填空题1 抢救触电者的黄金时间一般为触电后____分钟内。

答案：4

解析：触电后4分钟内是抢救的”黄金时间”。大脑缺氧超过4~6分钟就会造成不可逆的损伤，因此必须争分夺秒进行抢救。

填空题2 胸外心脏按压时，按压深度应为成人胸骨下陷____cm。

答案：5~6

解析：成人心肺复苏时，胸外按压深度为5~6厘米。按压过浅无法有效泵血，按压过深可能造成肋骨骨折等损伤。

简答题 某车间工人李某在维修设备时触电倒地，同事王某发现后立即施救。 (1) 王某应该如何使李某脱离电源？（假设为220V低压触电） (2) 李某脱离电源后，王某发现李某无意识、无呼吸但颈部有微弱脉搏，此时应如何进行急救？ (3) 如果李某心跳呼吸均已停止，王某应如何进行完整的心肺复苏操作？ (4) 在此过程中王某需要注意哪些自身安全防护？

答案与解析：

- 使李某脱离电源的方法（按优先顺序）：

- 首选：立即切断电源开关或拔掉设备插头；

- 次选：用干燥的木棒、塑料棒等绝缘物挑开电线或移开带电设备；

- 备选：站在干燥的木凳或绝缘垫上，用干燥的衣服或绳索套住李某身体将其拖离电源。

严禁：直接用手拉李某，因为人体是导体，直接接触会导致王某也触电。

- 无意识、无呼吸但有微弱脉搏的急救： 此时应立即进行人工呼吸，暂不需要胸外心脏按压（因还有脉搏，说明心脏还在跳动）。

操作步骤： - 将李某平放在硬板或地面上，解开衣领和腰带； - 清理口腔异物，采用仰头抬颏法开放气道； - 捏住李某鼻子，口对口吹气，每次吹气约1秒，看到胸廓起伏即可； - 每分钟吹气1012次（每56秒一次）； - 同时立即呼叫他人拨打120急救电话。

- 心跳呼吸均停止的完整心肺复苏： 按照C-A-B顺序（Compressions-Airway-Breathing）：

C - 胸外按压： - 位置：两乳头连线中点（胸骨下1/3处） - 手法：双手掌根重叠，手指翘起不接触胸壁，双臂伸直垂直于胸壁 - 深度：5~6cm - 频率：100~120次/分钟 - 保证每次按压后胸廓完全回弹

A - 开放气道： - 清理口腔异物 - 仰头抬颏法：一手压前额，一手抬下颌

B - 人工呼吸： - 捏住鼻子，口对口密封吹气2次 - 每次吹气约1秒，看到胸廓隆起

循环：按30:2的比例持续进行（30次按压+2次呼吸为一个周期），每5个周期（约2分钟）检查一次脉搏和呼吸，直到： - 李某恢复自主呼吸和心跳 - 专业医务人员到达接手 - 施救者体力耗尽无法继续

- 王某的自身安全防护：

- 确保电源已切断：在接触李某前确认其已脱离电源；

- 站在绝缘物上：尽量站在干燥木板、塑料垫等绝缘物上施救；

- 保持身体干燥：确保自己手部、身体干燥，不要出汗或沾水；

- 避免接触金属：不要接触附近的金属管道、设备外壳等；

- 呼叫协助：在施救同时呼叫他人协助，帮忙拨打120、寻找AED（自动体外除颤器）等。

### 知识点4：工厂与生活用电标准

#### 【知识点内容】

了解工厂和生活中的用电标准，对于安全用电、合理选型和节约用电都具有重要意义。

我国电力系统标准电压 - 高压输电：35kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV - 中压配电：6kV、10kV - 低压配电：380V（三相线电压）/220V（单相相电压） - 安全电压：42V、36V、24V、12V、6V

三相四线制系统 - 线电压 UL=380V（相线与相线之间） - 相电压 UP=220V（相线与零线之间） - 关系：UL=3UP - 应用：动力设备接三相电源（380V），照明和家用电器接单相电源（220V）

工厂用电特点与要求 - 大功率设备（电动机、电炉等）采用三相380V供电 - 必须安装过流保护（熔断器、断路器）和漏电保护 - 大型设备必须可靠接地或接零 - 功率因数要求：一般工业用户的功率因数应达到0.9以上 - 实行分时电价：峰谷平不同时段电价不同，鼓励错峰用电

家庭用电标准 - 入户电压：单相220V，50Hz - 一般家庭配电：总开关→分路断路器（照明、插座、空调、厨房、卫生间等分路） - 导线选择： - 照明回路：1.5~2.5mm²铜芯线 - 普通插座：2.5mm²铜芯线 - 空调、热水器：4~6mm²铜芯线 - 插座配置： - 10A插座：普通电器（功率≤2200W） - 16A插座：大功率电器（空调、热水器等，功率≤3520W） - 安全要求：浴室、厨房等潮湿场所应安装漏电保护插座或漏电保护器

电能计量与电费计算 - 电能表计量单位：千瓦时（kW·h），俗称”度” - 电费计算：电费 = 用电量（度）× 电价（元/度） - 分时电价示例：峰时（8:0022:00）0.6元/度，谷时（22:008:00）0.3元/度

节约用电措施 - 选用高效节能电器（能效等级1级或2级） - 人走灯灭，随手关灯 - 空调温度设置合理（夏季26℃以上，冬季20℃以下） - 减少待机能耗，不用时拔掉插头 - 充分利用自然光

#### 【核心公式】

- 三相线电压与相电压关系：UL=3UP

- 单相功率：P=UIcosφ

- 三相功率：P=3ULILcosφ

- 用电量：W=Pt（kW·h = 度）

- 最大承载功率（单相）：Pmax=UI=220V×I额定

#### 【例题】

选择题1 我国家用照明电路的电压和频率分别为（ ）。 A. 110V, 60Hz B. 220V, 50Hz C. 380V, 50Hz D. 220V, 60Hz

答案：B

解析：我国采用的标准是单相220V、频率50Hz的交流电。110V/60Hz是美国、日本等国家的标准。380V是三相电的线电压。

选择题2 在三相四线制供电系统中，线电压与相电压的关系是（ ）。 A. UL=UP B. UL=2UP C. UL=3UP D. UL=2UP

答案：C

解析：在三相四线制系统中，线电压（相线之间）是相电压（相线与零线之间）的 3 倍。380V=3×220V≈1.732×220V。

填空题1 某空调额定功率为2200W，工作电压220V，应选用额定电流为____A的插座。

答案：10（或16/16A更稳妥）

解析：I=P/U=2200W/220V=10A。考虑到启动电流和余量，实际应选用16A插座更安全。但从额定电流角度，10A是理论值。

填空题2 某家庭上月电能表读数为1256.3度，本月读数为1389.7度，若电价为0.55元/度，该家庭本月电费为____元。

答案：73.37

解析：用电量 = 1389.7 - 1256.3 = 133.4度。电费 = 133.4 × 0.55 = 73.37元。

简答题 某工厂车间安装了三台三相异步电动机，参数如下： - 电机1：P1=3kW，UN=380V，cosφ1=0.8，η1=0.85 - 电机2：P2=5.5kW，UN=380V，cosφ2=0.83，η2=0.87 - 电机3：P3=7.5kW，UN=380V，cosφ3=0.85，η3=0.88

- 分别计算三台电动机的额定电流；

- 若三台电动机同时运行，计算车间的总有功功率和总视在功率；

- 若车间采用三相四线制供电，说明车间内的照明设备（单相220V）应如何接线以保证三相平衡；

- 若该工厂实行分时电价，峰时0.6元/度、谷时0.3元/度，三台电机每天运行8小时（其中峰时6小时，谷时2小时），计算每天的电费。

答案与解析：

- 电动机额定电流计算（三相）：

电机1：

I1=P13UNη1cosφ1=30001.732×380×0.85×0.8=3000447.2≈6.71A

电机2：

I2=55001.732×380×0.87×0.83=5500476.1≈11.55A

电机3：

I3=75001.732×380×0.88×0.85=7500492.0≈15.24A

- 总有功功率和总视在功率：

总有功功率（输出轴功率之和）：

Ptotal=P1+P2+P3=3+5.5+7.5=16kW

若从电网输入的总功率（考虑效率）：

Pin=30.85+5.50.87+7.50.88=3.53+6.32+8.52=18.37kW

总视在功率（按总输入有功和各功率因数加权平均估算）： 近似计算取平均功率因数 cosφavg≈0.83

S=Pincosφavg=18.370.83≈22.13kVA

更精确地，分别计算各电机视在功率再相加：

S1=P1/η1cosφ1=3.530.8=4.41kVA

S2=6.320.83=7.61kVA

S3=8.520.85=10.02kVA

Stotal=4.41+7.61+10.02=22.04kVA

- 照明设备三相平衡接线： 车间采用三相四线制供电（三根相线L1、L2、L3 + 一根零线N）。照明设备为单相220V，应分别接在L1-N、L2-N、L3-N之间。

为了保证三相平衡，应遵循以下原则： - 均匀分配：将照明负载尽可能均匀地分配到三相上，使每相的功率大致相等； - 分层分区：按车间区域划分，不同区域接不同相线； - 避免单相过载：计算每相负载电流，确保不超过该相导线的安全载流量； - 零线截面：由于三相不平衡会产生零线电流，零线截面不应小于相线截面。

- 每天电费计算：

总输入功率 Pin=18.37kW

每天用电量： - 峰时用电量：W峰=18.37kW×6h=110.22kW·h - 谷时用电量：W谷=18.37kW×2h=36.74kW·h

每天电费：

费用=110.22×0.6+36.74×0.3=66.13+11.02=77.15元

选择题2 3线-8线译码器有（ ）个输入端和（ ）个输出端。 A. 3, 3 B. 3, 8 C. 8, 3 D. 8, 8

答案：B

解析：3线-8线译码器有3个输入端（接收3位二进制代码）和8个输出端（对应 23=8 种输出状态）。

填空题1 译码是编码的____过程。

答案：逆

解析：编码器将输入信号转换为二进制代码；译码器将二进制代码转换为对应的输出信号，两者互为逆过程。

填空题2 七段显示译码器将____码转换为驱动七段数码管的信号。

答案：BCD（或二-十进制）

解析：七段显示译码器接收4位BCD码输入，将其译码后输出7个信号（对应数码管的ag段），用于驱动LED数码管显示09数字。

简答题 某3线-8线译码器（74LS138型）的输入为 A2A1A0，输出为低电平有效。 (1) 当使能条件满足时，若输入 A2A1A0=101，哪个输出端有效？ (2) 该译码器在什么条件下处于禁止工作状态？ (3) 若要用此译码器实现一个逻辑函数 Y=AB+AC，简述实现思路（提示：利用译码器输出对应输入变量的最小项，再通过与非门组合）。

答案与解析：

- 输入 A2A1A0=101（二进制）= 5（十进制），因此输出端 Y5 有效（输出低电平0），其余输出端均为高电平1。

- 74LS138的使能端为 S1,S2,S3。只有当 S1=1 且 S2=S3=0 时，译码器才工作。

禁止工作的条件（任一即可）： - S1=0 - S2=1 - S3=1

即 S1⋅S2⋅S3=0 时译码器被禁止。

- 实现思路： 首先将逻辑函数展开为最小项之和的形式：

Y=AB+AC=AB(C+C)+AC(B+B)=ABC+ABC+ABC+ABC=ABC+ABC+ABC

对应最小项编号（设 A=A2,B=A1,C=A0）： - ABC=111（m7） - ABC=110（m6） - ABC=101（m5）

所以 Y=m5+m6+m7。

由于译码器输出为低电平有效，Yi=mi，即 Y5=m5，Y6=m6，Y7=m7。

利用德摩根定律：

Y=m5+m6+m7=m5⋅m6⋅m7=Y5⋅Y6⋅Y7

实现方法：将译码器的 Y5,Y6,Y7 输出端连接到一个与非门（或连接到与门再取反），即可得到 Y。

## 综合例题

### 一、综合计算题（KCL/KVL + 欧姆定律综合）

大题1 在图示电路中，已知 US1=12V，US2=6V，R1=2Ω，R2=4Ω，R3=6Ω。三个电阻构成一个回路，US1 与 R1 串联，US2 与 R2 串联，两支路并联后再与 R3 串联（或根据典型电路：R1 和 R2 并联后与 R3 串联，两个电压源分别接在并联支路两端）。为明确起见，设电路为：US1 正极接 R1 左端，R1 右端与 R2 左端相连，R2 右端接 US2 负极，US1 负极与 US2 正极相连形成回路，R3 并联在 R2 两端。

实际采用标准电路：两个电压源与三个电阻组成单回路（串联回路），回路顺序为 US1→R1→R2→US2→R3→ 回到 US1。

- 用基尔霍夫电压定律（KVL）计算回路电流 I；

- 计算各电阻上的电压和消耗的功率；

- 验证功率平衡（电源发出功率 = 电阻消耗功率）。

解答：

- 设回路电流 I 顺时针方向。根据KVL，沿回路一周电势升等于电势降：

US1−US2=I(R1+R2+R3)

12−6=I(2+4+6)

6=12I

I=0.5A

- 各电阻电压（欧姆定律）：

UR1=IR1=0.5×2=1V

UR2=IR2=0.5×4=2V

UR3=IR3=0.5×6=3V

各电阻消耗功率：

PR1=I2R1=0.25×2=0.5W

PR2=I2R2=0.25×4=1W

PR3=I2R3=0.25×6=1.5W

- 功率平衡验证：

电源发出功率： - US1 发出功率：PS1=US1×I=12×0.5=6W（电流从正极流出，发出功率） - US2 吸收功率：PS2=US2×I=6×0.5=3W（电流从正极流入，吸收功率）

电源净发出功率：Pnet=6−3=3W

电阻消耗总功率：PR=0.5+1+1.5=3W

验证：Pnet=PR，功率平衡成立。

大题2 用节点电压法求解图示电路。已知：IS=2A，US=10V，R1=2Ω，R2=3Ω，R3=6Ω。电路结构：电流源 IS 与 R1 并联后，一端接节点A，另一端接地；电压源 US 与 R2 串联后接在节点A与地之间；R3 接在节点A与地之间。

- 列写节点A的节点电压方程；

- 求解节点电压 UA；

- 计算流过各电阻的电流；

- 用KCL验证节点A的电流平衡。

解答：

- 以地为参考节点（0电位），节点A的电压为 UA。

节点电压方程（KCL在节点A）：流入节点A的电流之和 = 0

电流源 IS 流入节点A：+IS=+2A

电阻 R1 流出节点A：UAR1=UA2

电阻 R3 流出节点A：UAR3=UA6

对于 US 与 R2 串联支路：该支路电压源正极接节点A，负极接地，所以支路电流从节点A流出为 UA−USR2=UA−103

节点方程：

IS=UAR1+UAR3+UA−USR2

2=UA2+UA6+UA−103

- 求解 UA：

方程两边同乘6：

12=3UA+UA+2(UA−10)

12=3UA+UA+2UA−20

12=6UA−20

6UA=32

UA=326=163≈5.33V

- 各电阻电流：

IR1=UAR1=16/32=83≈2.67A

（流出节点A）

IR3=UAR3=16/36=89≈0.89A

（流出节点A）

IR2=UA−USR2=16/3−103=16/3−30/33=−14/33=−149≈−1.56A

负号表示实际电流方向与假设相反，即电流实际是流入节点A的（因为 UA<US，电流从电压源正极经 R2 流向节点A）。

- KCL验证：

流入节点A的电流：IS+|IR2|=2+149=18+149=329A

流出节点A的电流：IR1+IR3=83+89=24+89=329A

流入 = 流出，KCL验证成立。

大题3 图示电桥电路中，已知 US=24V，R1=2Ω，R2=4Ω，R3=6Ω，R4=8Ω，桥臂电阻 R5=10Ω 接在 R1 与 R2 的连接点和 R3 与 R4 的连接点之间。

- 用戴维南定理求流过 R5 的电流 I5；

- 验证电桥平衡条件，说明若 R5 为何值时电桥平衡（I5=0）。

解答：

- 用戴维南定理求 I5：

步骤1：求开路电压 UOC

断开 R5，求两个节点间的电压。

R1 与 R3 串联分压：

VA=US×R3R1+R3=24×62+6=24×68=18V

R2 与 R4 串联分压：

VB=US×R4R2+R4=24×84+8=24×812=16V

开路电压：

UOC=VA−VB=18−16=2V

（A点电位高于B点，R5 中电流从A流向B）

步骤2：求等效电阻 Req

电压源短路（置零），从A、B两端看入的等效电阻：

Req=R1//R3+R2//R4=2×62+6+4×84+8=128+3212=1.5+2.67=4.17Ω

精确值：

Req=32+83=9+166=256≈4.17Ω

步骤3：求电流 I5

I5=UOCReq+R5=2256+10=225+606=2×685=1285≈0.141A=141mA

- 电桥平衡条件：

电桥平衡时 I5=0，即 VA=VB，也就是：

R3R1+R3=R4R2+R4

交叉相乘得：

R2R3=R1R4

即电桥平衡条件：R1R2=R3R4 或 R1R4=R2R3。

验证：R1R4=2×8=16，R2R3=4×6=24，16≠24，所以电桥不平衡。

若要电桥平衡，在保持其他电阻不变的情况下，调节 R4 使 R4=R2R3R1=4×62=12Ω。

### 二、交流电路计算题（RLC串联电路分析）

大题1 在RLC串联电路中，已知电源电压 u=2202sin(314t)V，电阻 R=30Ω，电感 L=0.127H，电容 C=53μF。

- 计算电路的感抗 XL、容抗 XC 和阻抗 |Z|；

- 计算电路电流的有效值 I 和瞬时值表达式 i(t)；

- 计算各元件上的电压有效值 UR、UL、UC；

- 计算电路的有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S 和功率因数 cosφ；

- 判断电路呈感性还是容性。

解答：

已知：U=220V（有效值），ω=314rad/s

- 感抗、容抗、阻抗：

XL=ωL=314×0.127=39.88Ω≈40Ω

XC=1ωC=1314×53×10−6=10.01664=60.09Ω≈60Ω

|Z|=R2+(XL−XC)2=302+(40−60)2=900+400=1300≈36.06Ω

- 电流：

I=U|Z|=22036.06≈6.1A

相位角：

φ=arctanXL−XCR=arctan−2030=arctan(−0.667)≈−33.7°

电流瞬时值（电流超前电压，因为 φ<0）：

i(t)=6.12sin(314t+33.7°)A

（注意：若电压为 sin(314t)，电流为 sin(314t−φ)=sin(314t+33.7°)，因为 φ 是电压超前电流的角，这里电压滞后电流33.7°）

更准确地说：若 u=Umsin(ωt)，则 i=Imsin(ωt−φ)，其中 φ=−33.7°（负值表示电压滞后电流），所以：

i(t)=6.12sin(314t+33.7°)A

- 各元件电压：

UR=IR=6.1×30=183V

UL=IXL=6.1×40=244V

UC=IXC=6.1×60=366V

验证：U=UR2+(UL−UC)2=1832+(244−366)2=33489+14884=48373≈219.9V≈220V ✓

- 功率：

P=UIcosφ=220×6.1×cos(−33.7°)=1342×0.832≈1116W

或 P=I2R=6.12×30=37.21×30=1116W

Q=UIsinφ=220×6.1×sin(−33.7°)=1342×(−0.555)≈−745var

或 Q=I2(XL−XC)=6.12×(−20)=−745var

负号表示容性无功（电容发出无功）。

S=UI=220×6.1=1342VA

或 S=P2+Q2=11162+7452=1245456+555025=1800481≈1342VA ✓

cosφ=PS=11161342≈0.832

- 由于 XC>XL（60Ω>40Ω），电路呈容性。电流超前电压，功率因数角为负。

大题2 某感性负载（可等效为RL串联）接在 U=220V、f=50Hz 的交流电源上，测得电流 I=5A，有功功率 P=800W。

- 求负载的功率因数 cosφ；

- 求负载的等效电阻 R 和等效电感 L；

- 若要将功率因数提高到0.95，求应并联的电容 C；

- 并联电容后电源提供的电流变为多少？

解答：

- 功率因数：

P=UIcosφ

cosφ=PUI=800220×5=8001100=0.727

φ=arccos(0.727)≈43.3°

- 等效电阻和电感：

R=PI2=80025=32Ω

|Z|=UI=2205=44Ω

XL=|Z|2−R2=442−322=1936−1024=912≈30.2Ω

L=XLω=30.22π×50=30.2314≈0.096H=96mH

- 并联电容计算：

补偿前：cosφ1=0.727，φ1=43.3°，tanφ1=0.946

补偿后：cosφ2=0.95，φ2=18.2°，tanφ2=0.329

并联电容公式：

C=P(tanφ1−tanφ2)ωU2

C=800×(0.946−0.329)314×2202=800×0.617314×48400

C=493.615197600≈3.25×10−5F=32.5μF

- 并联电容后的电源电流：

并联电容后，有功功率不变，P=800W。

I′=PUcosφ2=800220×0.95=800209≈3.83A

可见并联电容后，电源提供的电流从5A降低到3.83A，线路损耗降低，电源容量得以释放。

大题3 在RLC串联谐振电路中，已知 L=0.5H，C=12.5μF，电源电压 U=10V，内阻忽略。

- 求电路的谐振频率 f0；

- 若电阻 R=10Ω，求谐振时的电路电流 I0、电感电压 UL 和电容电压 UC；

- 求电路的品质因数 Q；

- 说明串联谐振的特点和应用。

解答：

- 谐振频率：

ω0=1LC=10.5×12.5×10−6=16.25×10−6=12.5×10−3=400rad/s

f0=ω02π=4002π=200π≈63.7Hz

- 谐振时的电流和电压：

谐振时，XL=XC，电路呈纯电阻性，阻抗最小 |Z|=R。

I0=UR=1010=1A

XL=ω0L=400×0.5=200Ω

UL=I0XL=1×200=200V

UC=I0XC=1×200=200V

注意：UL=UC=200V≫U=10V，这是串联谐振的重要特征——电压谐振。

- 品质因数：

Q=ω0LR=ULU=20010=20

或：

Q=1ω0CR=1400×12.5×10−6×10=10.05=20

- 串联谐振的特点和应用：

特点： - 阻抗最小（|Z|=R），电流最大 - 电路呈纯电阻性，电压与电流同相（cosφ=1） - UL=UC=QU，电感和电容上的电压可能远大于电源电压 - 电感和电容之间发生电磁能量交换，电源只提供电阻消耗的能量

应用： - 收音机调谐：利用串联谐振选择特定频率的信号 - 滤波器设计：让特定频率信号通过，抑制其他频率 - 测量技术：Q表利用谐振原理测量元件参数 - 电力系统：需避免串联谐振造成过电压损坏设备

### 三、三相电路计算题（功率计算）

大题1 某三相对称负载接成星形（Y形），每相阻抗 Z=22∠30°Ω，接在线电压 UL=380V 的三相对称电源上。

- 求负载的相电压 UP、相电流 IP 和线电流 IL；

- 求负载的功率因数 cosφ；

- 求三相总有功功率 P、无功功率 Q 和视在功率 S；

- 若将负载改为三角形（Δ形）连接，重新计算线电流和总有功功率。

解答：

- 星形连接：

UP=UL3=3803=220V

IP=UP|Z|=22022=10A

星形连接时，线电流 = 相电流：IL=IP=10A

- 功率因数：

cosφ=cos(30°)=0.866

- 三相功率：

P=3ULILcosφ=3×380×10×0.866=1.732×380×10×0.866=5700W=5.7kW

或 P=3IP2R=3×100×(22cos30°)=300×19.05=5715W≈5.7kW

Q=3ULILsinφ=3×380×10×0.5=3291var≈3.29kvar

S=3ULIL=3×380×10=6582VA≈6.58kVA

- 改为三角形连接：

三角形连接时，相电压 = 线电压：UP′=UL=380V

IP′=UP′|Z|=38022=17.27A

线电流 = 3 × 相电流：

IL′=3IP′=1.732×17.27=29.9A≈30A

总有功功率：

P′=3ULIL′cosφ=3×380×29.9×0.866=17100W=17.1kW

或利用关系：同一负载三角形接法的功率是星形接法的3倍。

P′=3P=3×5.7=17.1kW

大题2 某工厂三相供电系统线电压为380V，接有： - 三相电动机一台：额定功率 P1=10kW，cosφ1=0.85，效率 η=0.9 - 三相电炉一组：总功率 P2=6kW（纯电阻负载） - 单相照明负载：总功率 P3=3kW，均匀分配在三相上，cosφ3=1

- 计算三相电源提供的总有功功率；

- 计算电动机的线电流；

- 若要求将工厂总功率因数提高到0.95，求应并联的三相补偿电容器的总容量；

- 补偿后电源线电流降低到多少？

解答：

- 总有功功率：

电动机从电网吸收的功率：PM=P1η=100.9=11.11kW

总有功功率：

Ptotal=PM+P2+P3=11.11+6+3=20.11kW≈20.1kW

- 电动机的线电流：

IL1=PM3ULcosφ1=111103×380×0.85=11110559.5≈19.86A

- 补偿电容计算：

各负载无功功率： - 电动机：QM=PMtanφ1=11.11×tan(arccos0.85)=11.11×0.62=6.89kvar - 电炉：Q2=0（纯电阻） - 照明：Q3=0（cosφ=1）

总无功功率：Qtotal=6.89kvar

补偿前总功率因数：

cosφ1′=PtotalPtotal2+Qtotal2=20.1120.112+6.892=20.1121.26≈0.946

或者直接：tanφ1′=6.8920.11=0.343

补偿后：cosφ2=0.95，tanφ2=0.329

三相补偿电容容量：

QC=Ptotal(tanφ1′−tanφ2)=20.11×(0.343−0.329)=20.11×0.014=0.282kvar

由于补偿前功率因数已经较高（0.946），所需补偿容量不大。

每相电容：

C=QC3ωUP2=2823×314×2202=28245645600≈6.18×10−6F=6.18μF

（每相电容约为6.18μF，三相星形连接）

- 补偿后线电流：

IL′=Ptotal3ULcosφ2=201103×380×0.95=20110625.3≈32.2A

补偿前总线电流：

IL=201103×380×0.946=20110622.6≈32.3A

由于原功率因数已接近0.95，补偿后电流变化不大。

大题3 某三相四线制照明电路，线电压380V，共有60盏220V、100W的白炽灯，均匀分配到三相上（每相20盏并联）。

- 画出电路连接示意图；

- 计算每相的相电流；

- 计算中线电流；

- 若A相断开（开关断开），其余两相正常工作，此时中线电流为多少？如果中线也断开，会发生什么现象？

解答：

- 每相20盏100W灯泡并联，相电压 UP=220V。

每相总功率：PP=20×100=2000W=2kW

每相电流（白炽灯为纯电阻，cosφ=1）：

IP=PPUP=2000220=9.09A

- 中线电流：

由于三相负载完全对称（每相都是20盏100W灯泡），三相电流大小相等、相位互差120°。

对称三相电路中，中线电流：

IN=IA+IB+IC=0

即中线电流为零。

- A相断开，中线正常时：

B相和C相正常工作，它们的电流分别为 IB=9.09∠−120°A，IC=9.09∠120°A。

中线电流：

IN=IA+IB+IC=0+9.09∠−120°+9.09∠120°

IN=9.09(cos(−120°)+jsin(−120°)+cos(120°)+jsin(120°))

=9.09(−0.5−j0.866−0.5+j0.866)

=9.09×(−1)=−9.09A

中线电流大小为9.09A，与B、C相电流相等。

若中线也断开：

A相断开后，中线断开，则B相和C相串联后接在线电压 UBC=380V 上。

由于B、C两相负载相同（都是20盏100W灯泡），每相电阻：

RP=UP2PP=22022000=484002000=24.2Ω

B、C串联分压，各分得 UBC/2=190V。

每相实际电压为190V（低于额定220V），灯泡变暗，但不会被烧坏。由于两相负载相同，电压分配对称，不会出现某相电压过高的情况。

如果负载不对称（例如B相15盏、C相20盏），中线断开后就会导致电压分配不均，负载少的那相电压升高可能烧毁灯泡，负载多的那相电压降低灯泡不亮。这正是三相四线制中中线的重要作用——保证各相电压对称。

### 四、放大电路分析题（静态工作点 + 增益计算）

大题1 在图示共发射极放大电路中，已知 UCC=12V，RB=300kΩ，RC=3kΩ，RE=1kΩ（RE 未被旁路），三极管 β=50，UBE=0.7V。

- 估算静态工作点（IBQ、ICQ、UCEQ）；

- 画出微变等效电路；

- 计算电压放大倍数 Au；

- 计算输入电阻 ri 和输出电阻 ro。

解答：

- 静态工作点估算：

基极回路方程：

UCC=IBQRB+UBE+IEQRE

由于 IEQ=(1+β)IBQ：

UCC=IBQRB+UBE+(1+β)IBQRE

IBQ=UCC−UBERB+(1+β)RE=12−0.7300×103+51×1×103=11.3351×103≈32.2μA

ICQ=βIBQ=50×32.2×10−6=1.61mA

UCEQ=UCC−ICQRC−IEQRE≈UCC−ICQ(RC+RE)

=12−1.61×10−3×(3+1)×103=12−6.44=5.56V

静态工作点：IBQ≈32μA，ICQ≈1.61mA，UCEQ≈5.56V

- 微变等效电路（h参数等效）：

- 输入侧：基极-发射极间等效为电阻 rbe

- 输出侧：集电极-发射极间等效为受控电流源 βib，并联输出电阻 rce（通常忽略）

- RB 并联在输入端

- RC 接在集电极与地之间

- RE 接在发射极与地之间（无旁路电容，所以保留）

- 电压放大倍数：

首先计算 rbe：

rbe=rbb′+(1+β)26mVIEQ≈200+51×261.61=200+51×16.15=200+824=1024Ω≈1.02kΩ

电压放大倍数：

Au=UoUi=−βRCrbe+(1+β)RE

Au=−50×31.02+51×1=−15052.02≈−2.88

由于 RE 未被旁路，引入了很强的电流串联负反馈，电压放大倍数很小（约-2.88）。

- 输入电阻和输出电阻：

输入电阻：

ri=RB//[rbe+(1+β)RE]=300//52.02≈44.3kΩ

输出电阻：

ro≈RC=3kΩ

大题2 某分压式偏置共射放大电路中，UCC=12V，RB1=30kΩ，RB2=10kΩ，RC=2kΩ，RE=1kΩ，RL=2kΩ，三极管 β=60，UBE=0.7V。发射极电阻 RE 被电容 CE 旁路。

- 用估算法求静态工作点；

- 求三极管的输入电阻 rbe；

- 求电压放大倍数 Au（带负载 RL 时）；

- 若去掉旁路电容 CE，重新计算 Au。

解答：

- 静态工作点：

基极电位（分压）：

VB=UCC×RB2RB1+RB2=12×1030+10=12×0.25=3V

发射极电流：

IEQ=VB−UBERE=3−0.71=2.3mA

ICQ≈IEQ=2.3mA

IBQ=ICQβ=2.360=0.038mA=38μA

UCEQ=UCC−ICQRC−IEQRE=12−2.3×2−2.3×1=12−4.6−2.3=5.1V

静态工作点：IBQ≈38μA，ICQ≈2.3mA，UCEQ≈5.1V

- 三极管输入电阻：

rbe=200+(1+β)26mVIEQ=200+61×262.3=200+61×11.3=200+689=889Ω≈0.89kΩ

- 有旁路电容时的电压放大倍数：

RL′=RC//RL=2×22+2=1kΩ

Au=−βRL′rbe=−60×10.89=−67.4

- 去掉旁路电容 CE：

Au=−βRL′rbe+(1+β)RE=−60×10.89+61×1=−6061.89≈−0.97

可见，去掉旁路电容后，电压放大倍数从-67.4大幅下降到约-1。但负反馈改善了电路的其他性能（温度稳定性、非线性失真、频带宽度等）。

大题3 图示射极输出器（共集电极放大电路）中，UCC=12V，RB=200kΩ，RE=2kΩ，RL=2kΩ，三极管 β=50，UBE=0.7V。

- 估算静态工作点；

- 画出微变等效电路；

- 计算电压放大倍数 Au；

- 计算输入电阻 ri 和输出电阻 ro；

- 说明射极输出器的特点和应用。

解答：

- 静态工作点：

UCC=IBQRB+UBE+IEQRE=IBQRB+UBE+(1+β)IBQRE

IBQ=UCC−UBERB+(1+β)RE=12−0.7200+51×2=11.3302≈0.0374mA=37.4μA

ICQ=βIBQ=50×0.0374=1.87mA

UCEQ=UCC−IEQRE≈12−1.87×2=12−3.74=8.26V

- 微变等效电路：

- 输入信号加在基极与地之间

- 发射极通过 RE//RL 接地

- 集电极直接接电源（交流地）

- 基极-发射极间为 rbe

- 发射极支路有受控电流源 βib

- 电压放大倍数：

RL′=RE//RL=2×22+2=1kΩ

rbe=200+51×261.91≈200+694=894Ω≈0.89kΩ

Au=(1+β)RL′rbe+(1+β)RL′=51×10.89+51×1=5151.89≈0.983

电压放大倍数小于1但接近1，且输出与输入同相。

- 输入电阻和输出电阻：

输入电阻：

ri=RB//[rbe+(1+β)RL′]=200//[0.89+51]=200//51.89≈41.2kΩ

输出电阻：

ro=RE//rbe+RS′1+β

若信号源内阻 RS 较小（假设 RS=0）：

ro=RE//rbe1+β=2//0.8951=2//0.0175≈0.0174kΩ=17.4Ω

输出电阻很小。

- 射极输出器的特点和应用：

特点： - 电压放大倍数小于1但接近1（Au≈0.95∼0.99） - 输出电压与输入电压同相（又称射极跟随器） - 输入电阻高（几十千欧到几百千欧） - 输出电阻低（几十欧姆以下）

应用： - 输入级：利用高输入电阻减小对信号源的负载 - 输出级：利用低输出电阻增强带负载能力 - 缓冲级：隔离前后级电路，减少相互影响 - 阻抗变换：实现高阻到低阻的匹配

### 五、逻辑电路分析题（根据输入判断输出）

大题1 分析图示组合逻辑电路。电路由三个与门、一个或门和一个非门组成： - 输入A经过非门得到 A - A 与B进行与运算得到 X1=AB - A与C进行与运算得到 X2=AC - B与C进行与运算得到 X3=BC - X1、X2、X3 进行或运算得到输出 Y=AB+AC+BC

- 列出该电路的真值表；

- 化简输出逻辑表达式；

- 分析该电路的逻辑功能（用文字描述）；

- 若用与非门实现该电路，画出逻辑图。

解答：

- 真值表：

| A | B | C | A | AB | AC | BC | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 化简逻辑表达式：

Y=AB+AC+BC

利用吸收律：AB+AC+BC=AB+AC（因为 BC 是冗余项，可被 AB+AC 吸收）

验证：用卡诺图或代数法验证冗余项。

Y=AB+AC

- 逻辑功能分析：

该电路是一个多数表决电路的变体或数据选择器。从真值表看： - 当 A=0 时，Y=B（B为1则Y为1） - 当 A=1 时，Y=C（C为1则Y为1）

所以该电路的功能是：当A=0时输出B，当A=1时输出C，即一个由A控制的选择器，选择B或C作为输出。可以看作一个二选一数据选择器。

验证： - A=0, B=1, C=0: Y=1（选B）✓ - A=0, B=0, C=1: Y=0（选B=0）✓ - A=1, B=0, C=1: Y=1（选C）✓ - A=1, B=1, C=0: Y=0（选C=0）✓

- 用与非门实现：

Y=AB+AC=AB⋅AC

实现方案： - 用1个与非门实现 A：输入A和A，输出 A - 用1个与非门实现 AB：输入 A 和B - 用1个与非门实现 AC：输入A和C - 用1个与非门实现 AB⋅AC：将上述两个与非门的输出作为输入

共需要4个与非门。

大题2 分析下图所示时序逻辑电路。电路由两个D触发器 FF1 和 FF0 组成，共用一个时钟CP（上升沿触发）。 - FF0：D0=Q1n - FF1：D1=Q0n

初始状态 Q1Q0=00。

- 写出电路的状态方程；

- 列出状态转换表；

- 画出状态转换图；

- 说明电路的功能（模几计数器或什么序列发生器）。

解答：

- 状态方程：

D触发器特性方程：Qn+1=D

所以：

Q0n+1=D0=Q1n

Q1n+1=D1=Q0n

- 状态转换表：

| 现态 Q1nQ0n | D1=Q0n | D0=Q1n | 次态 Q1n+1Q0n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 01 |
| 01 | 1 | 1 | 11 |
| 10 | 0 | 0 | 00 |
| 11 | 1 | 0 | 10 |

- 状态转换图：

00 ──→ 01 ──→ 11 ──→ 10 ──→ 00
       ↑___________________________|

状态循环：00 → 01 → 11 → 10 → 00 → …

- 电路功能：

该电路有4个状态（00、01、10、11），状态按上述规律循环转换。状态转换序列为：

00→01→11→10→00→...

对应十进制：0→1→3→2→0→...

这不是标准的二进制加法或减法计数序列。观察状态变化： - 从00开始 - 每次转换：Q0n+1=Q1n，Q1n+1=Q0n

这是一个四进制循环计数器（模4计数器），但不是标准的二进制计数顺序，而是按照格雷码的顺序变化（相邻状态只有一位变化）： - 00 → 01（Q0变） - 01 → 11（Q1变） - 11 → 10（Q0变） - 10 → 00（Q1变）

实际上，这正是两位格雷码计数器。格雷码的特点是相邻两个编码只有一位不同，可以避免译码时产生尖峰干扰。

大题3 某组合逻辑电路有3个输入 A,B,C 和1个输出 Y，已知其真值表如下：

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- 写出输出Y的逻辑表达式（最小项之和形式）；

- 用卡诺图化简该表达式；

- 用与非门实现该逻辑函数；

- 若用3线-8线译码器（74LS138）和与非门实现该函数，画出接线图并说明原理。

解答：

- 最小项之和：

从真值表找出Y=1的行： - m3：A=0, B=1, C=1 → ABC - m5：A=1, B=0, C=1 → ABC - m6：A=1, B=1, C=0 → ABC - m7：A=1, B=1, C=1 → ABC

Y=m3+m5+m6+m7=ABC+ABC+ABC+ABC

- 卡诺图化简：

卡诺图（按 AB/C）：

AB\C |  0  |  1
   -----|-----|-----
    00  |  0  |  0
    01  |  0  |  1  (m3)
    11  |  1  |  1  (m6,m7)
    10  |  0  |  1  (m5)

圈选： - 圈1：m3+m7 → BC（A变化，BC=11） - 圈2：m5+m7 → AC（B变化，AC=11） - 圈3：m6+m7 → AB（C变化，AB=11）

Y=AB+BC+AC

验证： - A=0,B=1,C=1: AB+BC+AC = 0+1+0 = 1 ✓ - A=1,B=0,C=1: 0+0+1 = 1 ✓ - A=1,B=1,C=0: 1+0+0 = 1 ✓ - A=1,B=1,C=1: 1+1+1 = 1 ✓

化简结果正确。

- 用与非门实现：

Y=AB+BC+AC=AB+BC+AC=AB⋅BC⋅AC

需要： - 3个与非门分别产生 AB、BC、AC - 1个三输入与非门产生 AB⋅BC⋅AC=Y

共需4个与非门。

- 用3线-8线译码器74LS138实现：

74LS138的输出为低电平有效：Yi=mi

由于 Y=m3+m5+m6+m7，而 Y3=m3，Y5=m5，Y6=m6，Y7=m7。

利用德摩根定律：

Y=m3+m5+m6+m7=m3⋅m5⋅m6⋅m7=Y3⋅Y5⋅Y6⋅Y7

接线方法： - 将输入A、B、C分别接到译码器的 A2、A1、A0（注意高低位对应） - 将使能端置为有效（S1=1,S2=S3=0） - 将译码器的 Y3、Y5、Y6、Y7 输出端连接到一个四输入与非门的输入端 - 与非门输出即为Y

原理：译码器的每个输出对应一个最小项的反相，将所需最小项对应的输出通过与非门组合，即可得到这些最小项之和。

选择题2 一般情况下，人体能自主摆脱带电体的最大电流约为（ ）。 A. 0.5mA B. 5mA C. 10mA D. 50mA

答案：C

解析：摆脱电流是指人体触电后还能自主摆脱带电体的最大电流，一般约为10mA。0.5~1mA为感知电流，50mA以上为可能致命的电流。

填空题1 我国规定的安全电压额定值共有____个等级。

答案：5

解析：我国安全电压额定值等级为42V、36V、24V、12V、6V，共5个等级。

填空题2 在干燥环境下，人体电阻约为_Ω；在潮湿环境下，人体电阻可降至_Ω以下。

答案：1000~2000（或约1000）；500

解析：人体电阻受皮肤干湿程度影响显著。干燥时皮肤电阻较高，约1000~2000Ω；潮湿时皮肤电阻急剧下降，可降至500Ω以下，此时即使接触较低电压也可能产生危险电流。

简答题 某工人在潮湿环境下作业时不慎接触到了一根导线，已知此时人体电阻约为400Ω。 (1) 若导线电压为220V，计算通过该工人身体的电流，并判断其危险性； (2) 若使用36V安全电压，计算此时通过人体的电流，并判断是否安全； (3) 结合实际案例说明为什么潮湿环境会大大增加触电危险。

答案与解析：

- 根据欧姆定律：

I=UR=220V400Ω=0.55A=550mA

通过人体的电流为550mA，远大于致命电流（50mA），极其危险，可导致心室颤动、呼吸麻痹，短时间内即可致命。

- 使用36V安全电压时：

I=UR=36V400Ω=0.09A=90mA

90mA仍然大于致命电流50mA，在此极端潮湿条件下（人体电阻仅400Ω），即使36V电压仍存在生命危险。这说明在特别潮湿环境下需要使用更低的安全电压（如12V或24V）。

计算12V时的电流：

I=12V400Ω=0.03A=30mA

30mA虽仍大于摆脱电流，但比心室颤动阈值低，相对安全得多。

- 潮湿环境大大增加触电危险的原因：

- 人体电阻急剧下降：干燥皮肤电阻可达数十千欧，而潮湿时皮肤表面的水膜和汗液中的电解质使电阻骤降至几百欧姆。

- 绝缘性能降低：潮湿使电气设备的绝缘材料受潮，绝缘电阻下降，漏电增加。

- 水的导电性：普通水含有杂质，是导体，可使原本不导电的物体带电。

- 实际案例：浴室触电事故频发，正是因为潮湿环境大幅降低人体电阻，即使是220V的家用电压也能产生致命电流。

## 附录：核心公式速查表

### 一、电路基础公式

| 序号 | 公式名称 | 公式表达式 | 符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧姆定律 | I=UR 或 U=IR 或 R=UI | I：电流(A)；U：电压(V)；R：电阻(Ω) |
| 2 | 电阻串联 | Req=R1+R2+...+Rn | 总电阻等于各电阻之和 |
| 3 | 电阻并联 | 1Req=1R1+1R2+...+1Rn | 两电阻：Req=R1R2R1+R2 |
| 4 | 电功率 | P=UI=I2R=U2R | P：功率(W) |
| 5 | 电能量 | W=Pt=UIt | W：电能(J或kW·h) |
| 6 | 基尔霍夫电流定律(KCL) | ∑Iin=∑Iout 或 ∑I=0 | 节点电流代数和为零 |
| 7 | 基尔霍夫电压定律(KVL) | ∑U=0 或 ∑E=∑IR | 回路电压代数和为零 |
| 8 | 分压公式 | U1=U×R1R1+R2 | 串联电阻分压 |
| 9 | 分流公式 | I1=I×R2R1+R2 | 并联电阻分流 |
| 10 | 戴维南定理 | UOC：开路电压；Req：等效电阻 | 任意线性有源二端网络可等效为电压源串联电阻 |

### 二、正弦交流电路公式

| 序号 | 公式名称 | 公式表达式 | 符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞬时值表达式 | u=Umsin(ωt+φ) | Um=2U 为最大值 |
| 2 | 角频率与频率 | ω=2πf=2πT | f：频率(Hz)；T：周期(s) |
| 3 | 感抗 | XL=ωL=2πfL | L：电感(H)；XL：感抗(Ω) |
| 4 | 容抗 | XC=1ωC=12πfC | C：电容(F)；XC：容抗(Ω) |
| 5 | RLC串联阻抗 | ¦Z¦=R2+(XL−XC)2 | ¦Z¦：阻抗模(Ω) |
| 6 | 阻抗角 | φ=arctanXL−XCR | φ>0 感性；φ<0 容性 |
| 7 | 欧姆定律(相量形式) | U=IZ 或 I=U¦Z¦ | U、I 为有效值 |
| 8 | 有功功率 | P=UIcosφ=I2R | cosφ：功率因数 |
| 9 | 无功功率 | Q=UIsinφ=I2(XL−XC) | Q>0 感性；Q<0 容性 |
| 10 | 视在功率 | S=UI=¦Z¦I2=P2+Q2 | 单位：VA |
| 11 | 功率因数 | cosφ=PS=R¦Z¦ | 0≤cosφ≤1 |
| 12 | 谐振频率 | f0=12πLC | 串联谐振时 ¦Z¦=R |
| 13 | 品质因数 | Q=ω0LR=1ω0CR=ULU | 谐振时 UL=UC=QU |
| 14 | 并联电容补偿 | C=P(tanφ1−tanφ2)ωU2 | 将功率因数从cosφ1提高到cosφ2 |

### 三、三相电路公式

| 序号 | 公式名称 | 公式表达式 | 符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星形(Y)连接 | UL=3UP，IL=IP | UL：线电压；UP：相电压 |
| 2 | 三角形(Δ)连接 | UL=UP，IL=3IP | IL：线电流；IP：相电流 |
| 3 | 三相对称功率 | P=3ULILcosφ=3UPIPcosφ | 总有功功率(W) |
| 4 | 三相无功功率 | Q=3ULILsinφ=3UPIPsinφ | 总无功功率(var) |
| 5 | 三相视在功率 | S=3ULIL=3UPIP=P2+Q2 | 总视在功率(VA) |
| 6 | 相电流(星形) | IP=UP¦Z¦=UL3¦Z¦ | 每相负载电流 |
| 7 | 相电流(三角形) | IP=UP¦Z¦=UL¦Z¦ | 每相负载电流 |

### 四、放大电路公式

| 序号 | 公式名称 | 公式表达式 | 符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三极管电流关系 | IE=IC+IB，IC=βIB | β：电流放大系数 |
| 2 | 三极管输入电阻 | rbe=200+(1+β)26mVIEQ | 单位：Ω；IEQ 单位：mA |
| 3 | 共射放大倍数(有旁路) | Au=−βRL′rbe | RL′=RC//RL |
| 4 | 共射放大倍数(无旁路) | Au=−βRL′rbe+(1+β)RE | RE 引入负反馈 |
| 5 | 射极输出器增益 | Au=(1+β)RL′rbe+(1+β)RL′≈1 | 电压跟随 |
| 6 | 输入电阻(共射) | ri=RB//rbe（有旁路） | 或 ri=RB//[rbe+(1+β)RE] |
| 7 | 输入电阻(射随器) | ri=RB//[rbe+(1+β)RL′] | 高输入电阻 |
| 8 | 输出电阻(共射) | ro≈RC | 几千欧姆量级 |
| 9 | 输出电阻(射随器) | ro=RE//rbe+RS′1+β | 低输出电阻，几十欧姆 |
| 10 | 分压偏置基极电位 | VB=UCC×RB2RB1+RB2 | 稳定静态工作点 |
| 11 | 分压偏置射极电流 | IEQ=VB−UBERE | UBE≈0.7V（硅管） |
| 12 | 静态管压降 | UCEQ=UCC−ICQRC−IEQRE | 工作点参数 |

### 五、数字电路公式

| 序号 | 公式名称 | 公式表达式 | 符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与运算 | Y=A⋅B | 全1出1，有0出0 |
| 2 | 或运算 | Y=A+B | 有1出1，全0出0 |
| 3 | 非运算 | Y=A | 输出与输入相反 |
| 4 | 与非运算 | Y=A⋅B | 先与后非 |
| 5 | 或非运算 | Y=A+B | 先或后非 |
| 6 | 异或运算 | Y=A⊕B=AB+AB | 相同出0，不同出1 |
| 7 | 同或运算 | Y=A⊕B=AB+AB | 相同出1，不同出0 |
| 8 | 德摩根定律 | A+B=A⋅B；A⋅B=A+B | 与或互换，变量取反 |
| 9 | RS触发器特性 | Qn+1=S+RQn（约束 RS=0） | 有禁止状态 |
| 10 | JK触发器特性 | Qn+1=JQn+KQn | 功能最完善 |
| 11 | D触发器特性 | Qn+1=D | 跟随输入 |
| 12 | T触发器特性 | Qn+1=T⊕Qn | T=1翻转，T=0保持 |
| 13 | n位计数器模值 | N=2n | n个触发器最大计数 |
| 14 | 分频关系 | fout=fin2n | 对最高位输出 |
| 15 | 编码器关系 | n位输出可编码 2n 个输入 | 如8线-3线 |
| 16 | 译码器关系 | n位输入可译出 2n 个输出 | 如3线-8线 |

### 六、安全用电公式

| 序号 | 公式名称 | 公式表达式 | 符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电电流估算 | I=UR | R：人体电阻(Ω) |
| 2 | 人体电阻 | 干燥：1000∼2000Ω；潮湿：<500Ω | 受皮肤干湿影响大 |
| 3 | 三相功率(电动机) | P=3ULILcosφη | η：效率 |
| 4 | 电动机额定电流 | IN=PN3UNηcosφ | PN：轴功率(W) |
| 5 | 单相功率 | P=UIcosφ | 照明、家用电器 |
| 6 | 用电量计算 | W=Pt (kW·h = 度) | 电费 = 用电量 × 电价 |
| 7 | 接地电阻要求 | RE≤4Ω（低压设备） | 保护接地 |
| 8 | 重复接地电阻 | RE≤10Ω | 零线重复接地 |
| 9 | 漏电保护 | IΔn≤30mA，t≤0.1s | 剩余电流动作保护 |
| 10 | 安全电压等级 | 42V、36V、24V、12V、6V | 根据环境选择 |
| 11 | 心肺复苏按压 | 频率100120次/分，深度56cm | 成人标准 |
| 12 | 按压呼吸比 | 30:2 | 30次按压+2次呼吸 |

祝各位同学期末考试顺利！ 大题2 用节点电压法求解图示电路。已知：IS=2A，US=10V，R1=2Ω，R2=3Ω，R3=6Ω。电路结构：电流源 IS 与 R1 并联后，一端接节点A，另一端接地；电压源 US 与 R2 串联后接在节点A与地之间；R3 接在节点A与地之间。

- 列写节点A的节点电压方程；

- 求解节点电压 UA；

- 计算流过各电阻的电流；

- 用KCL验证节点A的电流平衡。

解答：

- 以地为参考节点（0电位），节点A的电压为 UA。

节点电压方程（KCL在节点A）：流入节点A的电流之和 = 0

电流源 IS 流入节点A：+IS=+2A

电阻 R1 流出节点A：UAR1=UA2

电阻 R3 流出节点A：UAR3=UA6

对于 US 与 R2 串联支路：该支路电压源正极接节点A，负极接地，所以支路电流从节点A流出为 UA−USR2=UA−103

节点方程：

IS=UAR1+UAR3+UA−USR2

2=UA2+UA6+UA−103

- 求解 UA：

方程两边同乘6：

12=3UA+UA+2(UA−10)

12=3UA+UA+2UA−20

12=6UA−20

6UA=32

UA=326=163≈5.33V

- 各电阻电流：

IR1=UAR1=16/32=83≈2.67A

（流出节点A）

IR3=UAR3=16/36=89≈0.89A

（流出节点A）

IR2=UA−USR2=16/3−103=16/3−30/33=−14/33=−149≈−1.56A

负号表示实际电流方向与假设相反，即电流实际是流入节点A的（因为 UA<US，电流从电压源正极经 R2 流向节点A）。

- KCL验证：

流入节点A的电流：IS+|IR2|=2+149=18+149=329A

流出节点A的电流：IR1+IR3=83+89=24+89=329A

流入 = 流出，KCL验证成立。

大题3 图示电桥电路中，已知 US=24V，R1=2Ω，R2=4Ω，R3=6Ω，R4=8Ω，桥臂电阻 R5=10Ω 接在 R1 与 R2 的连接点和 R3 与 R4 的连接点之间。

- 用戴维南定理求流过 R5 的电流 I5；

- 验证电桥平衡条件，说明若 R5 为何值时电桥平衡（I5=0）。

解答：

- 用戴维南定理求 I5：

步骤1：求开路电压 UOC

断开 R5，求两个节点间的电压。

R1 与 R3 串联分压：

U13=US×R3R1+R3=24×62+6=24×68=18V

这是 R3 下端（接地端）到 R1-R3 连接点的电压。设接地点为0电位，则 R1-R3 连接点电位为 24−18=6V（从电源正极经 R1 下降）。

更直接地：R1-R3 连接点电位（对地）：

VA=US×R3R1+R3=24×68=18V

等等，需要仔细分析。设电源正极在上，负极（地）在下。

R1 上端接电源正极（24V），下端与 R3 上端连接，R3 下端接地。 所以 VA=24×R3R1+R3=24×68=18V。

R2 上端接电源正极（24V），下端与 R4 上端连接，R4 下端接地。

VB=24×R4R2+R4=24×84+8=24×812=16V

开路电压：

UOC=VA−VB=18−16=2V

（A点电位高于B点，R5 中电流从A流向B）

步骤2：求等效电阻 Req

电压源短路（置零），从A、B两端看入的等效电阻：

Req=R1//R3+R2//R4=2×62+6+4×84+8=128+3212=1.5+2.67=4.17Ω

精确值：

Req=32+83=9+166=256≈4.17Ω

步骤3：求电流 I5

I5=UOCReq+R5=2256+10=225+606=2×685=1285≈0.141A=141mA

- 电桥平衡条件：

电桥平衡时 I5=0，即 VA=VB，也就是：

R3R1+R3=R4R2+R4

交叉相乘：

R3(R2+R4)=R4(R1+R3)

R2R3+R3R4=R1R4+R3R4

R2R3=R1R4

即电桥平衡条件：R1R2=R3R4 或 R1R4=R2R3。

验证：R1R4=2×8=16，R2R3=4×6=24，16≠24，所以电桥不平衡。

若要电桥平衡，在保持其他电阻不变的情况下，应满足 R1R4=R2R3，即 2×8=4×6=24，这已经不相等。如果调节 R4 使电桥平衡，则 R4=R2R3R1=4×62=12Ω。

祝各位同学期末考试顺利！